硬件选型指南

看门狗芯片选型要点指南

嵌入式系统外部看门狗的原理、参数、对比与决策方法

适用对象：嵌入式硬件 / 系统工程师

编制日期：2026 年 10 月

版本：V1.0

目录

- 1. 看门狗芯片的作用与定位

- 2. 看门狗的分类体系

  - 2.1 按监控逻辑分（最重要的选型维度）

  - 2.2 按集成形态分

- 3. 选型核心参数详解

  - 3.1 超时时间与喂狗周期设计

  - 3.2 超时精度与温度漂移

  - 3.3 复位脉冲宽度——最容易被忽视的参数

  - 3.4 是否集成电源电压监控（Supervisor）

  - 3.5 复位输出结构

  - 3.6 喂狗接口（WDI）特性

  - 3.7 使能与禁用功能

  - 3.8 功耗与供电电压范围

  - 3.9 温度范围与车规认证

  - 3.10 封装、成本与供货

- 4. 主流看门狗芯片对比

- 5. 按应用场景的选型建议

- 6. 功能安全场景的特殊要求（ISO 26262）

- 7. 设计注意事项与常见坑

- 8. 选型决策流程

- 9. 参考资料

执行摘要

看门狗是嵌入式系统的"最后防线"。本指南核心结论：① 定位——外部看门狗芯片与 MCU 内部看门狗构成纵深防御而非二选一，外部芯片作为独立于 MCU 的最终硬件屏障；② 类型——标准看门狗只防"喂晚"，窗口看门狗"喂早喂晚都报警"，问答式（SBC）可防总线误喂，汽车/工业安全场景普遍要求窗口或问答式；③ 参数——重点校核超时时间与全温区精度、复位脉宽（≥ MCU 上电到首次喂狗的时间）、电压监控阈值、复位输出结构与功耗；④ 场景——消费电子优先内部 IWDG 或低功耗纯 WDT，工业选 Supervisor+WDT 二合一（TPS3823/STM6322），汽车选 AEC-Q100 窗口看门狗（TPS3430-Q1）或 SBC（TLF35584）；⑤ 设计——遵守第 7 章七条避坑守则：喂狗周期 ≤ 超时 50%、复位脉宽 ≥ 最长启动时间 × 1.5、配置引脚不悬空、不在定时器中断里无条件喂狗。

| 1.6 s | ±2.5% | 3～15 µA | -40～+125 °C |
| --- | --- | --- | --- |
| 主流固定超时 | 典型计时精度（25 °C） | 主流静态电流 | 车规温度范围 |

# 1. 看门狗芯片的作用与定位

看门狗（Watchdog Timer, WDT）是嵌入式系统的"最后防线"：它持续监测 MCU/处理器的心跳信号（喂狗），一旦程序跑飞、死锁或时钟异常导致未按时喂狗，就强制输出复位，让系统恢复到已知安全状态。

大多数 MCU 内部已集成看门狗（如 STM32 的 IWDG/WWDG），但在以下情况必须或建议增加外部独立看门狗芯片：

- 功能安全要求：ISO 26262 明确要求，ASIL C/D 级系统仅依赖与 CPU 共享时钟域、电源域的内部 WDT 无法满足诊断覆盖率要求，必须使用物理独立的外部看门狗。

- MCU 可能整体失效：晶振停振、电源跌落、ESD 损伤导致 MCU 内部 WDT 同步失效时，外部芯片仍能独立动作。

- 需要监控电源：多数外部看门狗芯片同时集成电源电压监控（Supervisor），在 VCC 跌出容差时自动复位，弥补 MCU 内部 BOR 覆盖不到的电源异常。

- 需要控制整机电源：开漏输出可配合电源开关实现"断电重启"，而内部 WDT 做不到。

- 调试阶段 MCU 内部 WDT 被禁用：外部 WDT 提供独立兜底。

定位原则：外部看门狗芯片与内部看门狗不是二选一，而是纵深防御——内部 WWDG 监控关键实时任务节拍，内部 IWDG 监控系统活性，外部看门狗芯片作为独立于 MCU 的最终硬件屏障。

# 2. 看门狗的分类体系

## 2.1 按监控逻辑分（最重要的选型维度）

| 类型 | 工作方式 | 能发现的问题 | 典型型号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 标准看门狗（超时型） | 喂狗后计数器清零，超过超时时间未喂狗则复位。只限制"最晚喂狗时间"。 | 程序跑飞、死循环、死锁（喂晚了报错）。 | TPS3823、STM6322、MAX823、STWD100 |
| 窗口看门狗（Window WDT） | 喂狗必须落在指定时间窗口内：过早或过晚都触发复位。 | 上述问题 + 程序异常加速执行、在错误位置反复喂狗（伪活跃态）。 | TPS3430、MAX6369 系列、SBC 内集成 WWDG |
| 问答式看门狗（Challenge-Response） | 监控芯片通过 SPI 等总线发出"提问"（带校验的随机数据），MCU 必须正确计算并回送"应答"。 | 上述问题 + 总线干扰导致的误喂狗、喂狗软件本身的逻辑错误。 | TLF35584 等 SBC、带功能看门狗的 PMIC |

关键区别：标准看门狗无法识别"喂得太勤"——若程序跑飞后恰好在死循环头部反复喂狗，系统永远不会被复位；窗口看门狗通过"最早喂狗时间"堵住了这个漏洞。汽车/工业安全场景普遍要求窗口或问答式。

## 2.2 按集成形态分

| 形态 | 特点 | 代表 |
| --- | --- | --- |
| MCU 内部 WDT | 零成本、配置灵活；但与 CPU 共享时钟/电源域，MCU 硬件级失效时可能同归于尽。 | STM32 IWDG/WWDG 等 |
| 独立看门狗芯片 | 自带独立 RC 振荡器与电源引脚，物理电气双隔离，可靠性高一个量级；代价是一颗物料与少量 PCB 面积。 | TPS3823、TPS3430、STM6322、MAX6369 |
| SBC / PMIC 集成 | 系统基础芯片同时提供多路电源、看门狗、复位与诊断，面向车规功能安全；MCU 可反向监控 SBC，形成双向交叉诊断。 | TLF35584、NXP SBC 系列 |
| 逻辑器件搭建 | 廉价 MCU / CPLD / 555 计数器实现；灵活但抗扰差、温漂大、无电压监控，仅用于成本极度敏感或原型验证。 | 555 + RC 方案（不推荐量产） |

# 3. 选型核心参数详解

## 3.1 超时时间与喂狗周期设计

- 常见固定超时：1.6 s（TPS3823、STM6322、MAX823 等主流默认值）、200 ms（TPS3820）；可编程范围从 3.4 ms（STWD100）到几十秒（MAX6369、TPS3430 电容编程）。

- 喂狗周期建议取超时时间的 30%～50%：为芯片精度误差、温度漂移、主频波动和程序抖动留出余量。例如 1.6 s 超时建议每 500～800 ms 喂一次。

- 超时时间也不能太长——否则真正的故障发生后系统"僵死"太久才被复位，对安全性和可用性都有影响。按故障可接受恢复时间倒推。

- 注意区分"需要边沿喂狗"与"电平保持即可"的芯片，以及最小有效喂狗脉冲宽度（STM6322 可识别 50 ns 的窄脉冲）。

## 3.2 超时精度与温度漂移

- 内部 RC 振荡器决定精度。典型指标：25 °C 典型 ±2.5%（TPS3430），全温区偏差可达 ±15% 甚至更大。

- 车规/宽温设计必须按数据手册的全温区最坏值计算窗口与超时裕量，而不是 25 °C 典型值。有实测案例：复位脉宽标称 200 ms 的芯片在 85 °C 高温下实测缩短到 85 ms，导致慢启动 MCU 初始化未完成就被释放复位而跑飞。

## 3.3 复位脉冲宽度（t_RST）——最容易被忽视的参数

- 复位脉宽必须 ≥ MCU 从复位释放到完成时钟/电源/外设初始化并具备喂狗能力所需的时间（即"上电到首次喂狗"的时间），并留余量。

- 例：NXP i.MX RT1052 要求 t_RST ≥ 100 ms，此时固定 200 ms 的 TPS3823 裕量并不充足，高温下可能失效。

- 选型建议：启动慢的 MCU（带 Linux 的 SoC、大型 Bootloader）优先选择复位延迟可外接电容编程的型号（如 TPS3430 通过 CRST 引脚、TPS3431），或复位脉宽更长的版本（STM6322 部分后缀为 240 ms）。

## 3.4 是否集成电源电压监控（Supervisor）

- "看门狗 + 电压监控"二合一是最常用的形态（TPS3823、STM6322、MCP1316、MIC1232），一颗芯片同时解决程序失控与电源跌落两类故障。

- 阈值选择：复位阈值应低于 MCU 的最低可靠工作电压、高于电源实际跌落会造成数据损坏的电压。3.3 V 系统常用 2.93 V / 3.08 V 两档（STM6322 T/S 后缀）；5 V 系统常用 4.50 / 4.63 / 4.75 V。

- 关注阈值精度（±0.5%～±1.5% 为优）与迟滞电压，避免电源纹波导致复位反复振荡。

- 多电源系统（Core / IO 分轨）需要多通道监控时，考虑多路 supervisor 或 SBC。

## 3.5 复位输出结构

| 输出类型 | 特点与适用 | 代表 |
| --- | --- | --- |
| 推挽、低有效（RESET） | 无需上拉、驱动强、上升沿快；匹配大多数 MCU 的低有效复位脚。最常用。 | TPS3823、STM6322（部分后缀） |
| 推挽、高有效（RESET） | 匹配高有效复位/使能引脚的处理器或电源使能端。 | TPS3824、MAX824、STM6824 |
| 开漏（Open-Drain） | 需外接上拉，上拉电压可与芯片电源不同，便于跨电压域、多设备"线与"共享复位线，或直接拉 FPGA 的 PROG_B、控制电源开关。 | TPS3828、TPS3430、STM6321 |

- 确认 MCU 复位引脚极性后再选输出极性；双输出（同时提供高/低有效）型号（TPS3824、STM6824）适配更灵活。

- 要求复位电平维持到 VCC = 0 V 的场合，需按数据手册在复位线上加 100 kΩ 上/下拉电阻。

## 3.6 喂狗接口（WDI）特性

- 喂狗方式：边沿触发（上升/下降沿清零计数器，STM6322）或脉冲触发，设计软件喂狗时序时必须对齐芯片要求。

- WDI 悬空/三态时部分芯片自动禁用看门狗（STM6322），调试方便，但也是潜在设计漏洞——驱动引脚损坏呈高阻时看门狗静默失效（见第 7 章）。

- WDI 为高电平时的输入电流可能高达 160 µA（STM6322），电池供电系统建议用低占空比窄脉冲喂狗，平时保持低电平以降低功耗。

- 问答式喂狗（SBC）通过 SPI 发送带 ID/校验的命令帧，抗误触发能力最强，但增加软件复杂度。

## 3.7 使能与禁用功能

- 调试阶段断点会必然触发看门狗复位，因此"可禁用"是刚需：TPS3430 通过 SET 引脚组合禁用；STM6322 通过悬空/三态 WDI 禁用；部分型号提供独立 EN/WDISABLE 引脚。

- 禁用引脚绝不能悬空：必须用 10 kΩ 电阻定义确定电平（如 EN 下拉到地），防止 PCB 拾取噪声导致意外使能或禁用。

- 建议：调试版本用跳线/拨码控制禁用，量产版本固定接线，并在测试规范中加入"看门狗必须处于使能状态"的出厂检查项。

## 3.8 功耗与供电电压范围

- 静态电流典型值：STM6322 约 3 µA、TPS3430 约 10 µA、TPS3823 约 15 µA——对电池设备都可接受，但需叠加 WDI 电平电流与复位输出负载。

- 供电范围覆盖 1.6～6.5 V（TPS3430）的宽压型号便于跨平台复用；低压核心轨（1.0/1.2 V）监控需选支持对应阈值的型号或用分压 + 可调阈值型号。

- 注意 VCC 掉到 1 V 以下仍能拉低复位的能力（"Guaranteed RESET assertion down to VCC = 1.0 V"，STM6322），确保掉电过程中 MCU 不会失控执行。

## 3.9 温度范围与车规认证

| 等级 | 温度范围 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 消费级 | 0 ～ +70 °C | 一般室内设备 |
| 工业级 | -40 ～ +85 °C | 工业控制默认要求，主流看门狗芯片均满足 |
| 车规（AEC-Q100 Grade 1） | -40 ～ +125 °C | 车身/动力域电子必备，且通常要求功能安全文档支持（如 TPS3430-Q1、TLF35584） |

## 3.10 封装、成本与供货

- SOT-23-5 是最主流封装（2.9 mm × 1.6 mm），空间紧张可用 SOT-23-6/8 或 DFN；需要多个配置引脚的可编程型号多为 MSOP-8 / VSON-10（TPS3430 为 3 mm × 3 mm）。

- 成本敏感项目优先选固定参数、小封装、单通道型号；参数可编程型号省掉定制料号、便于多产品线复用。

- 评估国产替代（圣邦微、思瑞浦、艾为等厂商的同类电压监控/看门狗器件）时，重点核对引脚兼容性、阈值档位、全温区精度三项是否一致。

# 4. 主流看门狗芯片对比

下表为常用型号的关键参数摘要。表中数据为典型值，正式设计请以各厂商最新数据手册为准。

| 型号（厂商） | 类型 | 电压监控 | 超时时间 | 复位脉宽 | 静态电流 | 温度范围 | 封装 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TPS3823（TI） | 标准 WDT + Supervisor | 2.5/3.0/3.3/5 V 固定阈值 | 1.6 s 固定 | 200 ms 固定 | 15 µA | -40～+85 °C（A 版 -33 后缀至 +125 °C） | SOT-23-5 | 带 MR 手动复位；最经典通用方案 |
| TPS3828（TI） | 同上，开漏输出 | 同上 | 1.6 s 固定 | 由上拉电路决定 | 15 µA | -40～+85 °C | SOT-23-5 | 适合跨电压域 / 控制电源开关 |
| TPS3430 / TPS3430-Q1（TI） | 独立窗口看门狗 | 无 | CWD 电容或出厂预设，可编程 | CRST 电容或出厂预设，可编程（≥260 ms 可达） | 10 µA | -40～+125 °C，Q1 版 AEC-Q100 | VSON-10（3×3 mm） | ±2.5% 典型精度，SET 引脚可禁用；功能安全文档支持 |
| TPS3431（TI） | 可编程标准 WDT（带 EN） | 无（阈值可经外部分压监控） | CT 电容可编程 | — | 低功耗 | -40～+125 °C | SON-10 / SOT-23 | 超时需软件可调的场合 |
| STM6322（ST） | 标准 WDT + Supervisor + MR | 5/3.3/3/2.5 V 档位 | 1.6 s 典型 | 200 ms（部分后缀 1.4 ms / 240 ms） | 3 µA | -40～+85 °C | SOT-23-5 | WDI 三态可禁用；低功耗优选 |
| STWD100（ST） | 纯 WDT | 无 | 3.4 ms～6.3 s（按后缀） | — | 极低 | -40～+85 °C | SOT-23-5 | 只需看门狗、BOM 成本最低 |
| MAX6369 系列（ADI） | 窗口看门狗 + 复位 | 部分后缀带阈值 | 引脚配置，ms～数十秒 | — | µA 级 | -40～+85 °C | µMAX-8 | 开漏输出，常用于 FPGA 重配置监控 |
| MAX823 / MAX824（ADI） | 标准 WDT + Supervisor | 多阈值档位 | 1.6 s | 200 ms 级 | µA 级 | -40～+85 °C | SOT23 | 823 低有效 / 824 高有效复位 |
| MCP1316（Microchip） | WDT + 精密 Supervisor | 多档，高精度 | 1.6 s | — | µA 级 | -40～+125 °C | SOT23 类 | 医疗/宽温精密监控 |
| MIC1232（Microchip） | WDT + Supervisor + MR | 4.50/4.75 V（5 V 系统） | 150 ms / 600 ms / 1.2 s 三档 | — | — | -40～+85 °C | SOIC-8 / DIP-8 | 超时引脚选择 |
| SP706（MaxLinear 等） | WDT + Supervisor + MR | 多档 | 1.6 s | 200 ms 级 | µA 级 | 工业级 | DIP/SOIC | 需要按键手动复位的面板设备 |
| TLF35584（英飞凌） | SBC：多路电源 + 窗口/问答式 WDT | 多路轨监控 | SPI 可配置 | SPI 可配置 | — | -40～+125 °C，AEC-Q100 | LQFP-48 | ASIL D 汽车域控/ECU 主流方案 |

国产替代提示：圣邦微（SGMICRO）、思瑞浦（3PEAK）、艾为等厂商提供功能对应的电压监控/看门狗器件，替换时重点核对引脚定义、阈值档位、超时精度全温区指标与复位极性。

# 5. 按应用场景的选型建议

| 场景 | 核心诉求 | 推荐方案 |
| --- | --- | --- |
| 消费电子 / 电池供电设备 | 低功耗、小封装、低成本 | 优先用 MCU 内部 IWDG；确需外部时选 STM6322（3 µA）或 STWD100 等纯 WDT，SOT-23-5 封装 |
| 工业控制 / PLC / 变频器 | 宽温、抗扰、电源监控、复位时序可靠 | 二合一 Supervisor+WDT（TPS3823/3828、SP706）；慢启动 MCU 选复位延迟可编程型号（TPS3431/TPS3430） |
| 汽车电子（信息娱乐/网关/BCM） | AEC-Q100、-40～+125 °C、窗口监控 | TPS3430-Q1 独立窗口看门狗；电源管理复杂的域控选 SBC（TLF35584 等） |
| 安全关键 ECU（制动/转向等 ASIL C/D） | ISO 26262 独立性要求、问答式防误喂 | SBC 集成的功能看门狗（challenge-response）+ 双向交叉诊断；详见第 6 章 |
| FPGA / SoC 系统监控 | 监控配置与运行两个阶段，输出控制重配置 | MAX6369 类窗口看门狗：WDO 接 PROG_B 强制重新加载镜像；配合 DONE 信号接管喂狗时序 |
| 医疗设备 | 高精度电源监控 + 看门狗 | MCP1316 等精密阈值型号；喂狗线做隔离与滤波（见第 7 章） |

# 6. 功能安全场景的特殊要求（ISO 26262）

- 物理独立性：外部看门狗必须拥有独立于 MCU 的时钟源、电源域与复位逻辑，这是标准对 ASIL C/D 的硬性要求。

- 窗口 + 问答双机制：窗口看门狗约束喂狗时序；问答式（challenge-response）看门狗要求 MCU 正确计算带校验的应答，防止总线干扰误喂和喂狗代码本身失效。

- 双向交叉诊断：MCU 通过 SPI 周期性反向查询看门狗/SBC 的健康状态（寄存器回读、故障标志），构成互相监控的冗余链路。

- 分层故障响应：超时后通常先发中断（EWM/INT）让 MCU 记录现场进入安全状态，失效再升级为硬复位，极端情况直接切断 MCU 供电（安全状态机）。

- 文档与认证：选型时索取 FMEDA 报告、安全手册与 PIN FMEA，确认芯片厂声明支持的 ASIL 等级及使用前提（如 TPS3430-Q1 标注 Functional Safety-capable）。

- 复位脉宽与启动时间：汽车 MCU（如 AURIX）启动初始化时间较长，复位延迟必须覆盖最坏情形并留余量。

# 7. 设计注意事项与常见坑

坑 1：复位脉宽不足（高温缩短）。某项目用固定 200 ms 复位脉宽的芯片启动 i.MX RT1052（要求 ≥100 ms），85 °C 下实测脉宽温漂缩短至 85 ms，MCU 初始化未完成即被释放复位导致跑飞。对策：按全温区最坏值校核，或改用复位延迟外接电容可编程的型号并将电容适当加大。

坑 2：喂狗信号单点失效。把喂狗 GPIO 直连 WDI 且无任何保护，ESD 试验击穿 GPIO 后喂狗线被持续拉死。对策：WDI 线串联 1 kΩ 电阻并对地加 10 nF 电容构成 RC 低通（正常喂狗方波周期数百 ms，不受影响）；更高要求场合用光耦隔离（注意 PC817 等约 3 µs 的传输延迟不能影响喂狗时序）。

坑 3：使能/禁用引脚悬空。EN 悬空时 ESD 能量足以使其瞬间导通或关断，造成意外复位或看门狗静默失效。对策：所有配置/使能引脚用 10 kΩ 电阻定义确定电平。

坑 4：利用"WDI 悬空禁用看门狗"做量产设计。调试方便，但驱动引脚损坏呈高阻时，看门狗在系统最需要它的时候恰好被禁用。对策：量产硬件固定接线，禁用功能只留给调试工装。

坑 5：在定时器中断里无条件喂狗。主程序死锁但中断仍在跑，看门狗形同虚设。对策：喂狗动作放在有明确业务含义的代码路径（关键任务链末端）；多任务系统用"喂狗令牌"——各任务置位活性标志，监督任务确认全部标志后统一喂狗。

坑 6：调试期禁用后忘记恢复。发布版本看门狗未启用。对策：把"看门狗使能"纳入出厂自检与软件发布检查单。

坑 7：开漏输出忘加上拉。WDO/RESET 开漏输出无上拉时永远看不到复位动作。对策：按数据手册接上拉（典型 10 kΩ 至目标电压域），并确认上拉电压与被控引脚耐压匹配。

通用实践清单：① 喂狗周期 ≤ 超时的 50%；② 复位脉宽 ≥ MCU 最长启动时间 × 1.5；③ 阈值低于 MCU 最低工作电压；④ WDI/EN 线加 RC 防扰；⑤ 复位布线短且远离干扰源；⑥ 整机做看门狗失效注入测试（人为停止喂狗验证复位动作与恢复时间）。

# 8. 选型决策流程

按下列顺序依次判断，命中即得方案；全部走完后统一校核关键参数。

| 步骤 | 判断问题 | 是 → 推荐方案 | 否 → 下一步 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有功能安全要求？（ASIL B/C/D、SIL2+） | 外部独立窗口/问答式看门狗或 SBC（TPS3430-Q1 / TLF35584） | 进入第 2 步 |
| 2 | MCU 内部看门狗已足够？ | 内部 IWDG/WWDG + 任务级软件看门狗（两级超时拉开差距，如 20 ms / 500 ms） | 进入第 3 步 |
| 3 | 需要监控电源电压 / 手动复位？ | Supervisor + WDT 二合一（TPS3823 / STM6322 / MAX823 / MCP1316） | 纯看门狗芯片：小封装/低成本（STWD100 / TPS3431 / MAX6369（窗口）） |

最后统一校核：超时精度、复位脉宽、功耗、封装与成本。

# 9. 参考资料

- TI《TPS382x Voltage Monitor With Watchdog Timer》数据手册（ti.com/lit/ds/symlink/tps3823.pdf）

- TI《TPS3430 具有可编程复位延迟功能的窗口看门狗计时器》数据手册（ti.com.cn/cn/lit/gpn/TPS3430）

- TI《TPS3430-Q1 Automotive Window Watchdog Timer》数据手册（ti.com/lit/ds/symlink/tps3430-q1.pdf）

- TI《Implementing Voltage References and Supervisors Into Your Traction Inverter Design》（窗口/标准看门狗差异，ti.com.cn/cn/lit/pdf/snva865）

- ST《STM6322 5-Pin Supervisor with Watchdog Timer and Push-button Reset》数据手册（st.com）

- 《车规 MCU 功能安全设计》（SBC 外部看门狗与 ISO 26262 独立性要求），电子工程专辑

- 《嵌入式系统看门狗与分层降级设计实战指南》（复位脉宽温漂、喂狗线抗扰案例）

- 《汽车点火 MCU 外部看门狗定时器电路设计》（MIC1232 / TPS3431 / 555 方案弱点分析）

—— 本指南由 WorkBuddy 基于公开数据手册与工程实践整理，表中参数为典型值摘要，正式设计请以厂商最新数据手册为准。——