ADC 转换芯片选型要点

适用对象:硬件工程师、系统工程师、器件选型/供应链人员

适用范围:模数转换器(ADC)在精密测量、工业控制、电力监测、通信、音频、消费电子等系统中的选型

文档版本:V1.0(2026-10)

# 1. 选型总览:五步决策法

ADC 选型的本质是在信号特性、精度、速度、成本、功耗之间做系统级权衡。推荐按以下五步推进:

| 步骤 | 要回答的问题 | 关键产出 |
| --- | --- | --- |
| ① 定信号 | 信号带宽、幅度、单/双极性、源阻抗、是否隔离? | 信号特性表 |
| ② 定速度 | 最高信号频率是多少?采样率取几倍裕量? | 目标采样率 fs |
| ③ 定精度 | 系统最终要几位"有效"精度(ENOB),而非标称位数? | 目标 ENOB / 噪声预算 |
| ④ 定架构 | SAR、Σ-Δ、流水线还是 Flash? | 架构与候选型号清单 |
| ⑤ 定工程细节 | 接口、基准、时钟、电源、封装、温度、供应链、价格 | 最终 BOM 选型 |

核心原则:分辨率 ≠ 精度。数据手册上的标称位数(N-bit)只是"刻度密度",系统真实精度由噪声、INL、基准误差、温漂共同决定。选型时始终以 ENOB(有效位数)和噪声指标为准绳。

# 2. ADC 主流架构类型及适用场景

架构决定了分辨率、速度、功耗和延迟的"能力边界",通常第一步就应据此缩小范围。

| 架构 | 典型分辨率 | 典型速率 | 功耗 | 延迟 | 优势 | 局限 | 典型应用 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SAR(逐次逼近) | 8~24 bit | kSPS ~ 10 MSPS | 低~中 | 极低(1 个周期) | 低功耗、低延迟、易用 | 高分辨率高速时需良好驱动 | 工业 DAQ、电池供电、多路复用采集 |
| Σ-Δ(Sigma-Delta) | 16~32 bit | SPS ~ 数百 kSPS | 低~中 | 高(数字滤波) | 极高分辨率、内置 PGA/滤波器 | 速率低、有群延迟 | 精密测量、称重、电表、音频 |
| 流水线(Pipeline) | 8~16 bit | 10 MSPS ~ 3 GSPS | 中~高 | 少量周期 | 高速高精度兼顾 | 需抗混叠滤波、占空比要求 | 通信中频、超声、视频、测试测量 |
| Flash(闪存) | 6~8 bit | >1 GSPS | 极高 | 极低 | 最快 | 位数少、功耗大、面积大 | 示波器前端、雷达、交织 ADC 子核 |
| 积分/双斜率 | 3.5~4.5 位显示 | <10 SPS | 低 | 高 | 噪声抑制强(50/60Hz) | 极慢 | 面板表、数字万用表 |
| 隔离型 ADC | 16~24 bit | ~数百 kSPS | 中 | 中 | 高压隔离一体化 | 精度受隔离通道限制 | 变频器、光伏/储能、电测 |

架构速判经验:

信号带宽 < 10 kHz 且要高精度 → Σ-Δ(24/32-bit);

信号带宽 DC~数 MHz、多通道轮询、电池供电 → SAR;

信号带宽 10 MHz 以上、GSPS 级 → 流水线 / Flash;

高压侧采样、需要电气隔离 → 隔离型 ADC(如 AMC1301 类)。

# 3. 核心性能指标详解

## 3.1 直流精度指标(DC)

| 指标 | 含义 | 选型关注点 |
| --- | --- | --- |
| 分辨率 N | 输出位数;1 LSB = FSR / 2N | 结合噪声看"无噪声位"而非标称位 |
| INL(积分非线性) | 传递曲线偏离理想直线的最大偏差 | 高精度系统要求 ≤ ±1 LSB 或 ppm 级 |
| DNL(微分非线性) | 相邻码宽偏差;−1 LSB 时产生失码 | 明确要求"无失码(No Missing Codes)" |
| 失调误差 / 增益误差 | 零点/满量程偏移 | 可校准消除;关注其温漂(µV/°C、ppm/°C) |
| 零点/增益温漂 | 全温区内的误差累积 | 宽温系统按全温区误差预算,而非 25°C 典型值 |
| PSRR / CMRR | 电源/共模抑制 | 开关电源供电、强共模干扰环境重点评估 |

量化示例(VREF = 2.5 V):

| 分辨率 | 1 LSB 大小 | 折合满量程比例 |
| --- | --- | --- |
| 12 bit | 610 µV | 244 ppm |
| 16 bit | 38 µV | 15.3 ppm |
| 18 bit | 9.5 µV | 3.8 ppm |
| 24 bit | 0.149 µV | 0.06 ppm |

由此可知:16-bit 系统中,基准初始精度若为 ±0.1%,仅此一项误差就远超 6 个 LSB——基准精度必须纳入总误差预算。

## 3.2 交流动态指标(AC)

| 指标 | 定义 | 经验法则 |
| --- | --- | --- |
| SNR(信噪比) | 信号与噪声功率比(不含谐波) | 理想值 = 6.02N + 1.76 dB |
| SINAD | 含谐波失真的信纳比 | 综合评价动态性能 |
| THD(总谐波失真) | 2~9 次谐波能量 | 音频、通信要求 < −100 dB |
| SFDR(无杂散动态范围) | 基波与最大杂散之比 | 接收机/雷达关键指标 |
| ENOB(有效位数) | ENOB = (SINAD − 1.76) / 6.02 | 选型第一指标,注意它是随 fIN、fs 变化的 |
| 全功率带宽(FPBW) | 满幅输入可用的模拟带宽 | 应 ≥ 采样率的一半以上 |
| 孔径抖动 tj | 采样时钟的抖动 | 限制高速 SNR,见 4.6 |

噪声-位数换算:SNR 每增加 6 dB,ENOB 提升约 1 bit。Σ-Δ 依靠过采样获得处理增益:OSR = fs/(2·BW),处理增益 = 10·log10(OSR) dB(如 OSR=256 时约 24 dB,相当于 4 bit)。

## 3.3 时域与动态响应

建立时间(Settling Time):多路复用切换通道后,PGA 与滤波器重新建立所需时间。Σ-Δ 的 SINC 滤波器建立慢(如 SINC3 建立约需 1.5/ODR 以上),逐通道轮询时吞吐率会大幅缩水,选型必须按"每通道有效速率"而非峰值 ODR 计算。

转换延迟(Latency):SAR 为零延迟(采样即出数),适合闭环控制;流水线有 N 个周期流水延迟;Σ-Δ 群延迟更大,用于电机电流环等实时控制时要特别小心。

同步采样:三相电、谐波分析、电机相电流等需要多通道同时采样的场合,应选同步采样器件(如 AD7606、ADS131M04、AD4030-24)而非普通多路复用器件。

# 4. 系统级与工程化要点

## 4.1 输入结构与范围

单端 / 伪差分 / 真差分:小信号、强干扰、长走线场景一律优先真差分,共模干扰抑制能力高一个数量级。

输入范围与 PGA:核对信号满幅是否落在 ADC 量程内;Σ-Δ 器件多带 1~128 倍 PGA,可直接接桥式/热电偶等小信号,省去外部放大。

宽量程直连:工业 ±10 V 信号可直接接入内置衰减/高阻输入的器件(如 AD7606 具备 ±10 V/±5 V 双极性输入与 1 MΩ 输入阻抗),省掉信号调理级。

高阻"易驱动"输入:AD4030/AD4630(Easy Drive)、ADS1262 等弱化了 SAR 采样开关带来的电荷注入,可用大阻值 RC + 低带宽驱动,简化前端设计。

## 4.2 基准电压(VREF)——最容易被低估的误差源

基准误差是乘性误差,直接叠加到每一次转换结果上;精密系统应选用初始精度 ≤ ±0.05%、温漂 ≤ 10 ppm/°C 的基准(如 REF5025、ADR4525 类)。

比例式测量(Ratiometric):桥式传感器、电位器、RTD 激励与 ADC 基准同源,激励漂移与基准漂移相互抵消,可从源头消除温漂误差——称重/热电阻测量首选该架构。

基准噪声进入噪声预算:低噪声设计需关注基准的 0.1~10 Hz 噪声(µVpp),必要时加 RC/LDO 滤波。

部分 32-bit Σ-Δ(如思瑞浦 TPH1820、TI ADS1262)已集成低漂移基准,可省一颗精密基准,BOM 更省。

## 4.3 采样率裕量与抗混叠

奈奎斯特定律:fs ≥ 2 × fmax;工程上取 2.5~5 倍信号带宽,给抗混叠滤波器留过渡带。

混叠公式:falias = |fs − fIN|(折叠回第一奈奎斯特区),高频干扰一旦混叠无法事后滤除。

架构差异:Σ-Δ 因过采样率高,混叠折叠点远离信号带,一阶 RC 即可;SAR 与流水线为奈奎斯特采样,必须配高阶抗混叠滤波器,这是常被忽略的 BOM/调试成本。

## 4.4 模拟前端(AFE)驱动

SAR 输入端在采样瞬间对驱动电路呈现动态负载,需按数据手册给出的 RC 网络匹配(典型 10~100 Ω + 1~10 nF 组合),保证采样电容在捕获时间内建立到位。

驱动运放的噪声、失真、建立时间都会进入总噪声/失真预算:带宽取 ADC 模拟带宽的 2~5 倍,噪声按系统噪声预算的 1/3 以下控制。

源阻抗高、信号缓变的应用优先考虑带高阻输入的型号,可用无源 RC 直接驱动,省运放、省功耗。

## 4.5 数字接口

| 接口 | 典型速率 | 特点与适用 |
| --- | --- | --- |
| I²C | ≤ 1 MHz | 引脚少、慢速;适合慢变量监控(如 ADS1115、ADS122C04) |
| SPI | 10~100 MHz | 主流串行接口;注意时钟速率能否支撑目标吞吐率 |
| 并行 CMOS | 50~250 MSPS | 引脚多,FPGA 对接方便,逐步被串行取代 |
| LVDS | 100 MSPS~1 GSPS | 低引脚数、抗干扰;需 FPGA/专用接收器 |
| JESD204B/C | 0.5~10+ GSPS | 串行化标准;204C 支持更高 lane 速率;需 FPGA GT 收发器与协议栈 |

数据率核算:总线需求速率 ≈ 采样率 × 通道数 × (位数 + 开销位)。SPI 主频不足时考虑多 SDO 线、DDR 或改选 LVDS/JESD204B。

MCU 方案优先核对 SPI 外设速率与 DMA 能力;高速器件基本默认 FPGA 对接。

ADC + MCU 单芯片(如芯海 CS1262 类 SoC)适合电表、称重等低成本方案,省主控 BOM。

## 4.6 采样时钟与抖动

高速采样下时钟抖动直接限制 SNR:

SNRjitter = −20 · log10(2π · fIN · tj)

| 输入频率 | 时钟抖动 | 可达 SNR | 折合 ENOB |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 MHz | 1 ps RMS | ≈ 84 dB | ≈ 13.7 bit |
| 100 MHz | 1 ps RMS | ≈ 64 dB | ≈ 10.4 bit |
| 100 MHz | 100 fs RMS | ≈ 84 dB | ≈ 13.7 bit |

高速流水线 ADC 必须配低抖动专用时钟(jitter < 1 ps RMS),不要直接用 FPGA 普通 IO 或 PLL 分频输出采样时钟。

低速 Σ-Δ 对抖动不敏感,普通 MCU 时钟即可。

## 4.7 电源与 PCB 设计

模拟电源与数字电源分区供电,推荐 LDO(低噪声)为模拟部分供电,开关纹波用磁珠 + 多级去耦抑制。

基准与模拟电源去耦电容紧贴引脚;基准输出视为敏感节点。

PCB 分区:模拟区/数字区严格分开;ADC 下方完整地平面;高速时钟走线远离模拟走线;隔离器件的隔离栅两侧完整开槽(爬电距离按安规预留)。

布局不当可使实际 ENOB 劣化 1~2 bit——设计余量要按布局劣化预留。

## 4.8 功耗与封装

关注动态功耗特性:SAR 功耗近似与采样率线性相关,低速时可省电;Σ-Δ 功耗相对固定;流水线功耗最高。

低功耗应用可关注休眠/占空比模式(如 AD4130-8 面向电池供电低功耗场景)。

封装:QFN/TSSOP 适合常规贴片;高速大电流器件注意散热焊盘;BGA 焊接返修成本高,需评估产线工艺能力。

温度等级:商用 0~70 °C / 工业 −40~+85 °C / 汽车 −40~+125 °C / 军用 −55~+125 °C,按产品定级,勿按 25°C 典型值设计。

# 5. 典型应用场景 → 选型对照

| 应用场景 | 首选架构 | 关键指标 | 代表型号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 精密直流/低速测量(热电偶、RTD、压力) | 24/32-bit Σ-Δ(带 PGA) | 噪声、温漂、PGA | TI ADS1256、ADS1262、ADS1220;ADI AD7124-8、AD4130-8;Microchip MCP3561 |
| 称重/桥式传感器 | 24-bit Σ-Δ + 比例式测量 | 无噪声位数、激励集成 | ADS1232/1234、ADI AD7195、Cirrus CS5530、HX711(低成本) |
| 工业多通道 DAQ(±10 V 双极性) | 16-bit 同步采样 SAR | 通道同步、宽量程直连 | ADI AD7606/AD7606B(8/16 通道) |
| 电力计量/继保 | 24-bit 同步 Σ-Δ 或精密 SAR | 同步采样、谐波精度 | TI ADS131M04/08;ADI AD7768;士模 CM2368 |
| 便携/电池设备 | 16~18-bit SAR(低功耗) | 功耗、占空比模式 | ADS1115(I²C)、ADI AD4020、AD4130-8 |
| 电机控制/电源监控 | SAR,低延迟、多通道同步 | 延迟、建立时间 | ADS8688、ADI AD7949/AD7689、思瑞浦 TPA1296 |
| 24-bit 高精度交流采集 | 24-bit SAR 或宽带 Σ-Δ | INL、动态范围 | ADI AD4030-24/AD4630-24、AD7768-1、TI ADS127L11 |
| 音频 | 音频专用 Σ-Δ | 动态范围、THD+N | Cirrus CS5381/CS5343、TI PCM1808、ESS ES9xxx |
| 通信中频/软件无线电 | 流水线 14/16-bit | SFDR、ENOB@高中频 | ADI AD9266、AD9268;士模 SM9361;国芯思辰 HCT16125 |
| 宽带射频/示波器/雷达 | 流水线/Flash + JESD204B/C | 采样率、SFDR、抖动 | ADI AD9680、AD9208;TI ADC12DL3200、ADS54J60 |
| 高压隔离采样(变频器/BMS) | 隔离型 ADC | 隔离耐压、CMTI | TI/ADI AMC1301/AMC1306;纳芯微 NSA9260 |
| 智能电表/低成本传感节点 | Σ-Δ + MCU 单芯片 | 成本、集成度 | 芯海 CS1262、CS1237/1238 类 |

# 6. 主流厂商与典型型号速查

## 6.1 国际厂商

| 型号 | 厂商 | 架构 | 分辨率 | 速率 | 接口 | 定位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ADS1115 | TI | Σ-Δ | 16 bit | 860 SPS | I²C | 通用慢速监控,超低门槛 |
| ADS1220 | TI | Σ-Δ | 24 bit | 2 kSPS | SPI | 低功耗带 PGA 传感器前端 |
| ADS1256 | TI | Σ-Δ | 24 bit | 30 kSPS | SPI | 经典精密测量 |
| ADS1262/63 | TI | Σ-Δ | 32 bit | 38.4 kSPS | SPI | 实验室级,内置基准/PGA |
| ADS131M04 | TI | Σ-Δ | 24 bit | 32 kSPS | SPI | 4 通道同步,电表/电力 |
| ADS8688 | TI | SAR | 16 bit | 500 kSPS | SPI | 8 通道,内置 PGA,±10.24 V |
| AD7606/AD7606B | ADI | SAR | 16 bit | 200/800 kSPS | 并口/SPI | 8 通道同步采样,工业 DAQ 标杆 |
| AD7124-4/-8 | ADI | Σ-Δ | 24 bit | ~19 kSPS | SPI | 低噪声多通道,RTD/过程控制 |
| AD7768-1 | ADI | Σ-Δ | 24 bit | 256 kSPS | SPI | 宽带精密 DAQ |
| AD4030-24 | ADI | SAR | 24 bit | 500 kSPS | SPI | 高精度低延迟,Easy Drive |
| AD9266 | ADI | Pipeline | 16 bit | 80~250 MSPS | LVDS/CMOS | 通用高速采集 |
| AD9680 | ADI | Pipeline | 14 bit | 500M~1 GSPS | JESD204B | 通信/宽带接收 |
| ADC12DL3200 | TI | Pipeline | 12 bit | 3.2 GSPS | JESD204B | 雷达/宽带示波 |
| CS5381 | Cirrus | Σ-Δ | 24 bit | 音频 | — | Hi-Fi 录音,高动态范围 |

## 6.2 国产厂商(替代与差异化)

| 型号 | 厂商 | 架构/定位 | 关键参数 | 典型替代对象 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TPH1820 | 思瑞浦 | 24-bit Σ-Δ,内置基准 | ENOB > 21 bit,38.4 kSPS | ADS1262/AD7177 |
| TPA1296 | 思瑞浦 | 16-bit 1 MSPS SAR | 精密 PLC/仪表 | AD7689 |
| SM9361 | 士模微 | 16-bit 80 MSPS 流水线 | ENOB > 11 bit,通信中频 | AD9226 |
| CM2368 | 士模微 | 多通道同步 SAR | 继保/行波测距 | 多通道同步采集 |
| NSA9260 | 纳芯微 | 隔离 ADC | ≥5 kVrms,CMTI ≥100 kV/µs | AMC1301/AMC1306 |
| CS1262 | 芯海科技 | 24-bit Σ-Δ + MCU SoC | ENOB ~20 bit,低成本 | AD7190 类 |
| CS1795X | 芯海科技 | 车规 SAR | BMS 总压/绝缘检测 | 车规 AFE |
| HCT16125 | 国芯思辰 | 双通道 16-bit 125 MSPS | 超声/医疗影像 | AD9268 |
| SG1234 | 圣邦微 | 24-bit Σ-Δ | 精密称重 | ADS1220 类 |

国产替代建议采用分档策略:已批量验证的品类(称重、电表、隔离采样)可放心切换;高速高精度品类(>10 MSPS、>20 bit)切换前务必完成系统级对比验证(全温区 ENOB、SFDR、长期温漂),并保留双货源。具体价格与交期以实时渠道为准。

# 7. 选型流程(八步工作法)

信号特性分析:绘制完整信号链——传感器类型、输出幅度、带宽、源阻抗、共模电压、是否需要隔离/保护。

需求量化:写出硬指标——目标 ENOB、无噪声位数、每通道采样率、通道数、同步要求、延迟上限、功耗/温度/尺寸约束。

架构初选:按第 2 章表选定架构,筛出 3~5 款候选。

参数化筛选:利用厂商选型工具(TI/ADI 官网参数搜索、代理商平台)按分辨率、速率、接口、通道数、温度范围过滤。

细读数据手册:重点核对目标工作点下的真实指标——ENOB@实际采样率与输入频率、噪声密度、建立时间、温漂、电源电流,而非封面典型值。

系统匹配验证:基准选型与误差预算、驱动电路、时钟方案、接口速率与主控适配、去耦与引脚分配。

供应链与成本评估:单价、MOQ、交期、生命周期状态(是否有 NRND/EOL 风险)、国产替代与双货源、评估板价格。

原型验证:先用原厂评估板(EVM)验证指标上限,再自制板复测;交流性能用相干采样 FFT 法实测 SNR/THD/SFDR,直流性能实测噪声分布与温漂。

误差预算方法:将基准误差、基准噪声、INL、失调/增益温漂、ADC 噪声、前端噪声逐项按 RSSI(均方根)或最坏情况叠加,确认总误差 < 系统要求的 1/2(留布局与器件离散性余量)。

# 8. 选型检查清单(Checklist)

信号与精度

☐ 信号带宽、最高频率已明确,采样率 ≥ 2.5× 信号带宽

☐ 目标精度按 ENOB / 无噪声位数定义(非标称位数)

☐ 全温区误差预算完成(基准 + INL + 温漂 + 噪声)

☐ 输入类型(单端/差分)与量程匹配,过压保护已考虑

架构与指标

☐ 架构(SAR/Σ-Δ/Pipeline)与带宽、延迟、功耗要求一致

☐ ENOB 核对的是实际采样率与实际输入频率下的数据

☐ 多通道轮询时按"每通道有效速率"核算(Σ-Δ 建立时间)

☐ 需要同步采样的通道已选同步采样器件

系统设计

☐ 基准源:初始精度、温漂、噪声满足预算,或采用比例式测量

☐ 抗混叠滤波器已设计(Σ-Δ 可简化,SAR/Pipeline 需高阶)

☐ 驱动运放/RC 网络按数据手册推荐设计

☐ 采样时钟抖动满足 SNR 公式要求(高速场景 <1 ps RMS)

☐ 数字接口速率核算通过(SPI 频率 × 位数 × 通道数)

☐ 电源方案(模拟/数字分区、LDO、去耦)与 PCB 布局规则明确

工程与供应链

☐ 温度等级、封装工艺与产线能力匹配

☐ 功耗满足整机热设计

☐ 价格、交期、生命周期状态(NRND/EOL)确认,双货源策略明确

☐ 评估板可用,驱动/固件例程可获取

☐ 行业认证需求(车规 AEC-Q100、医疗、计量标准)已覆盖

# 9. 常见误区与避坑

| # | 误区 | 后果 | 正确做法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 迷信标称分辨率,"位数越高越好" | 24-bit 实际只用到 17 bit,白花钱 | 按系统噪声/ENOB 定精度需求 |
| 2 | 忽视基准误差与温漂 | 16-bit 系统实际精度不到 12-bit | 基准纳入误差预算;桥式用比例式测量 |
| 3 | SAR/流水线不加抗混叠滤波 | 带外干扰混叠进信号带,无法滤除 | 至少二阶 RC/有源低通;核算折叠频率 |
| 4 | Σ-Δ 多通道轮询不留建立时间 | 有效吞吐率骤降、通道间串扰 | 按建立时间核算每通道速率;切换后丢弃过渡数据 |
| 5 | Σ-Δ 用在快速闭环控制 | 群延迟过大,环路不稳定 | 控制环改用 SAR 或 ΔΣ 快速建立模式 |
| 6 | 驱动运放噪声/失真不进预算 | 实测 SNR 比手册低数 dB | 前端噪声控制在 ADC 噪声的 1/3 以下 |
| 7 | 只看 25 °C 典型值、Typ 参数 | 全温区量产精度超差 | 用最小/最大值与温漂系数做全温区预算 |
| 8 | 高速采样忽视时钟抖动 | ENOB 随输入频率骤降 | 专用低抖动时钟 + 时钟树预算 |
| 9 | PCB 模拟/数字混布、基准走线随意 | 实际 ENOB 劣化 1~2 bit | 分区布局、完整地平面、基准就近去耦 |
| 10 | 只看芯片单价,忽视系统成本 | 省芯片费、花调理费 | 按信号链总成本评估(调理 + 基准 + 滤波 + 调试) |
| 11 | 选停产/NRND 型号或单一货源 | 量产期断供 | 查生命周期状态,落实双货源 |

# 10. 参考资料

ADI《Analog-Digital Conversion》(Walt Kester)— ADC 架构与指标权威教程;ADI MT-001 系列在线教程

ADI Analog Dialogue:Which ADC Architecture Is Right for Your Application?

TI Precision Labs — ADCs 系列;TI《Data Converter Selection Guide》

各器件数据手册:TI(analog.com / ti.com)、ADI、Cirrus Logic、Microchip 官网

厂商在线选型工具:TI 参数化选型、ADI Selector Guide、代理商/立创商城参数筛选

国产替代资料:思瑞浦、纳芯微、芯海科技、士模微电子官网及评估板资料

注:文中型号参数为典型值,最终设计请以厂商最新数据手册与官网信息为准。