DAC 数模转换芯片

选型要点指南

Precision DAC Selection Guide

版本:V1.0

日期:2026 年 10 月

适用对象:硬件工程师 / 器件选型工程师 / 系统工程师

目  录

(在 Word / WPS 中打开后,右键目录选择“更新域”即可生成页码)

# 1  概述

DAC(Digital-to-Analog Converter,数模转换器)负责把处理器输出的数字量转换为模拟电压或电流,是控制类、测量类与通信类信号链中的关键环节。与 ADC 选型相比,DAC 选型更容易被“唯分辨率论”误导——决定系统最终精度的往往是 INL、基准温漂、输出驱动能力与上电状态等容易被忽视的参数。

选型的总体原则:从系统需求出发,先明确“输出什么信号、达到什么精度、多快更新、多少通道”,再反向推导器件指标,最后综合电源、接口、成本、供货与认证约束收敛到具体型号。盲目追求高分辨率、高速度会带来不必要的成本、功耗与布板复杂度。

## 1.1  快速选型索引

如果时间有限,可先根据应用形态在下表中定位候选方向,再阅读后续章节进行细化确认。

| 应用形态 | 优先考虑的方案 | 代表型号举例 |
| --- | --- | --- |
| 多路缓慢直流控制(阀门、偏置、设定点) | 多通道电阻串型,SPI/I2C,带输出缓冲,多通道同步更新 | TI DAC8568、ADI AD5686、TI DAC81416 |
| 高精度直流输出(仪表、计量、激励源) | 高分辨率 R-2R 或精密电阻串,低 INL、低噪声,配外部基准 | ADI AD5791(20 位)、TI DAC8881(18 位) |
| 高速波形 / 通信发射通道 | 电流舵型 + JESD204B/C 接口,关注 SFDR/ACPR | ADI AD9144、TI DAC3482 |
| 4-20mA 过程控制 / 智能变送器 | 电流输出型或电压型 + 片外 V/I 转换,低功耗、环供电 | TI DAC161S997、ADI AD5758 |
| 电池供电低成本单点输出 | I2C 小封装、超低功耗、带掉电记忆 | TI DAC53401、Microchip MCP4725 |
| 音频重放 | 专用 Δ-Σ 音频 DAC,I2S 接口 | TI PCM5102A 等 |

# 2  DAC 基本架构与分类

架构决定了 DAC 在分辨率、速度、线性度与成本上的能力边界,选型时应首先确定架构方向。

## 2.1  五种主流架构

- 电阻串型(String DAC):由 2^N 只电阻串联并用开关选通,天然单调、小尺寸、易集成多通道与输出缓冲,是工业多通道精密 DAC 的主流架构;速度中等(建立时间微秒级)。

- R-2R 梯形电阻网络:通过激光修调可获得极低 INL,支持 16~20 位高分辨率,但速度较慢、毛刺略大,常用于精密仪表与高精度激励源;常需外部基准和输出运放配合。

- 电流舵型(Current Steering):电流源阵列开关切换,更新速率可达 MSPS~GSPS 级,动态性能(SFDR/SNR)好,是通信、视频、任意波形发生器的选择;毛刺能量与直流精度通常不如精密 DAC,多采用分段解码改善。

- Δ-Σ(过采样)型:以过采样和噪声整形换取极高的有效分辨率与低噪声,16~24 位,但有效带宽窄、群延迟较大;音频与超精密直流应用首选。

- PWM / 分立方案:利用 PWM 加 RC 滤波生成模拟量,成本几乎为零,但纹波大、响应慢、精度依赖时钟与滤波设计,仅适合低成本低速场合(如风扇调速、LED 调光)。

## 2.2  架构对比

| 架构 | 典型分辨率 | 速度 | 突出特点 | 典型应用 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 电阻串型 | 8~16 位 | μs 级建立 | 天然单调、易做多通道、带缓冲、尺寸小 | PLC/工业控制、通信偏置 |
| R-2R | 12~20 位 | 慢~中速 | 高精度、低 INL,依赖激光修调,常无缓冲 | 测试测量、精密激励源 |
| 电流舵型 | 8~16 位 | MSPS~GSPS | 更新率极高、动态性能好、毛刺较大 | 通信发射、任意波、视频 |
| Δ-Σ 型 | 16~24 位 | 低有效带宽 | 超高分辨率、低噪声,输出平滑但延迟大 | 音频、精密测量、科仪 |
| PWM+滤波 | ≈8~12 位 | 很低 | 零器件成本,需外部滤波,纹波与线性度差 | 消费类、调光调速 |

注:表中数值为业界常见范围,具体以所选型号数据手册为准。

## 2.3  按输出形式与接口分类

- 电压输出型:最常见,又分“带输出缓冲”(片内轨到轨运放,可直接带负载)与“无缓冲”(输出阻抗高,需外接运放,但噪声与压摆不受片内运放限制)。

- 电流输出型:直接输出 4-20mA 等工业标准电流,适合两线制变送器与长距离抗干扰传输(如 DAC161S997、AD5758)。

- 接口形式:SPI(3/4 线,含读回校验)最通用;I2C 引脚省、可挂多器件;并行接口用于传统高速 DAC;JESD204B/C 串行接口是现代多通道高速 DAC 的标准,显著减少引脚与布线。

# 3  核心性能参数详解

本章按“精度—速度—动态—基准—输出—接口—通道—电源”的顺序解释关键参数,并给出选型判断依据。

## 3.1  分辨率(Resolution)

分辨率决定输出台阶的粗细,1 LSB = FSR / 2^N。以 4.096V 满量程为例:

| 分辨率 | 1 LSB @ 4.096V | 输出台阶数 | 大致对应的系统精度定位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 8 位 | 16 mV | 256 | 粗调、开关量替代 |
| 10 位 | 4 mV | 1,024 | 0.5% 级控制 |
| 12 位 | 1 mV | 4,096 | 0.1% 级,工业最常用 |
| 14 位 | 250 μV | 16,384 | 0.05% 级,留裕量时选它 |
| 16 位 | 62.5 μV | 65,536 | 0.01% 级,精密控制 |
| 18~20 位 | 15.6~3.9 μV | 26 万~100 万 | 计量级,需系统级精心设计 |

经验法则:DAC 分辨率应比系统精度目标高约 2 位,为 INL、失调、增益误差、温漂和噪声留出预算。例如系统要求 0.1%(约 10 位)精度,通常选 12~14 位;要求 0.01%(约 13 位),选 16 位。

## 3.2  直流精度:INL、DNL、失调与增益误差

- INL(积分非线性):实际转移曲线相对理想直线的最大偏差,直接决定整体绝对精度。优质精密 DAC 为 ±0.5~±2 LSB;注意有些“16 位”DAC 的 INL 可达 ±8 LSB,实际精度可能只有 13~14 位——务必用“INL + 失调 + 增益 + 温漂”合成的总不可调误差(TUE)评估。

- DNL(微分非线性):相邻两码之间的步进误差。|DNL| 超过 ±1 LSB 意味着可能丢码;控制类应用应选择“保证单调”的型号(电阻串型通常天然单调),否则缓慢调节时输出可能回跳或卡顿。

- 失调误差与增益误差:两点系统级校准可以消除常温下的失调与增益误差,因此更应关注它们的温漂(ppm/°C)与长期漂移。

## 3.3  速度:建立时间与更新速率

- 建立时间(Settling Time):输出到达并保持在终值规定误差带(通常 ±0.5 LSB 或 ±0.1% FSR)内所需时间,与误差带定义强相关,对比不同型号时必须确认同一口径。精密 DAC 一般为几 μs 到几十 μs;R-2R 无缓冲输出配快速运放可达亚 μs。

- 更新速率(Update Rate):数字接口吞吐与模拟建立共同决定,二者取短板。写 1 MSPS 不等于输出能跟上 1 MSPS 的满幅跳变。

- 压摆率与输出带宽:影响大幅值、高斜率信号的跟随能力;带缓冲 DAC 的缓冲器带宽往往就是速度瓶颈。

- 毛刺能量(Glitch Impulse):主进位码跳变(如 0x7FFF→0x8000)瞬间产生的开关瞬态,单位 nV·s。生成精密波形时需关注;纯直流设定点应用可忽略。

## 3.4  动态性能(交流 / 高速应用必看)

输出含交流成分或工作在高速场合时,静态参数不再够用,应以下列指标为主:

- SNR(信噪比):噪声决定信号“干净”程度,音频与通信均敏感。

- SFDR(无杂散动态范围):最差杂散与基波之比,通信发射机(如软件无线电、基站)的首要指标。

- THD/THD+N:谐波失真,音频品质的核心;IMD(互调失真)对多载波通信同样关键。

- 噪声谱密度:nV/√Hz 量级的输出噪声,决定可分辨的最小信号;精密直流应用关注 0.1~10Hz 低频噪声。

## 3.5  基准电压(VREF)

- 内部基准:使用方便、节省 BOM,但温漂一般 5~30 ppm/°C,精度有限;适合普通控制场合。

- 外部基准:高精度系统必须外接低温漂基准(如 2~5 ppm/°C 级的 ADR4525、REF5025、MAX6126 等),并按需缓冲。注意:基准温漂常常是全系统误差的“隐形大头”——10 ppm/°C 基准在 ±20°C 温区内即贡献 ±0.02% 漂移,相当于抹掉约 13 位的精度。

- 基准动态阻抗与去耦:无缓冲基准输入的 DAC 在满码切换时从 VREF 抽取脉冲电流,VREF 引脚需就近放置去耦电容,必要时加缓冲运放,否则会产生建立迟滞与谐波失真。

## 3.6  输出特性

- 输出范围与极性:0~VREF、0~VDD 或轨到轨;双极性输出(如 ±5V、±10V)需外接运放电路或选择原生双极性型号。

- 负载驱动能力:缓冲型关注可稳定驱动的最小阻性负载(如 1~2 kΩ)与最大容性负载(如 100~500 pF)、短路保护电流;无缓冲型输出阻抗高(几十 kΩ),直接驱动分压负载会引入增益误差。

- 上电 / 复位状态(POR):上电瞬间输出是 0V、中量程还是未知?执行机构(阀门、加热器、激光器)通常要求已知且安全的默认值;部分型号支持上电自动复位到零点或预设寄存器值。

## 3.7  数字接口

- SPI:注意 SPI 模式(CPOL/CPHA)、最高时钟(常见 30~50 MHz)、是否支持读回(便于校验与故障诊断)、是否有多器件菊花链(可级联引脚数多但通道多的系统)。

- I2C:注意器件地址位数与可配置数量,多片挂载时避免地址冲突;速度有 100k/400k/1M Hz 之分。

- JESD204B/C:多通道高速 DAC 的串行标准,需配合支持该协议的 FPGA/ASIC,并评估确定延迟(latency)、子类 1 时钟同步等系统问题。

- 同步更新机制:双缓冲寄存器 + LDAC 引脚可让多通道/多芯片在同一时刻更新,消除通道间时序偏差;这是多通道输出“同时性”的关键,选型时确认更新寄存器结构。

## 3.8  通道数与匹配

- 通道数:单/双/4/8/16 通道。多通道集成比多片单通道方案更省空间与成本,但要关注通道间串扰(刷新一路对另一路的干扰)与通道间失调匹配。

- 一致性要求:多路输出需相互匹配的应用(如多极性偏置),优先选同片多通道 + 共基准方案,必要时软件校准。

## 3.9  电源与功耗

- 供电轨:常见 2.7~5.5V 单电源;注意模拟电源与数字电源是否独立、是否要求上电顺序,以及 IO 电平(1.8/3.3V)与 MCU 的兼容性。

- 功耗与掉电模式:电池或环供电系统关注静态电流与掉电(Power-Down)电流(μA~nA 级),以及唤醒时间。

- PSRR 与抗扰:电源抑制比差时,开关电源纹波会直接调制到输出,必要时加 LC/RC 滤波或选 PSRR 更好的型号。

## 3.10  其他工程约束

- 温度范围:0~70°C(商业)/ -40~85°C(工业)/ -40~125°C(汽车与户外);数据手册中 INL、失调、增益误差的“全温区指标”比常温典型值更有意义。

- 封装与散热:TSSOP/QFN/MSOP/WLCSP 按板空间与工艺选择;细间距封装影响可制造性。

- 供货生命周期:工业设备生命周期长,优先选厂商承诺 10 年以上长期供货的产品线,并规划第二供应商(含可兼容替代的国产型号)。

- 认证与标准:车规需 AEC-Q100 认证;医疗、防爆、轨交等按行业要求评估;有 HART 需求的变送器选带 HART 接口的电流 DAC。

# 4  典型应用场景选型建议

不同场景对参数的优先级完全不同。下表汇总常见场景的需求重点、推荐方案与代表型号。

| 应用场景 | 需求重点 | 推荐方案与关键参数 | 代表型号 |
| --- | --- | --- | --- |
| PLC / 工业自动化 | 多通道、0.1% 精度、输出驱动强、上电状态确定 | 12~16 位电阻串型,SPI,带缓冲,多通道同步,5V 或宽压 2.7~5.5V | TI DAC8563/DAC8568/DAC81416、ADI AD5686、国产兼容型号 |
| 4-20mA 智能变送器 | 环供电超低功耗、16 位、HART 兼容、安全输出 | 电流输出型 DAC 或电压型+片外 V/I 转换;静态电流 <200μA | TI DAC161S997、ADI AD5758/AD5421、TI DAC7760 |
| 测试测量 / 精密激励源 | 16~20 位、低 INL、低噪声、低温漂 | 高分辨率 R-2R/精密 DAC + 外部低温漂基准 + 缓冲运放 | ADI AD5791/AD5766、TI DAC8881 |
| 通信 / 高速信号发生 | GSPS 级更新率、高 SFDR、多通道同步 | 电流舵型 TxDAC + JESD204B/C 接口 + FPGA 配套 | ADI AD9144(4ch)/AD9172、TI DAC3482/DAC38RF8x |
| 光模块 / 激光偏置控制 | 小封装、低功耗、宽温 -40~105°C | 12~16 位多通道 DAC,带缓冲,控制激光器偏置/调制偏置点 | 芯佰微 CBM53D24、TI DAC128S085 类 |
| 电池供电消费 / 物联终端 | 成本低、静态电流 μA 级、小封装 | 10~12 位 I2C/SPI,带掉电记忆(EEPROM)优先 | TI DAC53401、Microchip MCP4725/MCP4922 |
| 音频重放 | 动态范围 >100dB、低 THD+N、I2S 输入 | 专用 Δ-Σ 音频 DAC,内置插值滤波与耳机放大 | TI PCM5102A 等 |
| 汽车电子(BMS、车灯、执行器) | AEC-Q100、-40~125°C、安全默认态 | 车规精密 DAC,上电复位到安全值,诊断功能 | TI DACx3501 系列等车规型号 |
| 医疗影像 / 监护 | 高精度或高通道数、低噪声 | 超声前端用高速 TxDAC;监护类用精密多通道 DAC | ADI AD9152(超声)、AD5686 类 |

注:型号举例仅覆盖主流国际厂商与部分国产厂商,并非完整清单;替代选型时以“参数对标 + 数据手册逐项确认”为准。

# 5  主流厂商与典型型号速查

下表列出精密 DAC 领域较具代表性、市场保有量大的型号,便于快速定位候选。

| 型号 | 厂商 | 分辨率 | 通道 | 接口 | 特点与典型用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DAC128S085 | TI | 12 位 | 8 | SPI | 小型多通道通用 DAC,2.7~5.5V,工业控制、光模块 |
| DAC8551 | TI | 16 位 | 1 | SPI | 电阻串型,低功耗,单通道精密设定点 |
| DAC8563 | TI | 16 位 | 2 | SPI | 双通道,内置 2.5V 基准,上电复位,PLC 常用 |
| DAC8568 | TI | 16 位 | 8 | SPI | 8 通道带基准与缓冲,多通道同步刷新 |
| DAC81416 | TI | 16 位 | 4 | SPI | 4 通道,内置基准,诊断功能丰富 |
| DAC161S997 | TI | 16 位 | 1 | SPI | 4-20mA 电流环输出,超低功耗,智能变送器 |
| DAC53401 | TI | 10 位 | 1 | I2C | 超低功耗、小封装,有车规版本,电池类终端 |
| AD5541A | ADI | 16 位 | 1 | SPI | 无缓冲 R-2R,建立时间 0.5μs,配外部运放灵活 |
| AD5680 | ADI | 18 位 | 1 | SPI | 18 位单通道精密输出,性价比高 |
| AD5686 | ADI | 16 位 | 4 | SPI | 四通道精密 DAC,仪表与自动化 |
| AD5791 | ADI | 20 位 | 1 | SPI | 1ppm 级超精密,需外部基准与运放,计量/科仪 |
| AD5758 | ADI | 16 位 | 1 | SPI | 电压/电流双输出,内置 DC-DC,工业变送器 |
| AD9144 | ADI | 16 位 | 4 | JESD204B | TxDAC,高速通信发射通道 |
| MCP4725 | Microchip | 12 位 | 1 | I2C | 带 EEPROM 掉电记忆,低成本单点输出 |
| MCP4922 | Microchip | 12 位 | 2 | SPI | 双通道低成本,通用控制 |
| MAX5216 | ADI | 16 位 | 8 | SPI | 8 通道 16 位,工业多路偏置 |
| CBM53D24 / CBM128S085 | 芯佰微 | 12 位 | 4/8 | SPI | 国产,宽温 -40~105°C,面向光模块与工业 |

注:建立时间、功耗等具体数值请以各厂商最新版数据手册为准;“厂商”栏中 Maxim 品牌产品现已归入 ADI。

## 5.1  国产替代现状

圣邦微(SGMICRO)、思瑞浦(3PEAK)、上海贝岭、芯佰微、纳芯微等国产厂商近年在多通道精密 DAC 领域快速补齐,多数产品提供对 TI/ADI 主流型号的引脚与功能兼容替代,温度等级与抗扰设计也逐步覆盖工业级要求。对于有国产化或二供需求的项目,建议以“目标国际型号为基准,逐项对标数据手册 + 批次一致性测试”的方式导入。

# 6  选型流程:七步收敛法

推荐按下列顺序逐层收敛,每一步都过滤掉一批型号,避免“先看型号再凑需求”的反向选型。

- 定义输出需求:信号类型(电压/电流)、量程、极性、负载特征(阻性/容性/远端)、安全默认态。

- 精度预算:由系统精度目标倒推,分配 INL、失调、增益、温漂、噪声各占多少 LSB;分辨率取“精度位数 + 2 位”裕量。

- 速度预算:确定更新率与建立时间要求;有交流成分时再定 SNR/SFDR/THD 目标,由此决定“精密 DAC 还是高速 DAC”的大类。

- 系统架构适配:通道数、接口类型(SPI/I2C/并行/JESD204B)、多通道同步、是否需要隔离与菊花链、与主控电平兼容。

- 电源与基准方案:供电轨与功耗预算、内部/外部基准选择、上电时序与 POR 状态、掉电模式需求。

- 工程与商务因素:温度等级、封装、单价与批量价格、供货周期与生命周期、二供与国产化策略、行业认证。

- 样片验证:申请评估板(EVM)实测关键参数:常温精度、温漂扫描、噪声、建立时间、上电波形;确认驱动软件与寄存器逻辑,再冻结选型。

## 6.1  误差预算示例

以“0.1% 精度(±4.1mV @4.096V 满量程)、工业温区”的电压输出为例,典型预算分配如下:

| 误差项 | 预算(mV) | 对应指标 | 控制手段 |
| --- | --- | --- | --- |
| DAC INL | ±2.0 | 16 位,±0.5 LSB 级 | 选低 INL 型号 |
| DAC 失调+增益(校准后温漂) | ±1.0 | 增益温漂 ~10ppm/°C | 软件两点校准 + 低温漂型号 |
| 基准温漂 | ±0.8 | 2 ppm/°C × ±20°C | 外部低温漂基准 |
| 输出噪声 | ±0.3 | 低频噪声谱 | 低噪声 DAC + 滤波 |
| 合计(方和根) | ≈2.4 | 约 0.06% FSR | 满足 0.1% 目标并留余量 |

注:示例数值仅用于说明预算方法,实际项目请按所选器件手册参数重新计算。

# 7  选型检查清单

锁定型号前逐项核对下表,全部确认后再进入原理图设计。

| 序号 | 检查项 | 确认要点 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 分辨率与精度 | 用 TUE(总不可调误差)而非仅分辨率评估;INL/DNL 满足精度预算;控制类保证单调性 |
| 2 | 速度 | 建立时间口径(±0.5LSB 还是 0.1%FSR)与更新率满足需求;交流应用核对 SNR/SFDR |
| 3 | 基准方案 | 内部基准温漂可接受?外部基准型号、缓冲与去耦是否规划 |
| 4 | 输出能力 | 输出范围/极性匹配;负载驱动(阻性/容性)满足;双极性方案落实 |
| 5 | 上电与故障态 | 上电输出为已知安全值;掉电模式与唤醒行为确认 |
| 6 | 接口兼容 | SPI 模式/时钟极性、I2C 地址分配、电平兼容(1.8/3.3/5V)、读回与校验能力 |
| 7 | 多通道同步 | 双缓冲 + LDAC 机制;通道间串扰与匹配满足要求 |
| 8 | 电源 | 供电轨、时序要求、静态与掉电电流、PSRR 与纹波对策 |
| 9 | 环境与认证 | 工作温区按“全温区指标”复核;AEC-Q100/医疗等行业认证需求 |
| 10 | 封装与制造 | 封装尺寸与可制造性(焊接工艺)、热设计、样板渠道 |
| 11 | 供货与二供 | 生命周期承诺、批量供货周期、第二供应商或国产兼容型号预案 |
| 12 | 验证闭环 | 已用 EVM 实测精度/温漂/噪声/上电波形;驱动与寄存器逻辑走通 |

# 8  常见选型误区与避坑提示

- 唯分辨率论:16 位 DAC 的 INL 若为 ±8 LSB,实际精度仅约 13 位。选型时永远把 INL、失调、增益、温漂合成 TUE 再与需求比对。

- 忽视基准温漂:10 ppm/°C 的基准在 ±20°C 内漂移即达 ±0.02%,足以抹平“高分辨率”带来的收益。高精度系统务必选低温漂基准并计入预算。

- 混淆建立时间与更新速率:接口能写 1 MSPS 不代表模拟输出能建立;不同手册的误差带定义也不同,横向对比需统一口径。

- 无缓冲输出直接带载:无缓冲 DAC 输出阻抗高,直接驱动低阻负载或长线会造成增益误差与振铃,需外接运放缓冲。

- 上电状态不可控:上电瞬间输出不定或处于中量程,可能让阀门/加热器/激光器误动作;执行机构应用必须确认 POR 行为或加硬件钳位。

- 忽略毛刺能量:主进位码跳变的毛刺会串入精密波形与后续电路;波形发生类应用关注 glitch impulse(nV·s),必要时加去毛刺电路。

- I2C 地址冲突与 SPI 模式错配:多片 I2C 器件地址未错开、SPI 的 CPOL/CPHA 与主控不一致,是联调阶段最常见的“假故障”。

- 多通道刷新不同步:逐通道写入导致通道间时序差;未使用双缓冲/LDAC 同步更新,功率级可能出现瞬时不平衡。

- 只看常温典型值:手册首页的典型值多为 25°C;工业产品必须按全温区最小/最大值重新核算精度。

- 忽视供货风险:选用临近停产(EOL)型号或单一供应商,后期被迫改版;长生命周期产品应预设二供或兼容替代方案。

# 9  附录:关键术语速查

| 术语 | 含义 |
| --- | --- |
| LSB | 最低有效位对应的输出步进,1 LSB = FSR / 2^N,是误差与噪声的统一度量单位 |
| FSR | 满量程范围(Full-Scale Range),可分辨的输出总摆幅 |
| INL | 积分非线性:转移特性相对理想直线的最大偏差,决定直流绝对精度 |
| DNL | 微分非线性:相邻码间步进与理想 1 LSB 的偏差;超 ±1 LSB 可能丢码 |
| 单调性 | 输入码增大时输出不减小;控制闭环应用的基本要求 |
| 建立时间 | 输出进入并保持在终值误差带内所需时间,注明误差带口径(如 ±0.5 LSB) |
| 更新速率 | DAC 每秒可完成的输出刷新次数,受接口吞吐与建立时间双重限制 |
| 毛刺能量 | 码跳变瞬间输出瞬态的面积(nV·s),影响精密波形质量 |
| SNR / SFDR / THD | 信噪比 / 无杂散动态范围 / 总谐波失真:交流与高速应用的核心动态指标 |
| TUE | 总不可调误差:INL、失调、增益、温漂、噪声等按方和根(RSS)合成的系统级误差 |
| 双缓冲 / LDAC | 写入寄存器与更新输出分离的机制,LDAC 触发多通道同时刷新 |
| POR | 上电复位:确定器件上电后寄存器与输出引脚的初始状态 |
| AEC-Q100 | 车用电子元器件可靠性认证标准,分 Grade 0~4 温度等级 |
| JESD204B/C | 数据转换器高速串行接口标准,多通道高速 DAC 与 FPGA 互联的主流方案 |

## 9.1  推荐参考资料

- TI《Understanding Data Converters》及 DAC Essentials 应用系列

- ADI MT-001~MT-031 数据转换器教程系列与《Data Conversion Handbook》(Walt Kester)

- TI / ADI 官网参数搜索工具(TI Parametric Search、ADI Selection Tables):按分辨率、通道数、接口、温区直接过滤

- 所选型号的《数据手册》与《评估板用户指南》——最终选型依据永远是最新版数据手册