硬件设计 · 电源技术

DC-DC 电源芯片选型要点

拓扑决策 · 参数权衡 · 热设计与 EMI 实战指南

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 文档类型 | 技术选型指南 |
| 适用对象 | 硬件 / 电源 / 嵌入式工程师 |
| 涉及拓扑 | Buck / Boost / Buck-Boost / LDO / Flyback |
| 版本 | v1.0 |
| 日期 | 2026-10-05 |

本文件面向电源方案设计与元器件选型评审

目录

- 一、为什么 DC-DC 选型容易"翻车"

- 二、选型五步法（推荐工作流）

- 三、核心参数详解与速查

- 四、关键参数速查表

- 五、常见选型错误（踩坑记录）

- 六、场景化选型建议

- 七、选型检查清单

- 八、总结：什么场景用什么

## 执行摘要

Executive Summary

| 选型核心维度11 | 输入余量建议10~20% | 电流降额推荐60~80% | 相位裕度目标≥60° |
| --- | --- | --- | --- |

DC-DC 选型的本质是在输入输出条件、拓扑、开关频率、电流能力、效率、静态功耗、环路稳定性、封装与热设计、EMI、保护功能、成本之间做权衡，而非追求单点参数最优。

建议流程：先锁定硬约束（输入范围、输出电流、温升、拓扑），再优化软指标（效率、静态功耗、外围体积、成本），最后以检查清单逐项复核。本文件给出五步选型法、九类核心参数判据、八张对照表与一份可直接用于评审的勾选清单。

## 一、为什么 DC-DC 选型容易"翻车"

DC-DC 是整机供电的地基，但它在选型阶段往往只被当作"一颗降压 IC"对待。真实的翻车场景高度集中：

- 电流评估只算平均值：忽略峰值电流与瞬态电流，导致满载掉压、芯片过流保护误触发。

- 热设计缺失：只看 25 ℃ 参数表，忽略 RθJA 与降额曲线，实测结温超限。

- 静态功耗被忽视：电池产品待机电流做不下去，整机待机时间腰斩。

- 环路 / 布局不当：输入回路面积过大，辐射 EMI 超标；反馈走线受扰，输出振荡。

- 拓扑选错：把只能降压的 Buck 用在需要升压或升降压的场合，或用线性 LDO 硬扛大压差。

选型文档的价值，就是把这些"事后才知道"的坑，前置到选型阶段一次性过滤掉。

## 二、选型五步法（推荐工作流）

选型不是"挑参数最高的芯片"，而是一套有先后次序的收敛过程：先锁定不可妥协的硬约束，再逐级筛掉不满足条件的候选，最后在剩余方案中比较成本与供货。下面五步按依赖关系排列，建议严格按序执行。

### （一）第一步：锁定系统级硬约束

先回答五个问题，它们决定候选范围：

| 表 1 系统级硬约束清单 问题 | 决定什么 |
| --- | --- |
| 输入电压范围（含瞬态 / 浪涌） | 拓扑与耐压等级 |
| 输出电压 / 电流（稳态 + 峰值 + 瞬态斜率） | 电流能力与反馈方式 |
| 是否需要隔离 | 拓扑大类（非隔离 / 隔离） |
| 允许的最高环境温度与温升 | 热设计余量与封装 |
| 静态 / 待机功耗要求 | 是否必须低 Iq 或 Burst 模式 |

### （二）第二步：确定拓扑

拓扑是选型的第一性决策，选错拓扑后面全盘皆输。下表给出常用拓扑的适用边界，先按输入输出关系对号入座。

| 表 2 常用拓扑对比 拓扑 | 输入 / 输出关系 | 典型场景 | 关键特点 |
| --- | --- | --- | --- |
| Buck（降压） | Vin > Vout | 12 V→3.3 V、5 V→1.8 V | 效率高、应用最广、无隔离 |
| Boost（升压） | Vin < Vout | 3.7 V 锂电→5 V / 12 V | 存在直通风险，需软启动 |
| Buck-Boost | Vin 跨 Vout 摆动 | 锂电池 3.0~4.2 V→3.3 V | 输入跨输出时无掉压 |
| LDO（线性） | Vin > Vout，压差小 | 后级噪声敏感供电 | 无开关噪声、效率 = Vo/Vin、大压差发热严重 |
| Flyback（反激） | 升降压 + 隔离 | AC-DC 辅助源、多路隔离 | 隔离、成本适中 |
| Charge Pump | 倍压 / 反压 | 小电流偏置 | 无电感、电流能力小 |

经验规则：压差小于 0.3~0.5 V 且电流较小时优先 LDO；输入输出存在交叉或大压差时上 Buck-Boost；效率优先且 Vin 恒大于 Vout 时用 Buck。

### （三）第三步：筛选核心电气参数

围绕电流、频率、效率、精度四组参数筛选。具体判据见第三章。

### （四）第四步：评估外围与系统代价

电感、电容、MOS、反馈网络、补偿元件的体积与成本，往往比芯片本身更重要。

### （五）第五步：核算成本与供货

单价 × 用量 × 生命周期可用性（生命周期、封装通用性、替代料）综合评估。

## 三、核心参数详解与速查

本章按九类参数逐项展开，每项给出关注重点与常见判据。建议在完成拓扑选型后，用本章内容对候选芯片逐条打分过滤。

### （一）输入 / 输出电压范围

- 输入范围要覆盖最坏情况：稳态 Vmin/Vmax 之外，还需叠加瞬态跌落 / 浪涌、热插拔尖峰、电池满充 / 放空。建议在标称范围外留 10%~20% 余量。

- UVLO 与启动门限：确认芯片 UVLO 是否落在系统工作区间内，否则会出现"低压不启动"或"误关断"。

- 输出电压精度：反馈基准精度 + 电阻容差 + 负载 / 线性调整率共同决定，注意区分初始精度与全温精度。

### （二）输出电流能力（最易低估的项）

- 区分三类电流：平均电流、峰值电流、瞬态电流（负载阶跃）。

- 降额使用：芯片标称电流通常在 25 ℃、特定条件下测得，实际应按 60%~80% 降额，并核对降额曲线与封装热阻。

- 限流点要留裕量：芯片过流保护点应高于系统最大峰值电流，否则会误触发。

- 多相 / 多路并联：大电流场合考虑多相 Buck 或并联均流。

### （三）开关频率

| 表 3 开关频率取舍 频率 | 优势 | 代价 |
| --- | --- | --- |
| 低（100 kHz~500 kHz） | 效率高、EMI 好处理 | 电感 / 电容体积大 |
| 中（500 kHz~1 MHz） | 体积与效率平衡 | 常规选择 |
| 高（1 MHz~3 MHz+） | 外围极小、瞬态响应快 | 开关损耗大、EMI 难、对布局敏感 |

误区提示：高频不总是"更先进"——效率、热、EMI 都会变差，除非体积是硬约束（如可穿戴、模块电源）。

### （四）效率与损耗分解

总损耗 ≈ 导通损耗 + 开关损耗 + 驱动损耗 + 静态损耗 + 电感 / 电容损耗。

- 重载看导通损耗（I²R，与 RDS(on)、DCR 相关）；

- 轻载看开关损耗与静态损耗，关注是否有 PSM / Burst / FCCM 模式切换；

- 峰值效率点通常在中载，别只看满载效率做决策；

- 效率曲线（η-Iout）比单点效率更有参考价值。

### （五）静态电流 Iq 与待机功耗

- 电池供电产品必须关注 Iq（静态电流） 与 关断电流 Isd；

- 微安级 Iq（如 <10 µA）是多节电池长期待机的关键；

- 注意 Iq 与轻载效率是同向优化目标，但常与瞬态响应冲突。

### （六）环路稳定性与补偿

- 电流模式（CM）通常比电压模式（VM）补偿更简单、抗扰动更好；

- COT（恒定导通时间）瞬态响应快，但频率随工况变化，EMI 滤波设计更敏感；

- 内部补偿省事但环路带宽受限；外部补偿灵活但需设计；

- 关注相位裕度 ≥ 45°，目标 60°，以及负载阶跃的过冲 / 下冲。

### （七）保护功能清单

| 表 4 保护功能核对 保护项 | 说明 | 是否必需 |
| --- | --- | --- |
| OCP 过流保护 | 逐周期限流 | 必需 |
| OVP 过压保护 | 输出过压关断 | 建议 |
| UVP 欠压保护 | 输出欠压告警 / 关断 | 建议 |
| OTP 过温保护 | 结温超限关断 | 必需 |
| 软启动 SS | 抑制启动浪涌 | 建议 |
| 输入 UVLO | 低压闭锁 | 必需 |
| 短路保护 Hiccup | 短路打嗝恢复 | 建议 |

### （八）封装与热设计

- 热阻 RθJA 是关键：Tj = Ta + P_loss × RθJA，务必按实际功耗核算；

- 小封装（SOT-23、DFN）散热差，大电流要选 QFN / 带散热焊盘 封装；

- 关注散热焊盘（Thermal Pad）的 PCB 铺铜与过孔设计；

- 多路输出考虑封装内多通道（如双路 Buck）。

### （九）EMI 与布局要点

- 输入回路面积决定辐射 EMI：Cin 尽量贴近芯片 VIN / GND；

- SW 节点走线短而粗，是主要噪声源，避免大面积铺铜；

- 电感选屏蔽型，减少磁场辐射；

- 反馈 FB 走线远离 SW 节点，从输出电容取样；

- 必要时加 RC 吸收（Snubber） 与输入 π 型滤波。

## 四、关键参数速查表

| 表 5 选型关键参数与常见误区速查 参数 | 关注点 | 常见误区 |
| --- | --- | --- |
| Vin 范围 | 含瞬态与浪涌，留 10%~20% 余量 | 只按标称电压选 |
| Iout | 平均值 / 峰值 / 瞬态三算，60%~80% 降额 | 只算平均电流 |
| Fsw | 体积 vs 效率 vs EMI 权衡 | 盲信"高频更好" |
| 效率 | 看 η-Iout 曲线，不只看峰值 | 只对比满载单点 |
| Iq | 电池产品关键，<10 µA 级 | 忽略轻载 / 待机 |
| 基准精度 | 全温精度而非仅初始精度 | 忽略温漂 |
| 环路 | 相位裕度 ≥ 45°（目标 60°） | 忽略瞬态过冲 |
| RθJA | 按实际功耗算结温 | 只看 25 ℃ 数据 |
| 保护 | OCP / OTP 必需，OVP / UVP 建议 | 缺保护裸跑 |
| 封装 | 大电流选带散热焊盘 | 封装与电流不匹配 |

## 五、常见选型错误（踩坑记录）

| 表 6 典型错误与对策 序号 | 错误现象 | 对策 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 按平均电流选型 → 峰值过流误保护 | 用峰值 / 瞬态电流选，留 20%~30% 裕量 |
| 2 | 忽略静态电流 → 待机功耗超标 | 电池产品把 Iq、Isd 列为一级指标 |
| 3 | 热计算缺失 → 高温满载降额后掉压 | 用 RθJA 正算结温，做 85 ℃ 验证 |
| 4 | 拓扑不匹配 → 输入交叉时输出塌陷 | Vin / Vout 存在交叉必选 Buck-Boost |
| 5 | 反馈走线受扰 → 输出振荡或精度差 | FB 远离开关节点，就近取样 |
| 6 | 输入电容不足 / 过远 → 辐射 EMI 超标 | Cin 紧贴 VIN / GND，选低 ESR |
| 7 | 忽略软启动 → 启动瞬间拉低输入 | 大容性负载必查 SS 与启动电流能力 |
| 8 | 只看单价 → 总成本失控 | 按 BOM 综合成本（含外围 + PCB 面积 + 调试）评估 |

## 六、场景化选型建议

| 表 7 典型应用场景与推荐拓扑 应用场景 | 推荐拓扑 | 关键指标优先级 |
| --- | --- | --- |
| 消费电子主板（12 V→多路低压） | 多路 Buck | 效率、瞬态、路数集成度 |
| 锂电池便携设备 | Buck / Buck-Boost | Iq、轻载效率、封装体积 |
| 可穿戴 / 耳戴 | 高频 Buck + LDO | 静态电流、外围体积极小 |
| 工业控制（宽压 9~36 V） | 宽输入 Buck | 耐压、EMI、保护完备 |
| 通信 / 服务器（大电流） | 多相 Buck | 电流能力、效率、热 |
| 汽车电子 | 宽压 Buck（≥40 V 耐压） | 耐压、EMI、AEC-Q100 |
| 隔离辅助电源 | Flyback | 隔离电压、成本 |
| ADC / DAC 模拟供电 | Buck + LDO 级联 | 低噪声、PSRR |

## 七、选型检查清单

选型评审时逐项勾选，任一项不可确认即需补充验证：

| 核对 | 检查项 |
| --- | --- |
| □ | 输入电压范围是否覆盖瞬态 / 浪涌，并留有余量？ |
| □ | 输出电流是否按峰值 / 瞬态核算，并做了降额？ |
| □ | 拓扑是否与 Vin / Vout 关系匹配？ |
| □ | 开关频率是否兼顾了体积、效率与 EMI？ |
| □ | 效率曲线是否满足各负载点要求？ |
| □ | 静态电流 / 待机功耗是否达标（电池产品必查）？ |
| □ | 基准精度是否满足全温要求？ |
| □ | 环路补偿方式是否合适，相位裕度是否达标？ |
| □ | 保护功能（OCP / OTP / OVP / UVP / SS / UVLO）是否齐备？ |
| □ | 封装与 RθJA 是否满足热设计（含散热焊盘）？ |
| □ | EMI 与布局是否可控（输入回路、SW 节点、屏蔽电感）？ |
| □ | 外围 BOM 体积与成本是否可接受？ |
| □ | 供货周期、生命周期、替代料是否落实？ |

# 八、总结：什么场景用什么

| 表 8 拓扑选择速判 优先选择 | 适用条件 |
| --- | --- |
| Buck | Vin 恒大于 Vout、效率优先、电流较大 |
| Buck-Boost | Vin 跨 Vout 摆动（电池应用典型） |
| LDO | 压差小、电流小、噪声敏感的后级供电 |
| 多相 / 多路集成 | 大电流或多路输出、要求高集成度 |
| 隔离拓扑 | 需要安全隔离或多路隔离输出 |

选型的本质不是"找到参数最高的芯片"，而是在系统约束下找到综合代价最低的方案——先把硬约束锁死，再在软指标上做优化，最后用检查清单兜底。

元信息

目标读者：中高级硬件 / 电源工程师、嵌入式系统设计者

前置知识：基础电路、开关电源原理、PCB 布局基础

涉及范围：非隔离 / 隔离直流变换，Buck / Boost / Buck-Boost / LDO / Flyback

参考标准：各厂商数据手册与选型指南通用实践