LDO 器件选型要点

低压差线性稳压器（Low Dropout Regulator）工程选型指南

编制：硬件设计 / 电源工程

版本：V1.0    日期：2026-10-05

目  录

1  概述3

1.1  LDO vs 开关电源：何时选 LDO3

2  核心参数详解3

2.1  压差电压（Dropout Voltage）3

2.2  静态电流 Iq 与关断电流3

2.3  电源抑制比 PSRR4

2.4  输出噪声（Output Noise）4

2.5  瞬态响应（Transient Response）4

2.6  线性调整率与负载调整率5

2.7  输出电容与环路稳定性5

3  选型流程6

4  典型应用场景选型要点6

4.1  代表性器件参考7

5  降噪与 PCB 布局要点7

5.1  降噪三要素7

5.2  布局建议7

6  选型快速检查清单8

# 1  概述

LDO（Low Dropout Regulator，低压差线性稳压器）是一种工作在晶体管线性区的直流稳压器件，通过负反馈环路调节调整管的等效导通阻抗，使输出电压稳定在设定值。相比 DC-DC 开关电源，LDO 具有无开关噪声、输出纹波极低、外围元件少、设计简单等优点，广泛用于对电源质量敏感的模拟前端、射频、时钟、音频与传感器等供电轨。

LDO 的代价是效率受限于 η ≈ VOUT / VIN（近似），压差越大、损耗越大，多余能量全部以热的形式在调整管上耗散。因此 LDO 的选型本质是在噪声/PSRR、静态功耗、压差、电流能力、散热与成本之间做工程权衡。

## 1.1  LDO vs 开关电源：何时选 LDO

| 对比维度 | LDO | DC-DC 开关电源 |
| --- | --- | --- |
| 输出噪声 | 极低，几十 μVrms（低噪声型） | 较高，存在开关纹波与谐波 |
| 效率 | ≈ VOUT/VIN，压差大时低 | 高，可达 85%~95% |
| 外围元件 | 少（IC + 输入/输出电容） | 多（电感、反馈网络、补偿等） |
| PCB 面积 | 小（约 20~30 mm²） | 大（约 80~150 mm²） |
| EMI | 几乎无 | 需专门抑制，传导/辐射风险 |
| 适用场景 | 模拟/RF/ADC/时钟/音频供电轨 | 大压差、大电流、电池主供电 |

表 1-1  LDO 与开关电源的关键差异

工程上最常见的架构是级联（Cascade）：前级 DC-DC 完成大压差降压以保证效率，后级 LDO 做后级稳压（Post-regulation），用于清理开关噪声。此种组合通常能在 100 kHz~2 MHz 区间额外获得约 15~35 dB 的噪声抑制。

# 2  核心参数详解

## 2.1  压差电压（Dropout Voltage）

压差指维持稳压所需的最小输入-输出电压差，即 VIN ≥ VOUT + Vdropout。压差越小，电池放电末段可用容量越多，是电池供电系统的关键指标。

- 现代 CMOS LDO 压差可低至 100 mV 级；如 TPS7A02 在 200 mA / 3.3 V 下最大压差约 270 mV。

- 当输入接近压差区时，PSRR、环路增益、瞬态响应等品质会全面劣化，须留足裕量（一般建议 ≥ 200~300 mV）。

- 对电池直接供电场合，超低压差器件可多榨取约 10%~15% 的电池容量。

经验做法：先用 VIN,min − VOUT 计算可用裕量，再按最大负载电流查数据手册的压差曲线核对。

## 2.2  静态电流 Iq 与关断电流

静态电流是 LDO 自身在空载/轻载时消耗的电流（流经地引脚），直接决定待机续航。其与输出效率关系为 η = Io·Vo / [(Io + Iq)·Vi]。关断电流则是使能关闭后仍存在的小电流，影响电池货架寿命。

| Iq 水平 | CR2032(220mAh) 理论续航 | 典型适用场景 |
| --- | --- | --- |
| 1 µA | 约 25 年 | 极低功耗传感器节点 |
| 10 µA | 约 2.5 年 | 多数 IoT 设备 |
| 100 µA | 约 3 个月 | 基本不推荐用于电池常供电轨 |

表 2-1  静态电流与电池续航的粗略对应（忽略负载电流）

低 Iq 与环路带宽天然矛盾：Iq 越低，响应越慢。选型时需结合负载跃变频率综合权衡。现代纳安级器件（如 TPS7A02 的 25 nA、NCP110 的 20 µA 级）已能在低功耗下兼顾较快的瞬态响应。

## 2.3  电源抑制比 PSRR

PSRR 衡量 LDO 将输入端纹波/噪声压制到输出端的能力，单位 dB：PSRR = 20·log(Vripple_in / Vripple_out)。数值越高，抗干扰越强。

关键陷阱：PSRR 是频率相关的，低频（100~120 Hz）通常可达 60~80 dB，但随频率升高急剧下降。切勿只看 1 kHz 典型值。若前级为开关频率几百 kHz 的 DC-DC，必须查数据手册的PSRR-频率曲线，确认在开关频率及其谐波处的实际抑制能力。

| 器件类型 | 1 MHz 处 PSRR | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 普通 LDO | 约 20~30 dB | 高频抑制能力弱 |
| 高性能 LDO | 40~60 dB | 如 LT3045 约 60 dB @1 MHz |
| 带 BYPASS/NR 引脚 | 可进一步提升 | 外接 10 nF~1 µF 降噪电容 |

表 2-2  不同档次 LDO 的高频 PSRR 参考

硬件上可在 DC-DC 与 LDO 之间加一级 LC 或磁珠+RC 滤波，分担高频噪声压制压力。

## 2.4  输出噪声（Output Noise）

LDO 自身输出的宽带噪声主要来自内部基准源与误差放大器，通常在几十到几百 µVRMS 之间。对数字电路无关紧要，但对 24 位 ADC、PLL/VCO、射频前端、高保真音频是硬伤，会直接抬高系统噪底。

- 单位陷阱：数据手册有时标 RMS 值，有时给峰峰值；高斯噪声下两者约相差 6~6.6 倍，对比前务必统一单位与测试带宽。

- 测试条件：常见带宽 10 Hz~100 kHz，不同厂商条件可能不同，需确认一致后再比较。

- 代表值：低噪声型可低至 0.8 µV(RMS)（LT3045）、4 µV(RMS)（TPS7A47）量级。

## 2.5  瞬态响应（Transient Response）

当负载电流从微安级瞬间跳到几百毫安时，输出电容先顶上瞬时电流，反馈环路需要一段时间才能补上，期间的电压跌落幅度与恢复时间即瞬态响应核心指标。最大跌落可近似为：

ΔVtr,max = [Io,max / (Cout + Cbyp)]·Δt₁ + ΔV_ESR

评估时应关注数据手册的阶跃响应波形，重点看最大跌落幅度，并对照后端芯片对电源纹波的绝对容限（mV 而非百分比）判断是否满足。给射频功放、时钟电路供电时，瞬间跌落可能导致信号失真或频率偏移。

## 2.6  线性调整率与负载调整率

| 参数 | 定义 | 典型值 / 说明 |
| --- | --- | --- |
| 线性调整率 (Line Regulation) | ΔVout / ΔVin（输入变化时保持输出的能力） | 约 0.1~0.5 %/V，由环路增益决定 |
| 负载调整率 (Load Regulation) | ΔVout / ΔIout（负载变化时保持输出的能力） | 几 mV 量级，受环路增益与输出通路阻抗影响 |

表 2-3  静态调整率参数

二者均为稳态（直流）参数，与 PSRR 的动态频率响应互补。高精度设计建议做开尔文（Kelvin）远端采样，并把输出取样点尽量靠近负载，以消除 PCB 走线与键合线引入的误差。

## 2.7  输出电容与环路稳定性

LDO 本质是一个反馈环路，输出电容与其输出阻抗构成极点，其容值与 ESR 直接影响相位裕度。LDO 并非对任意输出电容都稳定，数据手册会规定可接受的容值范围，部分老器件还有可接受的 ESR 范围（即所谓稳定性 “隧道”图）。

- 陶瓷电容陷阱：老式（尤其双极型）LDO 依赖 ESR 提供稳定零点；直接用低 ESR 陶瓷电容替换钽电容可能引起振荡。

- 优选全陶瓷稳定型：选择明确标注 “Stable with Ceramic Capacitors” 且零 ESR 稳定的器件。

- 直流偏压降容：陶瓷电容实际容值随施加直流电压与温度显著下降，须核对工作点下的有效容值而非标称值。

- 最小负载要求：部分老器件需最小负载电流（如 5 mA）才能稳定，轻载易振荡，应避免。

# 3  选型流程

建议按以下六步逐层收敛，先过滤硬性门槛，再在剩余候选中权衡噪声、功耗与散热。

| 步骤 | 工作内容 | 关键判断 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 确定 VIN / VOUT / IOUT | 输入范围覆盖电池/前级输出，输出精度满足负载需求 |
| 2 | 计算压差裕量 | VIN,min − VOUT 是否大于最大负载下的 Vdropout，并留 200~300 mV 裕量 |
| 3 | 按噪声 / PSRR 选型 | 查 PSRR-频率曲线与输出噪声 RMS，对照后端敏感度 |
| 4 | 平衡 Iq 与瞬态 | 电池常供电轨优先低 Iq；动态负载优先高带宽/快瞬态 |
| 5 | 核算散热 | P = (VIN,max − VOUT)·IOUT，ΔT = P·θJA，校核结温 |
| 6 | 确定封装 / 电容 / 成本 | 匹配 PCB 面积与散热，确认输出电容类型与容值 |

表 3-1  LDO 选型六步流程

### 散热核算示例

设输入 4.2 V（锂电满电）、输出 3.3 V、负载 0.5 A、SOT-223 封装（θJA ≈ 80 °C/W）：

- 功耗 P = (4.2 − 3.3) × 0.5 = 0.45 W

- 温升 ΔT = 0.45 × 80 = 36 °C

- 环境 25 °C 时结温 ≈ 61 °C，满足降额要求。

若功耗 > 1 W，应改用 DFN / SOT-223 等带裸露焊盘（Exposed Pad）的封装，并加铺散热铜皮；必要时改用 DC-DC 或 LDO 控制器 + 外部调整管方案。

# 4  典型应用场景选型要点

| 应用场景 | 关注重点 | 选型建议 |
| --- | --- | --- |
| IoT / 可穿戴节点 | Iq、关断电流、封装尺寸 | 纳安~微安级 Iq，小封装（X2SON/WLCSP） |
| 射频 / 时钟 / PLL | 高频 PSRR、低噪声 | 1 MHz PSRR ≥ 20~30 dB，噪声 < 10~20 µVrms，NR 脚接 10~100 nF |
| 精密 ADC / AFE | 噪声、调整率 | 超低噪声，模拟/数字轨分离，开尔文采样 |
| 高保真音频 | 1/f 噪声、宽带噪声 | 最低 1/f 噪声，可加 Cff 前馈电容改善高频 |
| CMOS 图像传感器 | 纹波、串扰 | 独立供电轨，Kelvin 采样，低纹波 |
| 工业 / 汽车高噪声 | 高频 PSRR、抗扰、认证 | 全陶瓷稳定、裸露焊盘封装，AEC-Q100 认证 |

表 4-1  典型应用场景的选型侧重

高噪声环境补充建议：优先选 1 MHz 处高 PSRR 型号，采用低 ESR 陶瓷电容去耦，选择支持零负载稳定的器件，并保留 BYPASS/NR 引脚外接电容以增强高频抑制；必要时查阅厂商 EMI 测试报告做系统级传导/辐射预测试。

## 4.1  代表性器件参考

| 型号 | 定位 | 突出特性 | 典型场景 |
| --- | --- | --- | --- |
| TPS7A02 | 纳安级低功耗 | Iq 25 nA，200 mA，1×1 mm | 可穿戴、烟感、水表、血糖仪 |
| TPS7A47 / TPS7A4700 | 超低噪声 | 噪声 4 µVrms，高 PSRR | RF 前端、音频 DAC、精密 ADC |
| LT3045 | 超高 PSRR | PSRR≈60 dB@1 MHz，噪声 0.8 µVrms | PLL、精密测量 |
| NCP110 | 低压输入 | 1.1 V 启动，95 dB PSRR，8.8 µVrms | 锂亚电池、Wi-Fi 6E 射频 |
| ADP150 / ADP7118 | 精密模拟 | 低噪声、RF 友好 | 精密模拟、传感器供电 |
| MCP1700 / MCP1703 | 低成本高量产 | Iq 1.6 µA / 0.6 µA | 大批量电池设备 |
| AMS1117 / LD1117 | 通用入门 | 1 A，压差约 1.1 V，价格低 | MCU、低速数字系统 |

表 4-2  代表性 LDO 器件选型参考（由公开资料整理，具体以最新数据手册为准）

# 5  降噪与 PCB 布局要点

## 5.1  降噪三要素

- NR/SS 引脚加电容：接 10 nF~1 µF 到地，滤除内部带隙基准噪声；容值越大噪声越低，但启动时间越长。

- 输出电容选低 ESR 陶瓷：改善瞬态响应与高频 PSRR，一般 1~10 µF。

- 前馈电容 Cff：跨接于输出与反馈节点，可在中高频段提升环路增益与 PSRR。

## 5.2  布局建议

- 输入、输出电容尽量贴近对应引脚，缩短高频回路。

- 地回路要短，模拟地与功率地合理分割后单点连接。

- 裸露焊盘要可靠接地并铺铜散热，兼顾热性能与屏蔽。

- 高精度场合采用开尔文远端采样，取样点靠近负载。

# 6  选型快速检查清单

完成选型前，逐项核对以下要点，可有效避免常见设计陷阱：

- VIN 范围覆盖最坏情况（含电池满电/欠压、前级上电冲击）。

- 压差裕量在最大负载、最低温度下仍满足，并留 ≥ 200~300 mV。

- 已查看 PSRR-频率曲线，而非只看 1 kHz 典型值。

- 输出噪声统一了 RMS/峰峰值单位与测试带宽。

- 瞬态跌落满足后端芯片的绝对 mV 容限。

- Iq 与待机续航预算匹配，关断电流满足货架寿命要求。

- 输出电容类型/容值/ESR 落在数据手册稳定区间内，并校核直流偏压降容。

- 热核算通过，结温满足降额要求（一般留 > 20 °C 裕量）。

- 封装满足 PCB 面积与散热需求，必要时选用裸露焊盘封装。

- 确认无最小负载限制，或设计中已保证最小负载。

说明：本文档参数与器件信息由公开技术资料整理，实际设计请以所选器件最新版数据手册为准，并结合具体系统的电源预算、热与 EMC 要求综合评估。