硬件接口协议系列

硬件接口协议之 VPX 接口

设计说明

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 文档名称 | 硬件接口协议之 VPX 接口设计说明 |
| 适用范围 | VPX （ VITA 46 ）与 OpenVPX （ VITA 65 ）总线机箱、背板与插件模块设计 |
| 文档版本 | V1.0 |
| 文档状态 | 设计参考 |
| 编制日期 | 2026-10-09 |

目录

一、文档目的与适用范围

二、接口概述

三、物理层与结构规范

四、协议层与平面划分

五、上电管理与业务交互流程

六、硬件设计要点

七、典型应用场景

八、可靠性与测试验证

九、设计检查清单

## 一、文档目的与适用范围

本文档规定硬件产品中 VPX（VITA 46 系列）总线及其系统集成规范 OpenVPX（VITA 65）的机械结构、连接器信号定义、电源供电体系、高速串行互连拓扑、机箱管理总线、散热与加固要求，以及背板与插件模块的原理图设计、PCB 设计、互连指配与联调验证流程，作为同类产品设计的一致依据。

适用范围：采用 3U/6U VPX 结构的加固型、导冷型或风冷型计算与信号处理整机，包含背板、插槽、电源模块（VITA 62）、交换模块、处理模块、射频与光互连模块。

不适用范围：VPX 机箱内各板卡的处理器本地总线（DDR、本地 PCIe、SPI、I2C 等）另行规定；机箱对外端口（以太网、光纤、射频接插件）按各自接口文档执行；VMEbus 并行总线（VITA 46.1 兼容模式）属历史兼容机制，新设计不推荐使用。

## 二、接口概述

VPX 是在 VMEbus 的机械基础上，把并行总线替换为高速串行互连的加固型总线标准，由 VITA 组织制定。它的本质特征是：不再定义单一总线协议，而是定义一套"结构 + 电气 + 管理"的平台框架，具体业务协议由 VITA 46 的系列子标准指定。

| 标准号 | 名称 | 作用 |
| --- | --- | --- |
| VITA 46.0 | VPX 基础规范 | 定义连接器、机械结构、槽位间距、电源引脚与差分信号排布 |
| VITA 46.3 | Serial RapidIO 夹层 | 规定 SRIO 在 VPX 差分对上的引脚映射与通道绑定方式 |
| VITA 46.4 | PCI Express 夹层 | 规定 PCIe 在 VPX 上的映射，是目前应用最广的夹层协议 |
| VITA 46.7 | 以太网夹层 | 规定背板以太网在 VPX 差分对上的引脚映射 |
| VITA 46.9 | XMC/PMC 子卡 | 定义板载夹层扩展卡的机械与电气接口 |
| VITA 46.10 | 后走线模块 RTM | 定义后插模块与前面板的引出方式 |
| VITA 46.11 | 系统管理 | 基于 IPMI 的机箱管理总线，规定管理控制器分级与上下电流程 |
| VITA 65 | OpenVPX | 定义平面划分与插槽、模块、背板三级配置文件，解决互操作性 |
| VITA 48 | REDI 加固 | 导冷结构、楔形锁、导热界面材料与二级维护要求 |
| VITA 62 | 电源模块 | 规定 VPX 电源模块的输出电压、功率等级与管理接口 |
| VITA 66 | 光互连 | 光纤触点的机械与光学接口，用于机箱内 / 外光互连 |
| VITA 67 | 射频互连 | 同轴盲插射频触点，用于软件无线电类插件 |
| VITA 49 | VRT 无线传输 | 射频采样数据流在分组网络上的封装格式 |

与前几篇介绍的接口相比，VPX 有三个显著特点：一是把单一协议总线变为多协议平台，同一背板上可以并存 PCIe、SRIO、以太网与自定义串行链路；二是由 VITA 46.11 机箱管理器统一管理所有插槽的上下电、故障隔离与热插拔，管理面与业务面在物理上分离；三是整机环境指标（振动、冲击、温度、盐雾、砂尘、导冷或风冷）由 VITA 48 规定，属于典型的军工、航电与车载环境条件。

## 三、物理层与结构规范

VPX 的物理层涵盖机械结构、连接器、触点分配、电源与接地四个部分。设计时应先确定产品形态（3U 还是 6U、导冷还是风冷、是否带后走线模块），再据此选择具体的连接器型号与引脚排布方案。

### （一）机械结构与槽位

VPX 沿用欧卡机械体系，插件尺寸与 3U/6U 定义保持一致，槽位节距为标准值。

| 项目 | 3U | 6U | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 板高 | 100 mm | 233.35 mm | 不含面板与锁紧装置 |
| 板深 | 160 mm | 160 mm | 带后走线模块时深度另行规定 |
| 槽位节距 | 20.32 mm （ 0.8 in ） | 20.32 mm （ 0.8 in ） | 即常规的 4HP 间距 |
| 前面板宽度 | 与槽位节距一致 | 与槽位节距一致 | 面板需配置锁紧器与起拔器 |
| 典型插拔次数 | 不少于 500 次 | 不少于 500 次 | 取决于连接器型号与镀层工艺 |

结构件的选择必须一次到位：楔形锁的尺寸影响插入力，导冷机箱依靠两侧导轨把热量传到冷板，因此插拔力、导热界面材料与模块结构件三者必须同步校核，并在样机阶段完成实际插装与标记检查。

### （二）连接器与触点

VPX 的标志是采用 MultiGig RT2 系列高速连接器（多家厂商提供兼容件）。该连接器取代了原来的欧式 DIN 连接器，具备可控阻抗差分对、多点接地屏蔽和分级的引脚接触顺序。

| 特性 | 参数或要求 | 设计提示 |
| --- | --- | --- |
| 差分阻抗 | 100 Ω ±10 % | 背板与插件 PCB 均按此控制，偏差过大将导致链路训练失败 |
| 支持速率 | 典型每对 3.125~12.5 Gbps 量级 | 更高速率需选用新一代连接器并重新核算插损 |
| 接地屏蔽 | 差分对相邻位置布有接地触点 | 地触点数量不得随意减少，禁止 " 偷地 " |
| 引脚序列 | 先接触地、再预充电电源、最后业务信号 | 支持热插拔时必须严格依赖此序列 |
| 端接方式 | 压接 | 不建议采用焊接方式，返修困难且阻抗不可控 |
| 引脚定义 | 按排划分为电源、地、差分对、单端四类 | 具体分配以所遵循的 OpenVPX 配置为准 |

差分对分配有一个常见误区：一个 VPX 连接器上包含大量差分对，但并非所有位置都能跑到最高速率。靠近连接器中部、屏蔽条件好的位置应优先留给数据面，远离接地屏蔽的边缘位置多用于低速管理类信号。选型时应向连接器厂商索取对应配置的 PCB 封装与叠层建议图。

### （三）电源体系

VPX 采用分布式供电：符合 VITA 62 的电源模块把输入（常用 28 V 或宽范围直流）转换为多路低压大电流，通过背板分配到各插槽。连接器上通常定义为 VS1、VS2、VS3 三路主电源与一路辅助电源。

| 网络 | 常规电压 | 主要去向 | 设计要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| VS1 | +12 V | 模块一次电源，各 POL 输入 | 每个插件配置独立缓起动与过流保护 |
| VS2 | +3.3 V | 控制面、管理、二次电源输入 | 上下电顺序需与管理流程协同 |
| VS3 | +5 V | 外设、 USB 等 | 电流较小，不宜依赖背板做大功率供电 |
| 辅助电源 | +3.3 V | 板卡管理控制器 | 常带电，是管理面与热插拔的基础 |
| GND | 0 V | 电源回流与信号回流 | 回流地数量必须充足，与连接器型号强相关 |

每个插槽的可用功率受背板铜皮厚度、触点载流能力、散热方式与电源模块输出能力共同限制。热设计余量需结合具体项目核算：导冷机箱的单槽可用功率通常高于风冷，但必须在规定的温度范围内完成验证。设计早期应编制供电预算表，并留出至少 20 % 余量。

### （四）平面划分原则

OpenVPX 把连接器上的差分信道划分为若干个"平面"，最常见的是控制面、数据面、扩展面，此外保留一部分用户自定义引脚。每个平面的差分对数量与走向（到相邻插槽还是到中心交换槽）决定了背板能支持的拓扑。

控制面：用于机箱管理之外的低速控制通道，常见为千兆背板以太网或 x1 PCIe，通常从每个外围槽扇出到星型中心。

数据面：承载 PCIe、SRIO、万兆以太网等高速业务，给定的配置文件会明确划分成几路多通道绑定。

扩展面：相邻插槽之间的点对点链路，用于不经中心交换的低时延直连。

用户自定义面：由项目自行定义，可布置差分链路或其他低压差分总线。

## 四、协议层与平面划分

VPX 本身没有统一的业务协议层，它是"机械—电气—管理"三层框架加上所选夹层协议的组合。理解这个结构，是完成整机互连指配的关键。

### （一）三级配置文件

OpenVPX 用三套配置文件共同描述一次互连：插槽配置定义机箱某个插槽提供给板卡的接口；模块配置定义板卡自身的对外接口；背板配置定义各插槽之间的走线连接关系。三者必须相互兼容。

| 层级 | 命名前缀 | 示例 | 作用 |
| --- | --- | --- | --- |
| 插槽配置 | SLT | SLT3-PAY-1F2U-16.2.3-1 | 机箱图纸与背板接口的描述依据 |
| 模块配置 | MOD | MOD3-PAY-1F2U-16.2.3-1 | 板卡设计与对外兼容性的声明 |
| 背板配置 | BKP | BKP3-CEN08-11.2.3-n | 背板走线规划与网表校核的依据 |

配置文件名称中的数字串带有特定含义，代表不同的引脚分配与通道组合。项目采用哪套配置文件，应在方案阶段就写进接口约定书，并在原理图与 PCB 的图框栏中长期标注，便于后续物料替代与互插验证。

### （二）典型拓扑

VPX 背板上最常见的拓扑有三种，它们决定了各插槽之间的访问路径与带宽瓶颈。

| 拓扑 | 结构 | 优点 | 注意事项 |
| --- | --- | --- | --- |
| 星型集中交换 | 所有外围槽连到 1~2 个中心交换槽 | 易于集中控制与冗余，通用性最好 | 交换槽存在单点失效风险，宜做双星 |
| 分布式全网格 | 每个槽与其余槽均有链路 | 时延最低、不依赖中央交换 | 背板走线量剧增，差分对数量往往不足 |
| 环形或菊花链 | 相邻槽互连成环或链 | 适合流水处理：采集 → 处理 → 输出 | 单点开路影响整条链路，需路径冗余 |

这里有一条重要约束：一条链路能否建起来，除了物理连通，还需要两侧链路层协议一致。一侧配 PCIe 而另一侧配万兆以太网，物理层正常但协议不通；软件侧把端口模式配错，同样是这类产品"连不上"的最常见原因。

### （三）管理总线

VPX 的管理走独立的总线，物理层为 SMBus，由机箱管理控制器通过 IPMI 命令控制各板卡的管理控制器。这套机制使管理面独立于业务面供电，由一个低功耗实体管理整个模块的上下电。

物理层：两线 SMBus，常用 100 kHz，需上拉，并与板内其他 I2C 设备隔离。

地址：槽位地理地址在插入后由背板硬连线给出，板卡据此知道自己所在的插槽。

能力：状态查询、上下电控制、故障隔离、热插拔、风扇控制、温度与电流遥测、固件更新。

分级：VITA 46.11 定义了不同等级的管理控制器能力，项目需明确实现到哪一级。

## 五、上电管理与业务交互流程

VPX 系统的关键不在"连上线"，而在"有序上电"。以下流程既是标准动作，也是出问题时最应先排查的对象。

### （一）模块上电顺序

一次规范的插入与上电按下面七步推进，任何一步失败都会在管理侧留下对应的故障标识。

| 步骤 | 动作 | 失败表现 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 连接器地首先接触，建立回流路径 | 静电泄放路径缺失，可能损坏器件 |
| 2 | 预充电引脚通过限流给模块输入电容缓充 | 插入打火、背板电压跌落、其他板卡被复位 |
| 3 | 辅助电源到位，板卡管理控制器先运行 | 管理控制器不工作，后续步骤无法执行 |
| 4 | 管理控制器读取地理地址，向机箱管理控制器报到 | 机箱侧看不到该槽位，判定为空槽 |
| 5 | 机箱侧下发上电命令，板卡开启主电源 | 业务电路一直不上电，业务面无设备 |
| 6 | 电源好信号有效，释放复位，加载配置 | 链路训练不能开始，对端看不到节点 |
| 7 | 业务面完成链路训练并被枚举成功 | 看不到设备、网络口不建链 |

### （二）业务链路建立

以最常见的数据面 PCIe 为例，一次成功的链路建立需要五个条件同时满足：两侧供电完成且复位已释放；参考时钟稳定且抖动满足要求；两端端口模式匹配；背板链路插损在预算内；预加重与均衡配置合理。任一条件不满足，链路会停留在较低速率或在链路训练状态机内反复跳转。

### （三）机箱管理交互

管理面上，板卡管理控制器周期性上报遥测数据（电流、电压、多路温度），机箱管理控制器依据策略调整风扇转速、执行功率预算仲裁，必要时切除故障插槽并上报告警。这条链路不依赖操作系统，即便业务电路完全不工作也应能完成机箱内全部模块的发现与控制，这是判断管理层是否正常的关键分界点。

## 六、硬件设计要点

VPX 产品的成本大头在背板与结构件，因此设计失误的返工代价极大。以下十二条为工程经验总结。

- 先定配置文件再画原理图：每块 VPX 板卡都应有明确的模块配置，详细的差分指配表必须与该配置逐一对应。

- 差分阻抗全链路统一：连接器、背板过孔、插件走线全程 100 Ω ±10 %；厚背板的过孔残桩必须背钻。

- 严禁删减接地引脚：厂商提供的封装中每一个地引脚都不可删除或挪作信号用。

- 插入损耗预算：按最坏链路（跨接最多连接器、走线最长）核算，预留余量不小于 3 dB，板材优先选低损耗等级。

- 预充电电路必须存在：模块输入电容总量受限制，热插拔要靠缓起动限制浪涌，否则会拉垮背板。

- 管理控制器独立供电：管理控制与采集电路由常电供电，不得受业务电源影响。

- 地理地址走线正确：地理地址的上下拉由背板决定，板卡侧通常直接或经缓冲送管理控制器，反接会导致整批无法识别。

- 参考时钟按差分规则处理：抖动需满足所选协议要求，且不得跨地平面分割。

- 按业务差异制定电源树：各路主电源的缓起动时序、限流点与电源好阈值应与机箱管理策略协同。

- 机械与热设计同步：导冷机箱的楔形锁压紧力、导热垫压缩量、器件到冷板的距离须在结构图上标注。

- 后走线模块逐点核对：VITA 46.10 的信号转接关系极易出错，必须用网表逐点校对。

- 防误插设计：键控块取决于槽位类型与所遵循的配置，需保证不同功能的模块不能互换插入。

## 七、典型应用场景

VPX 的典型价值在于"多个异构处理模块在同一个机箱内互连并统一管理"，以下为七类应用及其设计关注点。

| 场景 | 典型配置 | 设计关注点 |
| --- | --- | --- |
| 通用加固计算 | 处理器板加交换板 | 功耗预算、通道分配、散热 |
| 雷达与电子战信号处理 | 多 FPGA 加模数 / 数模转换板 | 链路时延、采样同步、时钟抖动 |
| 软件无线电 | 射频子卡加 VITA 67 触点 | 射频触点插损、屏蔽隔离、数据流封装 |
| 车载与机载任务计算机 | 多模块冗余加双星交换 | 振动冲击、导冷、掉电保护、冗余切换 |
| 高速采集与存储 | 采集板加固态存储板 | 持续带宽、通道拆分、存储协议支持 |
| 光互连集群 | VITA 66 光纤交联 | 光纤管理、网格拓扑、误码率 |
| 地面站与航电测试 | 6U 大板多协议互转 | 协议转换、后走线引出、维护便利 |

## 八、可靠性与测试验证

VPX 的排障要严格按层推进：机械层—管理层—电源层—物理层—链路层—业务层。跳层排查是这类产品最常见的时间浪费源。

| 现象 | 可能原因 | 排查方法 |
| --- | --- | --- |
| 插入后机箱完全没反应 | 地理地址错、辅助电源缺失、管理控制器未供电 | 量管理控制器供电、查地理地址电平、查管理总线波形 |
| 能看到槽位但业务电路不上电 | 机箱策略限制、管理控制器拒绝、过流保护 | 读管理事件记录、查缓起动使能 |
| 业务已上电但主机看不到设备 | 复位未释放、参考时钟缺失、端口模式配错 | 量参考时钟、查复位时序、读链路训练状态 |
| 链路能建但速率下降 | 背板插损过大、预加重不合理 | 测背板散射参数、扫发送端预设、看训练记录 |
| 时通时断 | 接触不良、模块未插到位 | 重新插拔、检查导轨与楔形锁、检查接触印痕 |
| 插入时其他板卡复位 | 预充电不足、输入电容过大 | 放缓缓起动斜率、降低总电容 |
| 高温下误码率升高 | 眼图余量不足、参考时钟漂移 | 高低温实测误码、核算抖动指标 |
| 更换模块后不通 | 配置不匹配或差分对引脚对应关系错 | 核对两侧配置、用网表校对引脚 |
| 管理可读但遥测值异常 | 采样参考不准、采集路径错 | 比对万用表读数、校准采样系数 |
| 后走线侧信号不一致 | 转接关系表错 | 逐点通断测试、核对后走线设计稿 |
| 光或射频链路衰减过大 | 触点脏污、未插到位 | 清洁触点、测插损、按厂商推荐寿命评估 |

测试项建议覆盖九个方面：插拔寿命与接触电阻、插损与回损、眼图与误码率（常温和边界温度各一轮）、上下电时序与管理事件符合性、掉电与热插拔重复、供电预算与纹波、结合导冷的振动测试、温度循环与容差、振动冲击与盐雾（如适用）。

## 九、设计检查清单

VPX 相关设计在项目节点评审时建议至少落实以下十八条。

已选定明确的模块、插槽与背板配置，并在图框中注明。

连接器型号、压接规格与 PCB 封装已按厂商推荐。

所有接地引脚均已保留，未删减或改作他用。

差分对全链路阻抗受控，背板过孔已做背钻。

最坏链路的插损预算已核算，余量满足要求。

板材等级、铜厚与层压结构已与背板厂确认。

各路主电源与辅助电源的电源树及缓起动时序已定义。

模块侧输入总电容已满足热插拔浪涌要求。

预充电与热插拔控制器已选型并验证参数。

管理控制器由常电供电，固件实现了所需的管理命令集。

地理地址译码与背板极性已检查。

业务侧复位释放与电源好时序符合要求。

参考时钟抖动指标与走线满足所选协议要求。

防误插方案按槽位类型选定。

导冷或风冷结构件、导热界面材料与到冷板距离已校核。

后走线模块（如有）转接关系已逐点核对。

已完成常温与极限温度的眼图和误码测试。

已完成多次上下电、掉电与热插拔重复测试。

注：本文为 VPX 接口的通用设计说明。VPX 的许多条目（具体引脚映射、配置文件名称、机械公差）会因标准版本与连接器厂商而异，实际项目需以所采用的 VITA 46 系列、VITA 65 配置文档与连接器数据手册为准。