硬件接口协议系列

硬件接口协议之 CPCI 接口

设计说明

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 文档名称 | 硬件接口协议之 CPCI 接口设计说明 |
| 适用范围 | CompactPCI 及其串行化衍生体系（ PlusIO 、 Express 、 Serial ）的机箱与板卡设计 |
| 文档版本 | V1.0 |
| 文档状态 | 设计参考 |
| 编制日期 | 2026-10-09 |

目录

一、文档目的与适用范围

二、接口概述

三、物理层与机械规范

四、协议层与总线体系

五、热插拔与枚举流程

六、硬件设计要点

七、典型应用场景

八、可靠性与测试验证

九、设计检查清单

## 一、文档目的与适用范围

本文档规定硬件产品中 CompactPCI（简称 CPCI）总线的机械结构、连接器定义、并行 PCI 总线电气要求、热插拔机制、后走线 I/O 与其串行化衍生体系的设计要求，作为工业与通信类整机产品研发的一致依据。

适用范围：3U 与 6U CompactPCI 机箱、背板、系统槽主控板、外设板、后走线模块；以及在同一机械体系内保留引脚兼容的串行化衍生体系。

不适用范围：板内处理器本地总线；纯粹的机对外端口遵循各自接口规范；不同厂家私有背板引脚按项目接口约定书执行。

## 二、接口概述

CompactPCI 由 PICMG 在二十世纪九十年代发布，本质是把桌面 PCI 并行总线搬到欧卡结构上，并加入工业化所需的加固、热插拔与冗余能力。它继承了 PCI 的软件模型，因此板卡驱动复用度高；同时由于采用插针式高密度连接器和前面板起拔锁紧结构，其机械可靠性远高于普通台式机插槽。

| 规范 | 名称 | 主要内容 |
| --- | --- | --- |
| PICMG 2.0 | 核心规范 | 机械结构、连接器排列、并行 PCI 在背板上的定义 |
| PICMG 2.1 | 热插拔 | 分级引脚序列、板卡选择信号、健康信号与插拔流程 |
| PICMG 2.5 | 计算机电话扩展 | H.110 时分复用语音总线的引脚定义 |
| PICMG 2.9 | 系统管理总线 | 基于两线管理总线的机箱管理框架 |
| PICMG 2.11 | 电源接口 | 电源模块的输入、输出与管理信号 |
| PICMG 2.16 | 分组交换背板 | 用以太网做背板交换互联，解决并行总线的扩展瓶颈 |
| PICMG 2.20 | 串行交换 | 早期串行星型交换尝试 |
| PICMG 2.30 | PlusIO | 保留并行总线，把后走线连接器改为串行 I/O |
| PICMG EXP.0 | CompactPCI Express | 改用高速连接器与串行星型拓扑 |
| PICMG CPCI-S.0 | CompactPCI Serial | 引脚重新定义为串行总线，向下不兼容并行 PCI |

这一族标准的演进逻辑很清晰：并行总线的带宽与引脚数都无法继续扩张，于是先用双总线（并行加后走线）过渡，再彻底串行化。选型时应明确落在哪一档，因为并行 CPCI、PlusIO、Serial 三者在电气上互不兼容，只是共用同一套机械外壳。

## 三、物理层与机械规范

CPCI 的物理层由机械、连接器、总线电气三部分构成。其中键控与分级引脚是它与普通 PCI 插槽最大的区别。

### （一）机械与连接器

CPCI 沿用欧卡形态，采用间距 2 mm 的硬质公制（Hard Metric）连接器，符合相应 IEC 连接器标准。相比 2.54 mm 的欧式连接器，它的密度更高、阻抗更可控，并为卡片导向插槽提供了专门的屏蔽区。

| 项目 | 参数 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 板卡尺寸 | 3U 为 100 mm × 160 mm | 6U 为 233.35 mm × 160 mm |
| 槽位节距 | 20.32 mm | 即常规 4HP ，与 VPX 相同 |
| 连接器间距 | 2 mm 栅格 | 五排结构，含屏蔽排 |
| 前面板 | 配置锁紧器与起拔器 | 工业化插拔与抗振动的关键 |
| 键控 | 按供电电压区分 | 防止不同电平卡误插 |

连接器编号按 J1 到 J5 排列：J1 承载 32 位并行 PCI 总线；J2 在 3U 上用于后走线 I/O，在 6U 上可用于 64 位总线扩展或后走线；J3 到 J5 在 6U 上多为用户自定义 I/O。具体排列以所采用的核心规范版本为准。

### （二）并行总线电气

并行 CPCI 的总线参数与当时的 PCI 规范一致，但背板负载远高于台式插槽，因此时钟分配、驱动能力与总线仲裁需要特别注意。

| 项目 | 32 位 | 64 位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 总线宽度 | 32 bit | 64 bit | 由是否使用扩展连接器决定 |
| 时钟频率 | 33 MHz | 33 或 66 MHz | 66 MHz 对背板负载极其敏感 |
| 理论带宽 | 约 132 MB/s | 约 264 或 528 MB/s | 实际可用带宽低于理论值 |
| 供电 | 5 V 或 3.3 V | 5 V 或 3.3 V | 由键控区分，不可混插 |
| 最大负载 | 有限于规范 | 有限于规范 | 插槽数增加会显著劣化信号 |

并行总线还有一条容易被忽略的限制：板上所有插槽共享一条总线，任一时刻只能有一对设备通信，且总线是稀缺资源。这也是后来引入以太网分组交换背板（PICMG 2.16）的根本原因。66 MHz 下的信号完整性对背板走线长度、分支长度与负载都有严格限制，工程上通常建议按最坏负载做 SI 仿真。

### （三）分级引脚

热插拔能力的物理基础是连接器上的分级引脚：长度不同的插针在插入过程中先后接触，形成确定的先后顺序。

- 最长的地引脚先接触，为板卡建立参考电位与静电泄放路径。

- 预充电引脚通过限流给板上滤波电容缓慢充电，避免拉垮背板。

- 较短的电源与信号引脚最后接触，此时电源已基本平稳。

拔出时顺序相反：业务信号先断开，随后切断主电源。任何绕过这一机制的"带电直接插拔"，都可能造成连接器烧蚀或器件损坏。

## 四、协议层与总线体系

CPCI 的协议层取决于所选的子规范。理解三种模式，就能判断一台机器属于哪一代。

### （一）软件模型

并行 CPCI 与桌面 PCI 共享同一套配置空间与寻址模型，总线上的设备通过配置空间完成资源分配。对软件而言，它在很大程度上"看起来就是一条 PCI 总线"，这是 CPCI 能在工业领域长期存在的最重要原因——驱动与应用层几乎不需要改造。

### （二）三代形态对比

| 形态 | 业务总线 | 拓扑 | 兼容性 | 适用场景 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 并行 CPCI | 共享并行总线 | 多分支共享总线 | 与桌面 PCI 软件兼容 | 存量设备、低速采集与控制 |
| PlusIO | 并行总线加后走线串行口 | 总线加点到点 | 保留原 J1 定义 | 需要平滑过渡的改造项目 |
| Serial 或 Express | 高速差分串行链路 | 星型集中交换 | 电气上不再兼容并行总线 | 新设计的高带宽整机 |

串行化形态引入了一个重要变化：必须有一个系统槽集中提供交换能力。所有外设槽的链路都扇入系统槽，由其中的交换芯片完成路由。这样摆脱了共享总线的带宽瓶颈，但也把系统槽变成了可靠性焦点，工程上通常要求冗余电源与冗余管理。

### （三）管理总线

机箱管理通过两线串行总线实现（对应专用子规范），由管理控制器轮询各插槽的状态、温度与故障位。它独立于业务总线运行，即使业务系统崩溃，管理面也应能完成掉电告警、风扇调速与故障隔离。

## 五、热插拔与枚举流程

热插拔是 CPCI 相对桌面 PCI 最核心的增强。整个流程由硬件握手信号与软件枚举共同完成。

### （一）关键握手信号

| 信号 | 方向 | 作用 |
| --- | --- | --- |
| 板卡选择信号 | 槽位到板卡 | 有效时板卡才允许接入总线 |
| 健康状态信号 | 板卡到槽位 | 表示板卡电源与逻辑已就绪 |
| 总线复位信号 | 槽位到板卡 | 上电期间保持在复位态 |
| 枚举通知信号 | 板卡到系统 | 通知软件有新设备插入或拔出 |

### （二）插入流程六步

一次规范的热插入按下列顺序完成，任何一步不到位都会在软件侧表现为"看不到设备"或"设备异常"。

- 地引脚先接触，板卡获得参考电位。

- 预充电引脚经限流给输入电容缓充，限制浪涌电流。

- 板卡上电完成后拉高健康状态信号，向机箱表明自身就绪。

- 机箱侧确认健康后，使能板卡选择信号，允许其接入总线。

- 板卡释放本地复位，配置寄存器可访问。

- 板卡触发枚举通知，软件扫描总线并加载驱动。

### （三）拔出流程

拔出前必须先由软件完成资源回收：关闭驱动、停止 DMA、切断总线访问，然后通过管理通道把该槽位下电，最后才允许机械拔出。跳过软件准备直接热拔，是最常见的数据损坏与死锁来源。

## 六、硬件设计要点

结合并行总线与工业化安装的双重特征，以下十二条是设计要点。

- 键控必须与供电一致：不同电压等级的板卡靠键位区分，混插将造成器件损毁。

- 背板负载核算：并行总线的可驱动插槽数有上限，扩槽必须重新核算。

- 分支长度最小化：共享总线的每个分支都是反射源，走线应尽量短并控制拓扑。

- 时钟到各槽距离均衡：并行总线对时钟偏移敏感，应做等长并保证完整地平面。

- 限制板上总输入电容：热插拔浪涌受限于预充电电流，容值过大将无法可靠上电。

- 缓起动与限流：板卡侧必须有可控的上电斜率，必要时加诊断过流保护。

- 板卡选择信号正确实现：未选通时总线驱动器必须保持高阻。

- 健康信号由电源监控产生：不应由可编程逻辑随意拉高。

- 后走线信号核对：后走线连接器的引脚对应关系是返工高发区，必须网表校对。

- 串行化形态走差分规则：采用 Serial 或 Express 时，全程按差分阻抗与插损预算设计。

- 管理与业务分离供电：管理控制器由常电供电，保证业务掉电时仍可管理。

- 兼顾结构与散热：起拔器、锁紧器、导冷或风冷方案需与整机结构同步校核。

## 七、典型应用场景

CPCI 的价值在于"工业级可靠性加桌面级软件生态"，以下为七类典型应用。

| 场景 | 形态 | 关注点 |
| --- | --- | --- |
| 工业控制与数据采集 | 并行 3U 整机 | 抗干扰、宽温、长期供货 |
| 通信与网络设备 | 6U 加分组交换背板 | 带宽、冗余、热插拔维护 |
| 电信增值业务 | 语音总线扩展 | 时隙资源、时钟同步 |
| 测试测量仪器 | 后走线密集 I/O | 信号完整性、屏蔽 |
| 轨道交通车载 | 加固型整机 | 振动、冲击、宽压输入 |
| 航空航天地面设备 | 冗余电源与冗余管理 | 故障隔离、可维护性 |
| 存量系统扩容改造 | PlusIO 过渡 | 兼容旧软件、平滑升级 |

## 八、可靠性与测试验证

CPCI 的排障同样建议分层推进：结构与键控—电源与缓起动—热插拔握手—总线枚举—业务层。

| 现象 | 可能原因 | 排查方法 |
| --- | --- | --- |
| 插入困难或插不到位 | 键位不匹配、导轨变形 | 核对键控与供电、检查结构件配合 |
| 插入后背板被拉垮 | 输入电容过大、缓起动缺失 | 测插入浪涌、放缓缓起动斜率 |
| 系统看不到新插入的板卡 | 选择信号未使能、枚举信号未触发 | 量握手信号时序、查软件扫描流程 |
| 能看到但读写异常 | 总线时序裕量不足、驱动能力不够 | 测总线波形、减少插槽数对比验证 |
| 上电后偶然死机 | 未选通时总线未高阻 | 检查总线驱动器使能逻辑 |
| 拔出后系统异常 | 软件未做资源回收 | 补充驱动卸载与 DMA 停止流程 |
| 高负载下误码升高 | 并行总线反射与串扰 | 做背板信号完整性仿真与实测 |
| 后走线信号错误 | 引脚对应关系错 | 逐点通断测试 |
| 串行化形态链路不建 | 两端速率或通道数配置不一致 | 核对系统槽与外设槽配置 |
| 高温下不通 | 驱动能力随温度劣化 | 高低温实测时序裕量 |
| 振动环境下接触不良 | 连接器磨损或压紧力不足 | 检查连接器寿命与锁紧状态 |

测试项建议覆盖十个方面：插拔寿命与接触电阻、插入浪涌与背板电压跌落、热插拔握手时序、重复插拔后的枚举成功率、总线读写压力测试、背板信号完整性与时序裕量、串行链路的眼图与误码、电源与纹波、高低温循环、振动与冲击。

## 九、设计检查清单

建议在节点评审时至少落实以下十八条。

已明确所采用的形态（并行、PlusIO、Serial 或 Express）并在图框标注。

机械尺寸、槽位节距与 IPC 类公差已校核。

连接器型号、压接规格与封装按厂商推荐。

键控与供电电压一致，防误插方案有效。

背板负载、分支长度与时钟偏移已计算或仿真。

板卡输入总电容满足预充电限制。

缓起动与限流保护参数已验证。

握手信号（选择、健康、复位、枚举）全部正确实现。

未选通时总线驱动器保持高阻。

健康信号由电源监控产生。

后走线连接器引脚对应已网表核对。

串行化形态已完成差分阻抗与插损预算。

管理控制器由常电供电且单板业务掉电时仍可管理。

软件侧已实现完整的热插拔接入与拔出流程。

已完成多次循环热插拔测试。

已完成插入浪涌与背板跌落实测。

已完成高低温下的总线读写压力测试。

已完成振动与冲击评估，并确认关键器件长期供货可行。

注：本文为 CompactPCI 接口的通用设计说明。不同 PICMG 子规范的引脚定义、拓扑与电气参数差异明显，实际项目需以所采用的具体规范版本与连接器厂商数据手册为准。