硬件接口协议系列

硬件接口协议之 Aurora 接口

设计说明

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 文档名称 | 硬件接口协议之 Aurora 接口设计说明 |
| 适用范围 | 基于高速收发器的点对点轻量级串行链路设计（以 FPGA 实现为主） |
| 文档版本 | V1.0 |
| 文档状态 | 设计参考 |
| 编制日期 | 2026-10-09 |

目录

一、文档目的与适用范围

二、接口概述

三、物理层设计

四、协议层设计

五、链路建立与数据传输流程

六、硬件设计要点

七、典型应用场景

八、可靠性与测试验证

九、设计检查清单

## 一、文档目的与适用范围

本文档规定硬件产品中 Aurora 点对点串行链路的电气要求、收发器配置、链路建立流程、帧格式与用户接口、通道绑定与去偏移要求、复位与错误恢复机制，以及设计与测试验证要求，作为采用该协议的高速互连设计的一致依据。

适用范围：同一或不同厂商可编程逻辑器件之间，通过高速收发器实现的点对点全双工或单工链路，常用于板内、板间与背板互连。

不适用范围：需要与第三方标准设备互通的场景；需要跨厂商生态互操作的场景。若不满足上述前提，应改选标准总线。

## 二、接口概述

Aurora 是一种轻量级链路层协议，随主流 FPGA 厂商的高速收发器 IP 一同提供。它不是一个标准化组织的公开标准，而是厂商提供的开放实现：只要在两端使用该 IP，即可获得一条可用的点到点管道。

| 维度 | 取值或说明 |
| --- | --- |
| 拓扑 | 点对点，通常全双工，也支持单向 |
| 承载方式 | 运行在器件内置的高速串行收发器上 |
| 用户接口 | 基于流接口的握手式数据通道 |
| 通道绑定 | 多通道并行收发，由链路层完成对齐 |
| 开销 | 远低于通用总线，无地址、无枚举、无配置空间 |
| 互通性 | 仅限两端使用相同协议实现 |

把它放进整个高速互连谱系里看，Aurora 的取舍非常清晰：它放弃了寻址、配置空间与跨厂商互通，换来的是极低延迟、极简握手与可控开销。因此它在"两端都是自己可控器件"的场景里效率极高，而在需要与标准化的软硬件生态对接时就不适用。

### （一）与相近协议的取舍

| 项目 | Aurora | SRIO | 裸收发器直连 |
| --- | --- | --- | --- |
| 是否需自行实现链路层 | 否， IP 已提供 | 否 | 是 |
| 是否支持多通道对齐 | 支持 | 支持 | 需自行实现 |
| 是否自带流控 | 支持 | 支持 | 需自行实现 |
| 协议开销 | 低 | 中 | 最低 |
| 开发周期 | 短 | 中 | 长 |
| 适合对象 | 内部点对点管道 | 多节点互连 | 极限定制场景 |

## 三、物理层设计

Aurora 没有独立的电气层规范，其物理层完全等同于所用器件的串行收发器。因此物理设计的重点是收发器配置与 PCB 通道。

### （一）收发器配置

| 配置项 | 说明 | 注意 |
| --- | --- | --- |
| 线速率 | 由收发器类型与器件等级决定 | 两端必须一致 |
| 通道数量 | 单通道或多通道绑定 | 多通道需链路层去偏移 |
| 参考时钟 | 提供收发器锁相环的输入基准 | 抖动直接影响链路稳定性 |
| 编码方式 | 早期为八位转十位，高速版本采用六十四位转六十六位 | 两端必须一致 |
| 差分摆幅 | 按线路损耗与标准要求选择 | 损耗大时可适当提高 |
| 预加重与均衡 | 补偿通道损耗 | 需结合实测眼图调整 |

实际工程中，编码方式的选择会传导到上层：较老的实现采用每十比特承载八比特有效数据的方式，开销约为百分之二十；面向更高线速率的版本改用六十多比特承载六十四比特数据的方式，开销降到百分之三左右。两者不可互通。

### （二）差分通道设计

差分通道设计遵循通用高速串行布板规则，这也是把 Aurora 用稳定的前提条件。

全程差分阻抗受控：典型为一百欧，含器件焊盘、连接器与过孔。

交流耦合电容就近布置：放在发送侧，容值与封装按器件手册推荐。

参考平面完整：差分对下方不得跨地平面分割，换层处增加回流过孔。

通道内长度匹配：同一方向的收发走线各自等长，减少对内偏移。

极性处理：收发支持极性反转，但应以布线正确为原则。

### （三）时钟与复位

收发器需要一个低抖动参考时钟，通常来自专用时钟发生器或板上晶振经锁相环倍频。复位分为收发器复位与协议层复位两级：前者复位物理收发部分，后者复位链路层状态机，两者的释放顺序必须与 IP 的要求一致，否则会出现"硬件正常但链路永远起不来"的现象。

## 四、协议层设计

链路层负责把收发器提供的原始比特流组织成用户可用的数据管道，并实现通道对齐、时钟补偿与流控。

### （一）两种数据模式

| 模式 | 特点 | 适用场景 |
| --- | --- | --- |
| 帧模式 | 保留数据边界，用户提供的数据会被加上起始与结束控制符 | 数据有自然分组、需要保序与边界 |
| 流模式 | 不保留边界，数据连续流动，开销更小 | 持续流式数据、对边界无要求 |

选择依据很简单：只要上层数据存在有意义的分界，就必须用帧模式；流模式虽然省了控制符开销，但一旦链路发生失步或错误，恢复后很难重新找到数据起点。

### （二）链路建立机制

链路建立依靠收发双方交换特定的有序集与控制符完成，大致经历以下阶段。

- 收发器上电与锁相环锁定：此时物理层已具备收发能力。

- 空闲序列交换：双方持续发送空闲序列，用于建立符号对齐。

- 通道对齐与去偏移：多通道模式下，接收侧依据特定序列消除各通道的到达时间差。

- 确认就绪：连续确认后输出通道可用指示，用户逻辑方可开始传输。

### （三）时钟补偿

收发两端的参考时钟不可能完全同频，链路层通过在数据流中周期性插入时钟补偿序列来吸收频差。设计时需要确认两端参考时钟的频率偏差在 IP 规定的范围内，否则补偿缓冲会溢出，表现为周期性错误或短暂链路中断。

### （四）流控机制

| 方式 | 作用 | 使用建议 |
| --- | --- | --- |
| 本地流控 | 接收方请求发送方暂停若干个时钟周期 | 用于防止接收缓冲溢出 |
| 用户流控 | 在不中断数据流的前提下插入简短控制信息 | 用于传递轻量指示或增强信息 |

工程上几乎总要启用本地流控：业务侧的数据产生往往是突发的，接收端来不及取走时若没有反压手段，丢数是必然结果。

### （五）状态与错误指示

链路层向上提供一组状态信号，软件与逻辑设计必须正确使用它们。

通道就绪：指示整条链路已经可以收发，是最重要的使能条件。

单通道就绪：多通道模式下反映每个通道的状态，用于定位问题通道。

硬错误：通常由硬件异常或长时间失步触发，需要整链复位恢复。

软错误：偶发编码错误，链路层可自行恢复，但应计数上报。

帧错误：帧格式异常，常见于选择了帧模式但数据流不规则的场景。

## 五、链路建立与数据传输流程

本节给出从上电到正常收发、再到异常恢复的完整过程，这是调试 Aurora 时的标准动作序列。

### （一）上电初始化六步

- 确认电源与参考时钟已稳定。

- 释放收发器复位，等待锁相环锁定指示有效。

- 释放协议层复位，链路开始发送空闲序列。

- 双方完成符号对齐与多通道去偏移。

- 通道就绪指示拉起，用户侧解除数据发送阻塞。

- 开始正常数据收发，并持续监测错误计数。

### （二）正常收发

用户侧通过握手信号控制数据进出：只有在双方都就绪且对端未反压时，数据才被链路接收。设计上应把背压信号直接连到数据源的使能端，而不是先缓存再期望"应该来得及"。常见的数据丢失都是缓冲深度估算不足造成的。

### （三）错误恢复

| 错误类型 | 表现 | 恢复动作 |
| --- | --- | --- |
| 软错误 | 偶发、计数缓慢增加 | 记录上报，必要时复查信号质量 |
| 硬错误 | 链路失步、收发中断 | 触发协议层复位并重新建立链路 |
| 持续硬错误 | 复位后仍不能建立 | 检查参考时钟、线速率与通道数配置 |
| 缓冲溢出 | 数据错位或短时丢数 | 启用流控、增加缓冲深度 |

复位始终是最后手段而非首选手段。频繁依赖复位维持运行的链路，其根因几乎都在物理层或时钟，而不是软件策略。

## 六、硬件设计要点

以下十二条覆盖了 Aurora 设计中最容易出问题的地方。

- 两端线速率、编码与通道数必须一致：这三项错任一项，链路都无法建立。

- 参考时钟满足抖动要求：优先使用专用时钟芯片，不要用普通 PHY 旁路时钟凑合。

- 两端频偏在允许范围内：不同源时钟时要核算 ppm 偏差，超出范围会出现周期性错误。

- 按所选收发器配置正确的锁相环类型：不同速率段往往需要不同的时钟生成源。

- 差分对全程阻抗受控：包括焊盘、连接器与过孔，禁止跨分割。

- 交流耦合电容按手册选型：位置靠近发送端，封装尽量小。

- 预留均衡调整手段：长走线或背板场景必须能通过寄存器或 IP 参数扫描。

- 启用本地流控：不要依赖后级"应该来得及取走"。

- 数据与三大复位信号正确处理：注意跨时钟域同步与释放顺序。

- 多通道走线长度偏差受控：去偏移能力有上限，不要期待它吸收巨大差异。

- 保留调试观测点：状态信号、错误计数与关键控制线应可接出观测。

- 背板场景做插损预算：串联多个连接器时尤其要核算。

## 七、典型应用场景

Aurora 适合"两端均为自研逻辑、追求高效与低延迟"的场景。

| 场景 | 拓扑 | 关注点 |
| --- | --- | --- |
| 采集数据回传 | 采集板到处理板单向或双向 | 持续带宽、背压处理 |
| 多 FPGA 流水线处理 | 逐级点对点 | 帧边界、确定性延迟 |
| 板间与背板互连 | 同类器件互连 | 插损、均衡、误码率 |
| 替代并行总线 | 点对点串行化 | 线数压缩、引脚资源 |
| 与转换器芯片直连之外的通用管道 | 点对点 | 与专用转换接口的边界划分 |
| 原型阶段的快速连通 | 点到点 | 快速迭代、后续可换协议 |
| 设备内多板卡互联 | 点对点或经背板 | 链路数量、时钟分配 |

## 八、可靠性与测试验证

排障顺序建议为：时钟与复位—收发器状态—链路状态—用户接口—业务逻辑。

| 现象 | 可能原因 | 排查方法 |
| --- | --- | --- |
| 锁相环始终未锁定 | 参考时钟缺失或频率错 | 量参考时钟，核对配置值 |
| 通道就绪始终无效 | 线速率或编码不一致、极性反了 | 核对两端参数，尝试极性反转 |
| 多通道只有部分通道就绪 | 单通道走线质量问题 | 查通道状态，定位具体走线 |
| 反复硬错误 | 信号质量差、均衡不足 | 测眼图，扫描均衡参数 |
| 偶发软错误且持续增长 | 链路余量不足、电源噪声大 | 查电源纹波与走线隔离 |
| 数据错位 | 两侧位宽或字节序不一致 | 核对用户接口参数与字节序 |
| 短时丢数 | 未启用流控、缓冲过浅 | 启用本地流控并加深缓冲 |
| 周期性错误 | 两端参考时钟频偏超标 | 核算时钟偏差，改用同源时钟 |
| 换板块后不通 | 收发参数或引脚约束版本不一致 | 统一版本与约束，核对引脚锁定 |
| 高温下不通 | 收发余量不足 | 温度循环下测误码与眼图 |
| 长时间跑后链路掉线 | 散热导致收发漂移或电源劣化 | 监测温度与电源，做老化测试 |

测试项建议覆盖八个方面：重复上电的链路建立成功率、长时间误码率与错误计数、不同包长下的吞吐曲线、双向并发压力、多通道各自状态监测、流控有效性验证、背板与长线缆场景的误码、高低温与老化。

## 九、设计检查清单

建议在节点评审时落实以下十八条。

两端的线速率、编码方式与通道数量已确认完全一致。

参考时钟的频率、精度与抖动满足收发器要求。

两端时钟频偏在链路容忍范围内，或采用同源时钟。

锁相环类型与时钟源选择符合目标速率要求。

差分走线全程阻抗受控且未跨平面分割。

交流耦合电容位置、容值与封装已在板上落实。

产品的供电与纹波满足高速收发器的要求。

复位释放顺序与跨时钟域同步已处理。

多通道长度偏差在去偏移能力范围内。

均衡参数留有可调整空间，已实测过扫描结果。

本地流控已启用，缓冲深度经过核算。

数据模式（帧或流）选择符合上层数据特征。

用户接口位宽与字节序两端一致。

状态信号已接入，错误计数可查询并记录。

异常检测的复位恢复流程已实现并验证。

关键信号已预留观测点或调试接口。

已完成长时间高负载的误码与压力测试。

已完成高低温环境下的链路稳定性测试。

注：本文为 Aurora 点对点链路的通用设计说明。该实现依托特定 FPGA 厂商的高速收发器 IP，具体的 IP 参数、接口信号、复位时序与约束要求需以所用工具版本与 IP 文档为准。