硬件接口协议系列

硬件接口协议之 JESD204B 接口

设计说明

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 文档名称 | 硬件接口协议之 JESD204B 接口设计说明 |
| 适用范围 | 数据转换器与逻辑器件之间高速串行链路的电气、链路参数与确定性时延设计 |
| 文档版本 | V1.0 |
| 文档状态 | 设计参考 |
| 编制日期 | 2026-10-09 |

目录

一、文档目的与适用范围

二、接口概述

三、物理层设计

四、协议层与链路参数

五、链路建立与同步流程

六、硬件设计要点

七、典型应用场景

八、可靠性与测试验证

九、设计检查清单

## 一、文档目的与适用范围

本文档规定硬件产品中数据转换器与逻辑器件之间 JESD204B 串行链路的电气要求、链路参数计算、通道与帧组织方式、链路建立流程、确定性时延实现方法与测试验证要求，作为高速采集与波形发生类产品的一致设计依据。

适用范围：模数转换器、数模转换器与 FPGA 或专用集成电路之间的板内点对点串行链路，含单链路、多链路与多转换器组网。

不适用范围：转换器前端的模拟信号调理；纯低速并行数据互连；传统并行转换器接口的相关内容按各自规范执行。

## 二、接口概述

转换器与逻辑器件之间的接口长期是系统带宽的瓶颈：并行接口需要大量走线，单端并行还存在偏移与功耗问题。该标准把这条通路彻底串行化，用少量差分通道承载全部采样数据，并提供可选的确定性时延保证。

| 版本 | 主要变化 | 工程意义 |
| --- | --- | --- |
| 初版 | 定义单链路单通道的基本串行框架 | 确立了替代并行接口的方向 |
| A 版 | 支持多通道绑定与多链路 | 带宽可以按通道倍数扩展 |
| B 版 | 引入确定性时延子类型，提升通道速率 | 多片同步与相控阵等应用成为可能 |
| C 版 | 改用新的编码方式，进一步大幅提升线速率 | 面向更高速率换代器件 |

相比一般高速串行总线，该接口有三个独特之处：一是数据流是持续且均匀的，几乎没有突发与空闲，因此对时钟与抖动极其敏感；二是链路参数高度耦合，转换器数量、分辨率、采样率与通道数共同决定线速率；三是往往需要确定性时延，同一系统中多个转换器的采样必须在逻辑侧可对齐。

### （一）子类型与时延保证

| 子类型 | 时延是否确定 | 参考对齐方式 | 适用场景 |
| --- | --- | --- | --- |
| 子类型零 | 不确定 | 无专用对齐信号 | 单通道或对时延无要求的场景 |
| 子类型一 | 确定 | 使用外供的系统参考信号对齐 | 绝大多数新设计，推荐采用 |
| 子类型二 | 确定 | 利用握手信号兼做对齐参考 | 希望省去专用参考线的场景 |

除极简单的场合外，新设计应直接选用子类型一，并在硬件上预留一条独立的低抖动系统参考信号。

## 三、物理层设计

物理层由电流模式逻辑收发器、差分通道与时钟网络组成。整个系统的时钟设计往往比数据走线更关键。

### （一）电气与通道

| 项目 | 典型要求 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 差分拓扑 | 电流模式逻辑，点对点 | 接收端内部通常已含差分端接 |
| 差分阻抗 | 一百欧，控制在百分之十以内 | 全程受控，含焊盘与过孔 |
| 耦合方式 | 交流耦合 | 两端均串接耦合电容 |
| 耦合电容 | 按器件手册推荐 | 放置在靠近发送侧 |
| 通道速率 | 取决于器件等级 | 常见为数吉比特每秒量级 |
| 通道间偏移 | 有限制，链路层可去偏移 | 布线应尽量接近等长 |

### （二）时钟网络

系统需要两类时钟：器件工作时钟（转换器的采样时钟与逻辑侧的处理时钟）和系统参考信号（用于建立确定性时延的对齐基准）。两者必须同源并严格控制走线关系。

同源性：器件时钟与系统参考必须由同一时钟发生器产生，否则每次上电的相位关系随机会导致时延不确定。

走线关系：系统参考信号与器件时钟到达各器件的路径要匹配，使其满足接收端的建立与保持要求。

抖动要求：采样时钟的相噪直接决定转换器的性能指标，应选用高性能时钟器件并避免与数字噪声区交叠。

系统参考形式：可配置为一次触发、周期性或间隙性，具体取决于器件是否支持。

实践中一个反复出现的错误是：先做完了数据走线的等长，却发现系统参考信号与器件时钟的长度差远超出了允许范围，导致链路每次上电的时延都不同。这是这类设计中最典型、也最难在软件侧补救的问题。

## 四、协议层与链路参数

理解链路参数是选型与配置的第一步，所有参数之间互相牵制，改变任何一个都要重新核算。

### （一）参数定义

| 符号 | 含义 | 取值或约束 |
| --- | --- | --- |
| M | 链路中转换器的数量 | 由器件通道数决定 |
| L | 通道数量 | 受逻辑侧收发器数量限制 |
| N | 转换器分辨率 | 有效数据位数 |
| N' | 单个样本占用的总位数 | 在分辨率基础上补齐到半字节边界 |
| S | 每帧中每个转换器的样本数 | 通常取一 |
| F | 每帧的字节数 | 由上述参数推算 |
| K | 每个多帧包含的帧数 | 影响多帧时钟周期 |
| CS/CF/HD | 控制位、控制字、高密度模式等 | 按需求开启 |

### （二）线速率计算

B 版采用八位转十位编码，因此线速率等于：转换器数乘以每帧样本数乘以每样本位数乘以一点二五再乘以采样率，最后除以通道数。这里的系数一点二五就是编码带来的百分之二十开销。

举例：两片转换器、两个通道、每样本十六位、每帧一个样本、采样率二百五十兆赫兹，则线速率为每通道五吉比特每秒。若把通道数增加到四个，同样的采样率下线速率减半，但会占用更多收发器资源。这条权衡每一次选型都会遇到。

| 通道数 | 每通道线速率 | 优点 | 代价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 少 | 高 | 占用收发器少、走线少 | 对器件速率等级与 PCB 要求高 |
| 多 | 低 | 降低单个收发器压力 | 占用更多引脚与逻辑资源 |

### （三）链路层功能

链路层负责把采样数据映射成通道上的字节流，并完成链路的建立与维护。

加扰：把数据流随机化，降低电磁辐射并改善时钟恢复；B 版中可选但强烈建议开启。

帧与多帧组织：多个样本组成帧，多个帧组成多帧，多帧时钟是整个时延机制的时基。

通道对齐：初始化时交换对齐序列，接收端据此消除各通道间的到达偏差。

替换与填充：当有效数据不足以填满通道宽度时，用规定的尾部比特补齐。

## 五、链路建立与同步流程

链路建立是一个严格的三阶段过程，每一阶段都有明确的可观测状态。

### （一）三阶段建立

| 阶段 | 动作 | 判据 |
| --- | --- | --- |
| 码组同步 | 接收方发出请求，发送方持续发送特定的同步字符，接收方确认码边界 | 握手信号被释放 |
| 初始通道对齐 | 发送方送出若干多帧，内含全部链路配置参数 | 接收方解析参数并与本地配置比对 |
| 用户数据 | 进入正常采样数据传输 | 接收方持续获得可用数据 |

第二阶段的配置字由发送方传送给接收方，因此接收方的参数理论上可以自学习。但工程上仍建议两端配置保持一致，这样一旦配置字与本地不符，可以立即报错定位，而不是静默运行在错误参数下。

### （二）确定性时延实现

- 时钟发生器同时产生器件时钟与系统参考，并保证两者相位关系可控。

- 各转换器与逻辑器件在同一系统参考边沿上对齐本地多帧时钟。

- 链路完成初始化后，弹性缓冲按固定的释放延迟输出数据。

- 逻辑侧据此得到每次上电都一致的通道时延。

这里的关键参数是缓冲释放延迟：取值过小无法吸收各通道的到达偏差，过大则白白增加系统时延。它应当根据通道间的实际偏移范围来确定，并留出适当余量。

### （三）重新同步

当链路出现错误、时钟发生切换或器件被重新配置时，需要触发重新同步：拉低握手信号，令链路退回第一阶段重新建立。这一过程会短暂中断数据流，因此设计时应在软件层面做好数据丢弃与重对齐的处理，避免把半帧数据当成有效数据使用。

## 六、硬件设计要点

以下十二条是该接口的工程经验集中体现。

- 时钟方案先行：先确定器件时钟与系统参考的产生与分配方式，再画数据走线。

- 系统参考与器件时钟同源：不同源会导致时延每次上电都不同。

- 控制走线长度差：保证系统参考满足目标器件与逻辑两侧的建立保持要求。

- 线速率提前核算：确保选定的收发器速率等级能够覆盖计算值并留有余量。

- 通道数与时延权衡：通道少则速率高、通道多则资源占用大，需结合带宽与资源决定。

- 差分走线全程受控：阻抗连续、不跨分割、换层加回流过孔。

- 通道间接近等长：虽然链路层可以去偏移，但偏差过大将超出吸收能力。

- 差分极性可修正：确认所用器件支持反转，但不能把它当作布线随意的理由。

- 耦合电容按手册选型：位置靠近发送端，注意封装寄生。

- 握手信号正确处理：注意电平匹配、上拉要求与跨时钟域同步。

- 时钟远离噪声源：采样时钟走线应远离开关电源、射频功率级与数字密集区。

- 预留测试手段：应能读出链路状态、错误计数与时延测量结果。

## 七、典型应用场景

该接口几乎出现在所有需要高采样率数据搬运的系统中。

| 场景 | 配置特点 | 关注点 |
| --- | --- | --- |
| 宽带雷达与电子战接收 | 多片高速模数转换，多链路 | 确定性时延、多片相位对齐 |
| 数字化仪与示波器 | 高采样率单链路 | 持续带宽、抖动与动态性能 |
| 任意波形发生与发射通道 | 高速数模转换 | 时延一致性、数据率与点数匹配 |
| 大规模天线阵列 | 多片同步采样 | 系统参考分配、多器件一致性 |
| 无线通信射频单元 | 双向同时要求高带宽 | 链路数量、功耗与时延预算 |
| 医疗成像前端 | 多通道低速高密度模式 | 通道映射、控制位使用 |
| 软件无线电平台 | 与射频前端直接耦合 | 隔离、噪声与共存 |

## 八、可靠性与测试验证

排障建议按照电源与时钟—握手信号—码组同步—参数校验—数据正确性的顺序推进。

| 现象 | 可能原因 | 排查方法 |
| --- | --- | --- |
| 握手信号一直保持请求态 | 发送方未工作、时钟缺失 | 查电源与时钟，确认发送侧配置完成 |
| 反复退回第一阶段 | 通道质量差、极性反了 | 测通道眼图，尝试极性反转 |
| 收到对方参数但与本地不符 | 两端链路参数配置不一致 | 逐项核对并统一参数 |
| 数据整体错位 | 帧或多帧参数不一致 | 核对帧字节数、每多帧帧数等配置 |
| 每次上电时延不同 | 未使用确定性时延或系统参考未对齐 | 启用对应子类型并检查参考分配 |
| 偶发数据错误 | 链路余量不足、采样时钟抖动大 | 测误码与相噪，检查电源纹波 |
| 某个通道长期出错 | 该通道走线异常或电容焊接不良 | 定位具体通道，做通断与眼图检查 |
| 多片之间相位偏差大 | 系统参考走线长度失控 | 匹配走线并复测相位差 |
| 高温下链路不稳定 | 收发余量不足 | 温度循环下复测误码与时延 |
| 动态性能指标不达标 | 采样时钟相噪差、电源噪声大 | 改善时钟源与电源隔离 |
| 重新配置后链路挂死 | 复位与重同步流程不完整 | 完善触发重同步的完整流程 |

测试项建议覆盖九个方面：重复上电的链路建立成功率、连续数小时的误码与错误计数、多次上电的时延一致性、多器件间的相位偏差、单通道眼图与抖动、握手信号时序实测、与转换性能相关的动态指标、高低温循环、电源纹波与时钟相噪。

## 九、设计检查清单

建议在节点评审时落实以下十八条。

已确定采用的版本与子类型，并在图框中标注。

线速率已按参数核算，收发器速率等级可覆盖并留有余量。

转换器数量、通道数量与帧参数配置两端一致。

器件时钟与系统参考同源，且相位关系可控。

系统参考与器件时钟的走线关系满足建立保持要求。

采样时钟的抖动与相噪满足目标动态性能要求。

通道数与线速率的权衡已评估资源与性能。

差分通道全程阻抗受控，未跨平面分割。

交流耦合电容位置、容值与封装正确。

通道间长度偏差在链路去偏移能力范围内。

差分极性布线正确，或已在软件中做反转处理并记录。

握手信号的电平、上拉与跨时钟域处理已验证。

加扰功能已启用，或明确关闭并记录理由。

缓冲释放延迟已按实际通道偏差配置并留有余量。

链路状态与错误计数可查询并记录。

重同步触发与恢复流程已实现并通过验证。

已完成多次上电的时延一致性与多器件相位测试。

已完成高低温环境下的链路稳定性与误码测试。

注：本文为 JESD204B 接口的通用设计说明。不同版本与不同厂商器件的参数细节、时序要求与寄存器定义存在差异，实际项目需以所采用的标准版本与转换器、逻辑器件的数据手册为准。