硬件接口协议系列

硬件接口协议之 SerDes 接口

设计说明

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 文档名称 | 硬件接口协议之 SerDes 接口设计说明 |
| 适用范围 | 高速串行收发通道的电气、时钟、通道设计与信号完整性通用要求 |
| 文档版本 | V1.0 |
| 文档状态 | 设计参考 |
| 编制日期 | 2026-10-09 |

目录

一、文档目的与适用范围

二、接口概述

三、工作原理与物理层设计

四、关键指标与信道预算

五、通道建立与调试流程

六、硬件设计要点

七、典型应用场景

八、可靠性与测试验证

九、设计检查清单

## 一、文档目的与适用范围

本文档规定硬件产品中高速串行收发通道的组成、电气要求、参考时钟与抖动指标、信道损耗预算、均衡配置方法、PCB 布线规则及测试验收要求，作为各类高速串行接口统一遵循的底层设计依据。

适用范围：板内、板间与背板场景下的点对点高速差分串行通道，包括各类处理器、交换芯片、FPGA 与专用转换器所集成的收发通道。

不适用范围：上层具体协议的事务层定义；低速并行总线。协议相关要求按其各自文档执行，本文只覆盖其共同的物理与通道设计基础。

## 二、接口概述

串行收发通道是现代高速接口的公共底座。它的核心价值是：用少量差分通道替代大量并行走线，从而突破引脚数量、并行偏移与功耗的限制。

| 维度 | 并行方式 | 串行方式 |
| --- | --- | --- |
| 引脚数量 | 随位宽线性增长 | 几十对差分线即可获得极高带宽 |
| 通道间偏移 | 是主要限制因素 | 由链路层去偏移吸收 |
| 时钟传递 | 随路单独传输，受偏斜影响 | 嵌入数据流，由接收端恢复 |
| 功耗 | 总线功耗高 | 单位带宽功耗更低 |
| 设计难度 | 时序收敛困难 | 重心转向信号完整性与抖动 |

理解这一点有助于定位问题：串行方式把并行时代的时序难题，转换成了信号完整性与抖动难题。因此这类设计的关键工作不再是拉多条等长线，而是把通道做干净、把时钟做稳、把损耗控制在预算内。

### （一）典型组成

一条完整的收发通道由发送与接收两条方向相反的路径构成，各包含若干功能模块。

并串与串并转换：把宽并行数据与高速串行比特流互相转换。

编码与加扰：保证直流平衡与足够的跳变密度，便于接收端恢复时钟。

发送驱动器：通常采用电流模式逻辑，向差分通道输出规定的摆幅。

接收前端：包含终端匹配、连续时间均衡与判决反馈均衡。

时钟数据恢复：从数据流中恢复采样时钟，是接收端的核心。

测试与环回：内置伪随机序列发生器与多种环回路径，用于自检。

## 三、工作原理与物理层设计

物理层设计的目标，是让接收端的判决时刻仍拥有足够的眼图张开度。

### （一）发送侧

发送侧主要解决"怎样把信号送出去"的问题。除了编码，核心是预加重（也称去加重）：由于通道对高频分量衰减更大，发送端预先提升跳变沿附近的能量，使到达接收端的波形相对平坦。

| 参数 | 说明 | 调整原则 |
| --- | --- | --- |
| 差分摆幅 | 输出幅度，通常可配置 | 损耗大时适当提高，注意功耗与辐射 |
| 预加重 | 补偿高频衰减 | 以接收端眼图最优为目标扫描 |
| 后游标抽头 | 进一步精细补偿 | 高速率长通道时使用 |
| 输出阻抗 | 与通道阻抗匹配 | 减少反射 |

### （二）接收侧

接收侧主要解决"怎样在失真波形上正确判决"的问题。它由线性均衡、判决反馈均衡与时钟数据恢复组成。

线性均衡：提升高频分量，抑制低频，相当于给通道做一个反滤波器。

判决反馈均衡：利用已判决的历史比特消除后续码元的干扰，对付码间串扰非常有效。

时钟数据恢复：通过锁相环跟踪数据跳变，产生最佳采样相位；其带宽决定了对抖动的跟踪与抑制能力。

自适应：许多器件支持上电自动训练寻找最优系数，但初始值与环境变化仍需工程校核。

### （三）参考时钟

参考时钟是整条链路的时间基准，其质量直接影响抖动预算。设计上应遵循以下原则。

- 优先选用专用时钟发生器，而不是从逻辑分频得到的时钟。

- 严格按照芯片手册的相噪要求选型，重点关注积分相位抖动指标。

- 时钟走线按差分规则处理，远离干扰源，必要时做屏蔽。

- 确认所用收发器是否支持扩频时钟；绝大多数高速链路不支持。

- 与并行侧时钟若必须同源，需核算倍频引入的额外抖动。

## 四、关键指标与信道预算

这一节回答一个核心问题：这条链路能不能跑起来，余量还有多少。

### （一）抖动指标

| 术语 | 含义 | 工程含义 |
| --- | --- | --- |
| 总体抖动 | 在给定误码率下的总时间不确定性 | 直接决定眼图水平张开度 |
| 随机抖动 | 无界的高斯型抖动 | 由噪声源决定，难以完全消除 |
| 确定性抖动 | 有界的可归因抖动 | 包含码间干扰、占空比失真等 |
| 单位间隔 | 一个比特的时间宽度 | 速率越高，单位间隔越小，余量越紧 |

一个直观的认识：当线速率成倍提高时，单位间隔成倍缩小，同样的抖动绝对值所占的比例翻倍。这就是高速率下"任何一点噪声都变得致命"的原因。

### （二）信道损耗预算

信道预算的基本方法是：把从发送端到接收端的所有损耗累加，与收发器的驱动能力和均衡能力比较，并留出余量。

- 列出通道包含的所有段落：芯片封装、板上走线、过孔、连接器、背板走线、线缆。

- 取得各段在目标频率点的损耗值，通常由板材参数、仿真或实测得到。

- 与收发器给出的驱动加均衡能力对比，要求最坏情况下仍有足够余量。

- 余量不足时的措施：降低速率、改用低损耗板材、缩短走线、减少连接器、增强均衡。

板材的选择在这一步起决定作用。普通板材在高速率长走线场景下损耗极大，往往需要升级到低损耗等级；而换板材的成本远低于改版重启。

### （三）誤碼率目标

高速链路通常以极低的误码率为验收标准，常见目标在十的负十二次方量级或更低。由于实际测试时间有限，通常采用统计外推的方式：在可接受时间内测到较低统计量，再按统计模型外推到目标误码率。设计时应保留足够的接收余量，使外推结果可信。

## 五、通道建立与调试流程

规范的调试顺序能大幅缩短定位时间，避免把时间浪费在无谓猜测上。

### （一）上电初始化

| 步骤 | 动作 | 判据 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 电源稳定并完成复位释放 | 各路电源与复位时序符合要求 |
| 2 | 参考时钟到位，锁相环锁定 | 锁定指示有效 |
| 3 | 收发器完成内部校准 | 校准完成状态有效 |
| 4 | 发送侧开始输出，接收侧完成时钟数据恢复锁定 | 接收锁定指示有效 |
| 5 | 链路层或协议层完成后续握手 | 上层链路就绪 |

### （二）定位方法

- 先看时钟：参考时钟缺失或频率错是最常见的原因。

- 再查电源：收发电路的电源纹波超标会导致眼图整体劣化。

- 用内置环回分层验证：先做近端环回排除芯片，再做远端环回包含通道。

- 用伪随机序列压测：跑最恶劣码型，统计错误计数。

- 扫描均衡参数：找到最佳系数后再回到正常业务验证。

- 必要时实测眼图：在接收端观测点与模板比对。

这里有一条重要经验：内置环回能通不等于外部链路能通。近端环回绕过了外部通道，只能证明收发器本身正常；只有包含外部走线的远端环回或实际业务验证才具备说服力。

## 六、硬件设计要点

以下十二条覆盖了串行通道设计的通用要点。

- 差分阻抗全程一致：典型一百欧或协议要求的九十欧至一百欧，含焊盘、过孔与连接器。

- 严禁跨地平面分割：参考平面必须为完整连续的地平面。

- 换层处增加回流过孔：为回流电流提供就近通路。

- 过孔残桩要处理：厚板高速场景必须背钻或使用盲埋孔。

- 走线短且少拐弯：必须拐弯时用平滑圆弧或钝角，避免直角。

- 对内等长精度严格：差分对的两根线长度差应控制在很小的范围内。

- 对间偏差适度即可：不同通道间的偏差由链路层去偏移吸收，不必过度追求。

- 串扰控制：相邻通道之间保持足够间距，必要时做隔离地过孔。

- 交流耦合电容就近发送端：容值与封装按器件手册选取。

- 参考平面不要开槽：避免在差分对下方布置无关的开槽与分割。

- 收发电路电源单独滤波：为其提供干净的电源，必要时使用独立电源层或屏蔽。

- 保留测试点与环回结构：便于后期的眼图观测。

## 七、典型应用场景

几乎所有现代高速接口都建立在串行收发通道之上。

| 场景 | 速率量级 | 关注点 |
| --- | --- | --- |
| 处理器扩展互连 | 每秒数吉比特到数十吉比特 | 参考时钟架构、通道数 |
| 交换与路由设备 | 中高速，端口密度高 | 功耗、端口密度与散热 |
| 存储接口 | 中高速 | 线缆与连接器、兼容性 |
| 通用外部总线 | 跨多个速率等级 | 向下兼容、插拔可靠性 |
| 背板互连 | 中高速，长通道 | 损耗预算、连接器、背钻 |
| 数据转换器互连 | 中高速，持续码流 | 时钟抖动、确定性时延 |
| 光模块电接口 | 高速 | 参考平面、模块接口规范 |

## 八、可靠性与测试验证

排障顺序建议为：电源与复位—参考时钟—收发器状态—环回与误码—均衡与眼图—协议层。

| 现象 | 可能原因 | 排查方法 |
| --- | --- | --- |
| 锁相环不锁定 | 参考时钟缺失、频率或电平不符 | 量参考时钟频率与幅度 |
| 接收始终不能锁定 | 线速率不一致、极性反了、损耗过大 | 核对配置、尝试极性反转、测通道 |
| 能锁定但误码高 | 通道损耗超预算、均衡不足 | 扫描均衡、测散射参数与眼图 |
| 个别通道不通 | 该通道走线、电容或连接缺陷 | 定位单通道做通断与眼图检查 |
| 低温正常高温失效 | 余量不足、随温漂移 | 温度循环下压测误码 |
| 长时间运行后出错 | 电源漂移、散热不良 | 监测温度与电源，做老化测试 |

测试项建议覆盖九个方面：参考时钟的抖动与相噪、通道散射参数与插入损耗、接收端眼图与模板余量、长时间误码率统计、多种伪随机码型压测、均衡系数扫描结果、环回测试（近端与远端）、电源纹波与完整性、高低温与老化。

## 九、设计检查清单

建议在节点评审时落实以下十八条。

已明确链路的最高速率、通道数量与覆盖范围。

参考时钟的频率、精度与相噪满足收发器要求。

收发电路的电源已单独滤波，纹波满足要求。

已将一百欧或相应标准贯穿到板材、叠层与阻抗控制要求中。

差分对未跨地平面分割，换层处已加回流过孔。

厚板的过孔残桩已通过背钻或盲埋孔处理。

对内等长精度已控制，走线尽量短且少拐弯。

通道间距满足串扰要求，必要时做了隔离处理。

已完成信道损耗预算，最坏链路留有余量。

板材等级与叠层结构已与板厂确认。

交流耦合电容的位置、容值与封装正确。

已预留发送与接收侧的均衡参数调整能力。

已启用或可实现伪随机序列发生与错误统计。

环回路径可用，便于分层定位。

复位与初始化时序符合器件要求。

连接器与接口的差分极性、通道映射已核对。

已完成常温与极限温度下的误码测试。

已保留实测眼图与散射参数作为量产比对基线。

注：本文为高速串行收发通道的通用设计说明。不同器件与不同协议的电气参数、寄存器定义与训练流程差异较大，实际项目需以所用芯片的数据手册与对应协议规范为准。