硬件产品常见接口协议总览

硬件产品里的接口协议，本质上可以按"距离层级"来理解：从芯片到芯片、板内、板间/背板、系统级，再到无线。本文按这五个层级梳理最常用的接口协议，并给出选型要点，供硬件工程师在方案设计与引脚规划阶段参考。

目录

一、按层级理解接口协议

二、芯片级与板内互连（低速、短线、省引脚）

三、板卡级高速接口（差分、高速率）

四、板间与背板互连

五、系统级与工业现场

六、无线接口

七、常用协议参数速查表

八、选型要点

一、按层级理解接口协议

接口协议按物理距离与互连规模，可划分为五个层级：

| 层级 | 典型场景 | 代表协议 |
| --- | --- | --- |
| 芯片级 / 板内 | 同一 PCB 上芯片之间 | I2C 、 SPI 、 UART 、 I2S 、 SDIO 、 GPIO 、 JTAG/SWD |
| 板卡级高速 | 板内高速串行 | PCIe 、 SATA 、 USB 、 MIPI CSI/DSI 、 eDP 、 LVDS |
| 板间 / 背板 | 板卡与背板之间 | VPX 、 CPCI 、 SRIO 、 Aurora 、 JESD204B 、 SerDes |
| 系统级 / 工业 | 设备与外部系统 | 以太网、 CAN / CAN-FD 、 RS-232/485 、 Modbus 、 EtherCAT |
| 无线 | 脱离线缆的远距离 | Wi-Fi 、蓝牙 /BLE 、 Zigbee 、 LoRa 、 NFC 、 4G/5G 、 GNSS |

距离越短，速率往往越低、协议越简单、引脚越少；距离越长，越依赖差分信号、总线仲裁和可靠传输机制。

二、芯片级与板内互连（低速、短线、省引脚）

I2C / I3C：两线（SCL/SDA），多主多从，靠地址区分。最常用于传感器、EEPROM、PMIC 寄存器配置。I3C 向下兼容 I2C 且速率更高。

SPI：四线（SCK/MOSI/MISO/CS），全双工同步，速率远高于 I2C，但每增加一个从机要多一根 CS。用于 Flash、ADC/DAC、显示屏、射频芯片配置。

UART：异步、点对点，无时钟线，双方必须约定波特率。调试串口与模组通信的标配。

I2S / TDM：音频专用同步串行，带 LRCLK 区分左右声道，用于音频 Codec、麦克风阵列。

SDIO：4 线并行，速率可达数百 Mbps，SD 卡、Wi-Fi 模组、eMMC 走这个。

JTAG / SWD：调试与烧录，SWD 只需 2 线，ARM 平台基本都用 SWD。

三、板卡级高速接口（差分、高速率）

USB：2.0（480Mbps）→ 3.x / Type-C（5~20Gbps），支持热插拔与总线供电（USB-PD 最高 240W）。

PCIe：每 lane Gen3 8GT/s、Gen4 16GT/s，可多 lane 聚合（x4/x8/x16），是扩展卡与高速板间互连的主力。

SATA：硬盘/SSD 存储接口，6Gbps。

MIPI D-PHY / CSI-2 / DSI：摄像头和显示屏的标配，每 lane 1~4.5Gbps。

eDP / LVDS：屏接口，LVDS 是老一代方案，eDP 更省线。

HDMI / DP：对外显示输出。

四、板间与背板互连

VPX / CPCI / SRIO / Aurora / JESD204B：军用、通信、雷达和高速采集板卡常用。JESD204B 是 ADC/DAC 到 FPGA 的专用高速串行接口，SRIO/Aurora 用于板间 10Gbps+ 互联。

SerDes：泛指高速串行收发器技术，很多协议（PCIe/SATA/SRIO）底层都基于它。

五、系统级与工业现场

以太网：100M/1G/10G，星型拓扑，支持 PoE 供电，工业现场常见环网冗余。

CAN / CAN-FD：差分总线、多主仲裁、抗干扰强，汽车和工业设备的绝对主流。

RS-232 / RS-485：232 点对点短距，485 总线半双工可长距（1200m），跑 Modbus 最普遍。

EtherCAT / Profinet / Modbus TCP：工业实时以太网协议，跑在以太网物理层之上。

六、无线接口

Wi-Fi / 蓝牙 / BLE / Zigbee / LoRa / NFC / 4G-5G / GNSS：短距联网、低功耗组网、远距离传输、近场刷卡、定位授时各自定位清晰。

七、常用协议参数速查表

| 层级 | 协议 | 速率与拓扑 | 典型应用 |
| --- | --- | --- | --- |
| 板内 | I2C / I3C | 100k~3.4Mbps ，两线多主多从 | 传感器、 EEPROM 、 PMIC 配置 |
| 板内 | SPI | 数 Mbps~ 数十 Mbps ，四线一主多从 | Flash 、 ADC/DAC 、屏幕、射频配置 |
| 板内 | UART | 9600bps~1Mbps ，两线点对点 | 调试串口、 GPS/ 蓝牙模组 |
| 板内 | I2S / TDM | 随时钟， 3~4 线同步 | 音频 Codec 、麦克风阵列 |
| 板内 | SDIO | 最高数百 Mbps ， 4 线 | SD 卡、 Wi-Fi 模组、 eMMC |
| 板内 | JTAG / SWD | 低速， 2~5 线 | 调试、烧录 |
| 板间 / 系统 | USB 2.0/3.x/Type-C | 480Mbps 至 20Gbps ，主从差分 | 外设、下载、充电与 PD 供电 |
| 板间 / 系统 | PCIe | Gen3 8GT/s 、 Gen4 16GT/s 每 lane | 扩展卡、 GPU 、板间高速互连 |
| 板间 / 系统 | 以太网 | 100M / 1G / 10G ，星型交换 | 网络通信、工业环网、 PoE |
| 板间 / 系统 | CAN/CAN-FD 、 RS-485 | 1~8Mbps ，总线多主 / 半双工 | 汽车电子、工业现场 |
| 板间 / 系统 | MIPI CSI/DSI 、 HDMI 、 DP | 每 lane 1~8Gbps ，点对点差分 | 摄像头、 LCD/OLED 屏、显示输出 |
| 无线 | Wi-Fi / 蓝牙 BLE | 数十 ~ 数百 Mbps / 低功耗短距 | 联网、配网、可穿戴 |
| 无线 | LoRa / Zigbee / NFC | 低速率、长距或近场 | 物联网组网、门禁刷卡 |
| 无线 | 4G / 5G / GNSS | 广域蜂窝，定位单向接收 | 远程传输、定位授时 |

八、选型要点

- 速率与距离：板内低速选 I2C/SPI，跨板高速选 PCIe/以太网，长距低速率选 RS-485/LoRa。

- 同步还是异步：有独立时钟线（SPI/I2S）更可靠，异步（UART）省线但依赖双方时钟精度。

- 拓扑：点对点（UART/HDMI）、主从（SPI）、多主（I2C/CAN）、总线（RS-485）。

- 电气形式：单端适合短线板内，差分（USB/PCIe/CAN/MIPI）抗干扰、可长距离高速度。

- 隔离与供电：工业场合注意选带隔离的 CAN/485 收发器，PoE 和 USB-PD 可省掉独立电源。

注：本文为接口协议速查与选型参考，具体器件的电气参数（耐压、电流、速率）以原厂数据手册为准，设计中需留 50% 以上余量。