硬件接口协议系列

硬件接口协议之 HDMI-DP 接口

设计说明

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 文档名称 | 硬件接口协议之 HDMI-DP 接口设计说明 |
| 适用范围 | 对外音视频输出接口的硬件设计与兼容性验证 |
| 文档版本 | V1.0 |
| 文档状态 | 设计参考 |
| 编制日期 | 2026-10-08 |

目录

一、文档目的与适用范围

二、接口概述

三、物理层设计

四、协议层设计

五、连接与输出操作流程

六、硬件设计要点

七、典型应用场景

八、可靠性与测试验证

九、设计检查清单

一、文档目的与适用范围

本文档规定硬件产品中对外音视频输出接口 HDMI 与 DisplayPort 的信号定义、速率与版本选择、连接器形态、协议与内容保护机制、连接与输出流程、PCB 布局与防护、兼容性测试验证要求，作为原理图设计、PCB 设计、器件选型与整机联调的通用依据。

适用范围：产品对外连接电视、显示器、投影仪与扩展设备的音视频输出接口，含通过多功能接口复用输出的显示模式。HDMI 与 DisplayPort 的授权与认证流程、音视频编解码算法实现不在本文档范围内；具体发送芯片、接收器件与线缆的电气参数以对应数据手册和规范为准。

二、接口概述

HDMI 与 DisplayPort 是当前对外音视频输出的两大主流，二者在定位上有清晰分工，设计时通常不是二选一，而是按产品定位决定支持哪种或两种都支持：

HDMI 面向消费电子：起源于电视与影音设备生态，支持消费电子控制、音频回传与内容保护，是电视、机顶盒、游戏设备的绝对主流。

DisplayPort 面向计算设备：起源于计算机显示生态，原生支持多流传输与菊花链，可通过接口复用输出，是显示器、显卡与扩展坞的主流。

视频与音频合一：两者都在同一条链路上传输视频、音频与辅助数据，不需要独立的音频线缆。

都支持内容保护：受版权保护的内容播放时需要完成认证与加密，认证失败会表现为无画面或降分辨率。

都依赖显示标识数据：源端通过读取显示器的标识数据获得支持的分辨率与时序，这一过程不通就无法输出。

版本与命名混乱：两者都有多个版本与多个速率档位，且存在"版本号"与"实际支持特性"不一致的市场情况，选型时应以具体支持的分辨率、刷新率与特性为准。

都对线缆敏感：高速率下线缆成为链路的主要瓶颈，长线缆往往需要主动器件。

硬件设计上最大的区别有两点：HDMI 的视频通道采用直流耦合并在源端上拉，DisplayPort 的主链路采用交流耦合；DisplayPort 有独立的辅助通道用于链路管理与多流，HDMI 用显示数据通道与消费电子控制通道完成相应功能。

三、物理层设计

两种接口的引脚构成差异较大，但设计关注点相同：高速差分通道的完整性、辅助通道的可靠性、以及对外的防护。以下分别展开。

（一）HDMI 信号定义

| 信号 | 方向 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| TMDS 数据 0/1/2 差分对 | 源 → 接收 | 三条视频数据通道，承载编码后的像素与控制数据 |
| TMDS 时钟差分对 | 源 → 接收 | 像素时钟，接收端据此恢复数据 |
| DDC （时钟与数据） | 双向 | 显示数据通道，用于读取显示标识数据，兼容内部集成电路协议 |
| CEC | 双向 | 消费电子控制，单线总线，用于设备间联动控制 |
| HPD | 接收 → 源 | 热插拔检测，显示器告知源端已接入 |
| +5V | 源 → 接收 | 为接收端提供小电流电源，用于其待机与标识数据供电 |
| Utility / HEAC | 双向 | 可选，用于以太网通道与音频回传 |

HDMI 的视频通道在源端上拉至 3.3V 并采用直流耦合，因此连接器的电源引脚与信号上拉必须按规范设计，缺失上拉会导致接收端无法识别信号。

（二）DisplayPort 信号定义

| 信号 | 方向 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 主链路 0~3 差分对 | 源 → 接收 | 四条高速单向通道，通道数可为 1/2/4 |
| AUX+ / AUX− | 双向 | 辅助通道，半双工，用于参数读取与链路管理 |
| HPD | 接收 → 源 | 热插拔检测，兼作接收端中断请求 |
| CONFIG1 / CONFIG2 | 配置 | 用于接口复用与模式选择，复用输出时必须正确处理 |
| +3.3V | 源 → 接收 | 为接收端或转换器提供电源 |

（三）速率与版本对照

| 接口与版本 | 总带宽量级 | 编码方式 | 典型能力 |
| --- | --- | --- | --- |
| HDMI 1.4 | 约 10.2 Gbps | 过渡最小化差分 | 4K 低帧率、 3D 、音频回传 |
| HDMI 2.0 | 约 18 Gbps | 过渡最小化差分 | 4K 高帧率、高动态范围 |
| HDMI 2.1 | 约 48 Gbps | 固定速率链路 | 8K 、高刷新率、可变刷新率、增强音频回传 |
| DisplayPort 1.2 | 约 21.6 Gbps | 8b/10b | 多流传输、菊花链 |
| DisplayPort 1.4 | 约 32.4 Gbps | 8b/10b | 高动态范围、显示流压缩 |
| DisplayPort 2.x | 最高约 80 Gbps | 高效率编码 | 超高分辨率与刷新率 |

实际可支持的分辨率与刷新率取决于带宽、色深与压缩能力的组合，不能只看版本号。设计时应列出产品必须支持的具体分辨率与刷新率清单，反推所需带宽与版本。

（四）连接器形态

HDMI：标准型、小型与微型三种，另有车载型。选型应考虑插拔寿命、机械强度与空间限制。

DisplayPort：标准型与小型两种，后者在轻薄设备上常见。

接口复用输出：通过多功能接口输出显示信号时，需要高速复用器与正确的配置引脚处理，并完整实现交替模式协商。

线缆与转换：有源与无源线缆、转换器与扩展坞都会改变链路特性，兼容性测试必须覆盖这些组合。

（五）拓扑结构

- 点对点直连：源端接一台显示设备，最常见。

- 多流传输与菊花链：DisplayPort 支持一条链路驱动多台显示设备，可串联连接，需显示设备支持并正确配置。

- 分配与切换：HDMI 通过外部分配器或切换器实现多设备连接，需注意其对内容保护与标识数据的影响。

- 接口复用与转换：在接口复用或协议转换场景下，整条链路的插损与协商流程都要重新评估。

（六）端接与阻抗

差分阻抗：两类接口的视频通道均按 100Ω 设计，需按叠层计算线宽线距。

HDMI 上拉：视频通道在源端上拉至 3.3V，接收端内部端接；板上不应额外并联端接电阻。

DisplayPort 耦合：主链路采用交流耦合，电容容值符合规范并靠近发送端放置。

禁止滤波元件：高速通道上不得并联电容或磁珠。

四、协议层设计

两类接口的协议都不需要硬件实现，但排查"无信号""分辨率不对""没有声音"这三类问题，必须理解数据组织方式与握手流程。

（一）HDMI 的三种传输周期

| 周期 | 承载内容 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 视频数据周期 | 有效像素 | 传输编码后的像素数据 |
| 数据岛周期 | 音频与辅助数据 | 承载音频采样与信息帧 |
| 控制周期 | 控制与同步 | 消隐期间传输同步与控制信息 |

三类周期在时间上交替出现，因此视频与音频天然同步，不需要外部时钟对齐。

（二）信息帧

| 信息帧 | 作用 | 常见影响 |
| --- | --- | --- |
| 辅助视频信息帧 | 声明色彩空间、色深与扫描方式 | 错误会造成颜色异常或黑屏 |
| 音频信息帧 | 声明声道数与采样率 | 错误会造成无声或声道错乱 |
| 源产品描述帧 | 声明厂商与产品信息 | 部分显示设备据此切换模式 |
| 高动态范围帧 | 声明动态范围与传递函数 | 错误会造成画面过曝或偏暗 |

（三）内容保护

- 认证与密钥交换：源端与显示设备完成身份认证并交换会话密钥。

- 链路加密：认证通过后视频数据被加密传输，接收端解密显示。

- 失败处理：认证失败时通常不输出画面或降为低分辨率输出，这是"能亮但播放不了"的典型原因。

- 中继设备影响：分配器、切换器与转换器都参与认证，任一环节不兼容都会导致失败。

（四）消费电子控制与音频回传

消费电子控制：一条低速单线总线，支持多设备联动（如一键开机、统一音量）。硬件上需按要求配置上拉，并在多设备共存时避免地址冲突。

音频回传：允许显示设备把音频回传给源端或音响设备，需要链路中的相关通道与引脚支持。

增强音频回传：新一代标准提供更高带宽的回传通道，支持对象音频，硬件上需要对应引脚与通道。

（五）显示标识数据与链路管理

显示标识数据：源端通过显示数据通道或辅助通道读取，获得支持的分辨率与时序。读取失败将无法输出，这是"无信号"的首要排查点。

链路训练：DisplayPort 在输出前通过辅助通道完成链路训练，协商速率与通道数，必要时降级。

多流传输：DisplayPort 可在一条链路上传输多路独立视频流，由接收端拆分。

接口复用协商：通过接口复用输出时，需先完成模式协商与高速通道切换，再按对应协议输出。

（六）HDMI 与 DisplayPort 对比

| 对比项 | HDMI | DisplayPort |
| --- | --- | --- |
| 主要生态 | 电视与影音设备 | 计算机与显示器 |
| 视频通道 | 三条数据通道加独立时钟 | 一至四条通道，无独立时钟 |
| 耦合方式 | 直流耦合，源端上拉 | 交流耦合 |
| 辅助通道 | 显示数据通道加消费电子控制 | 辅助通道承担全部管理功能 |
| 多流与菊花链 | 不支持 | 支持 |
| 接口复用输出 | 需转换 | 原生支持交替模式 |
| 典型选择 | 影音与电视类设备 | 计算机、显示器与扩展坞 |

五、连接与输出操作流程

从插入线缆到画面出现，中间要经过检测、读取、认证、训练、输出五步。任何一步失败都有对应的现象，理解流程是定位问题的基础。

（一）连接检测与读取

- 源端为接口提供电源，接收端上电后驱动热插拔信号有效。

- 源端检测到热插拔信号，去抖后确认设备接入。

- 源端通过辅助通道读取显示标识数据，获得支持的模式清单。

- 若读取失败或超时，源端会反复重试，表现为长时间无信号。

（二）模式选择与输出

- 从支持的模式中选定分辨率、刷新率与色深，优先选择设备的原生分辨率。

- DisplayPort 侧完成链路训练，确定速率与通道数。

- 按需完成内容保护认证与密钥交换。

- 配置发送端的视频时序与音频参数，发送相应的信息帧。

- 开始输出视频与音频，确认接收端锁定。

（三）热插拔与重新协商

热插拔信号的变化会触发源端重新读取标识数据并重新协商。设计中应保证：拔线时不损坏接口、插线后能自动恢复输出、快速插拔不会导致系统卡死。软件端需对热插拔信号做去抖与状态机处理。

（四）音频输出

音频随视频在同一链路上传输，参数在音频信息帧中声明。设计要点是：确认接收端支持的声道与采样率、保证音频时钟与视频时钟的对应关系正确、避免音视频不同步。唇音同步偏差是可测量的指标，应在测试中量化。

（五）模式切换与兼容处理

切换分辨率或刷新率通常需要重新配置发送端并可能重新训练。为提升兼容性，产品常需要维护一份兼容性策略：对已知存在问题的显示设备降级输出，或在内容保护失败时给出明确提示而不是黑屏。

六、硬件设计要点

对外音视频接口是产品上暴露程度最高的接口，防护与信号完整性同等重要。以下 12 条按此展开。

- 差分阻抗控制：视频通道按 100Ω 设计，线宽线距由叠层计算，制板说明中明确要求。

- 等长匹配：同一差分对内长度差要小；各通道之间的长度差应控制在允许范围内，通常按毫米量级核算。

- 禁止跨分割：高速通道下方保持完整参考平面，换层处增加回流地过孔。

- 减少过孔与转接：从发送芯片到连接器尽量走直线，减少过孔与连接器转接，高速率下按需增加中继或重定时器件。

- HDMI 上拉与电源：视频通道按规范上拉至 3.3V；接口的 5V 电源需具备规范要求的供电能力并配置过流保护。

- DisplayPort 耦合电容：主链路交流耦合电容容值符合规范，靠近发送端放置。

- 辅助通道与热插拔：按规范配置上拉下拉与限流，走线短且远离高速通道与噪声源。

- ESD 与浪涌防护：对外接口必须配置低结电容的高速防护器件，靠近连接器放置并保证低阻抗泄放路径，这是本接口最关键的可靠性措施。

- 连接器选型与固定：选用插拔寿命达标、带可靠机械固定与屏蔽结构的连接器，屏蔽层按整机接地策略处理。

- 接口复用方案：通过多功能接口输出时，需完成高速复用器选型、配置引脚处理与整链路插损核算。

- 远离干扰源：高速通道远离开关电源、电感与射频天线；同时评估其对无线接收灵敏度的影响。

- 可测性与预留：预留高速通道、辅助通道与热插拔信号的测试点；为后续认证测试预留必要的接入方式。

七、典型应用场景

不同产品对接口种类、版本与防护等级的要求差别很大：

| 应用对象 | 典型接口 | 设计关注点 |
| --- | --- | --- |
| 电视与机顶盒 | HDMI 输出 | 版本与特性支持、内容保护、消费电子控制联动 |
| 显示器与显卡 | DisplayPort 加 HDMI | 多流与菊花链、高刷新率、线缆兼容性 |
| 笔记本与扩展坞 | 接口复用输出 | 复用器选型、协商流程、供电与充电共存 |
| 投影与会议设备 | HDMI 输入与输出 | 长线缆均衡、热插拔稳定性、兼容性策略 |
| 嵌入式与工控显示 | HDMI 或 DisplayPort | 防护等级、宽温稳定性、长期可靠性 |
| 车载影音 | HDMI 车载型 | 连接器机械可靠性、屏蔽与接地、线缆固定 |
| 虚拟现实与高刷设备 | 高版本接口 | 带宽核算、压缩能力、时延与刷新率 |

八、可靠性与测试验证

对外音视频接口最大的风险是兼容性——同一台产品在用户家里可能接上几十种显示设备。因此验证重点是兼容性矩阵与热插拔可靠性。

（一）常见故障模式

| 故障现象 | 可能原因 | 排查建议 |
| --- | --- | --- |
| 完全无信号 | 热插拔信号不通、标识数据读不到、接口电源缺失 | 测量接口电源电压与热插拔电平；抓取辅助通道通信确认读取是否成功 |
| 分辨率识别错误 | 标识数据解析错误、模式选择策略不当 | 读取并解析标识数据；核对首选模式与原生分辨率 |
| 画面闪烁或雪花 | 高速通道误码、线缆质量差、走线插损过大 | 更换已知良好的线缆；测眼图；核算插损 |
| 高分辨率下黑屏 | 带宽不足、线缆不支持、速率降级 | 确认链路当前速率；更换高速线缆；核对版本能力 |
| 有画面无声音 | 音频信息帧错误、接收端不支持该格式 | 核对音频参数与信息帧；改用通用格式对比测试 |
| 声音与画面对不上 | 音视频时钟关系配置错误、处理时延过大 | 核对时钟配置；测量唇音同步偏差 |
| 播放受保护内容失败 | 内容保护认证失败、中继设备不兼容 | 核对认证流程；绕过中继设备直连对比测试 |
| 热插拔后不恢复 | 热插拔去抖不当、状态机卡死 | 检查去抖与状态机；测试快速插拔场景 |
| 长线缆下掉画面 | 线缆插损超标、缺少中继或重定时 | 核算整链路插损；增加中继器件；选用有源线缆 |
| 接口插拔后损坏 | ESD 防护不足、放电路径穿过芯片 | 防护器件靠近连接器；保证低阻抗泄放路径 |
| 消费电子控制串扰 | 总线地址冲突、上拉缺失、多设备联动异常 | 核对上拉与地址分配；逐一接入设备定位 |

（二）测试要点

- 信号质量：在发送端按对应版本要求测量眼图、抖动与上升下降时间，确认满足模板要求。

- 兼容性矩阵：覆盖多种品牌与尺寸的显示设备、多种线缆长度与类型、以及分配器与转换器，逐一记录结果。

- 分辨率遍历：在产品支持的全部分辨率与刷新率下逐一验证画面与声音正常。

- 热插拔循环：反复插拔数百次以上，确认每次都能正常识别与恢复，统计失败次数。

- 内容保护：验证受保护内容的播放流程，包括直连与经过中继设备两种情况。

- 音视频同步：测量唇音同步偏差，确认在可接受范围内。

- 长线缆：在产品设计支持的最大线缆长度下验证高分辨率输出稳定。

- ESD 与浪涌：对接口做接触与空气放电测试，确认不损坏且能自动恢复。

- 长时间播放：连续播放数小时，确认无闪屏、无掉画面、无声音中断。

- 高低温：在极限温度下重复关键测试，确认不降级、不掉画面。

九、设计检查清单

已确定支持的接口类型与版本，并列出必须支持的分辨率与刷新率清单。

已按清单反推所需带宽，确认版本与通道数满足要求并留有裕量。

高速通道已按 100Ω 设计，制板说明中已注明阻抗控制要求。

通道内与通道间长度匹配已核算，未跨平面分割，换层处已加回流地过孔。

从发送芯片到连接器的过孔与转接已最小化，高速率方案已评估是否需要中继器件。

HDMI 的视频通道上拉与 5V 电源供电能力已按规范设计，并配置过流保护。

DisplayPort 主链路的交流耦合电容容值符合规范且靠近发送端。

辅助通道、显示数据通道与热插拔信号的上拉下拉与限流已按规范配置。

已配置低结电容的 ESD 与浪涌防护器件，且靠近连接器放置。

连接器插拔寿命、机械固定与屏蔽接地已确认。

接口复用输出方案已完成复用器选型、配置引脚处理与插损核算。

高速通道已远离干扰源，并评估了对无线接收灵敏度的影响。

高速通道、辅助通道与热插拔信号已预留测试点。

眼图与抖动测试满足对应版本要求。

兼容性矩阵测试已覆盖足够多的显示设备、线缆与中继组合。

全部支持的分辨率与刷新率已逐一验证。

热插拔循环测试通过，失败率为零。

内容保护播放流程在直连与中继两种场景下均已验证。

ESD 与浪涌测试通过，长时间播放稳定。

高低温条件下的关键测试已复测通过。

注：本文为 HDMI 与 DisplayPort 对外音视频输出接口的通用设计说明。具体电气参数、时序要求、版本特性与认证流程，最终以相关接口规范与所用发送芯片、连接器、线缆的数据手册为准；产品若需使用相应标识与认证，应在设计阶段同步规划一致性测试与授权事宜。