硬件接口协议系列

硬件接口协议之 PCIe 接口

设计说明

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 文档名称 | 硬件接口协议之 PCIe 接口设计说明 |
| 适用范围 | 板内与板间高速扩展总线的设计与信号完整性验证 |
| 文档版本 | V1.0 |
| 文档状态 | 设计参考 |
| 编制日期 | 2026-10-08 |

目录

一、文档目的与适用范围

二、接口概述

三、物理层设计

四、协议层设计

五、枚举与配置流程

六、硬件设计要点

七、典型应用场景

八、可靠性与测试验证

九、设计检查清单

一、文档目的与适用范围

本文档规定硬件产品中 PCIe（PCI Express）接口的信号定义、速率与链路宽度选择、参考时钟架构、协议与配置空间、链路训练机制、PCB 布局与信号完整性要求、测试验证要求，作为原理图设计、PCB 设计、器件选型与整机联调的通用依据。

适用范围：处理器根复合体与端点设备、交换芯片、桥接器件之间的板内互连，以及通过标准插槽或高速连接器实现的板间互连。电缆式 PCIe 与基于 PCIe 的上层协议（如 NVMe）的功能实现不在本文档范围内；具体器件的电气参数、能力寄存器定义与训练时序以对应数据手册和 PCIe 基础规范为准。

二、接口概述

PCIe 是当前主流的高速串行扩展总线，它用"可聚合的通道"取代了并行总线，设计者需要理解它与并行总线的本质差异：

点对点串行：每条链路是两组单向差分对组成的双工通道，不再有共享总线，因此不存在总线仲裁，也不再有固定的并行走线组。

通道可聚合：链路可由 1、2、4、8、16 条通道聚合而成，带宽随通道数线性增长，并且两端宽度可以不对等（协商取小）。

分层协议：事务层负责包与寻址，数据链路层负责校验与重传，物理层负责编码与训练。分层使它在保持软件兼容的同时可以不断提速。

软件向后兼容：配置空间与寻址模型延续自传统 PCI，操作系统可用同一套机制枚举与分配资源，这是它快速取代 PCI 与 PCI-X 的关键。

自动协商与降级：链路在初始化时自动协商速率与宽度，条件不好时会降级运行，这既是鲁棒性也是最常见的性能问题来源。

速率演进快：从 2.5GT/s 到 64GT/s，每代翻倍的速率对板材、叠层与走线长度的容忍度越来越低。

支持热插拔与功耗管理：标准插槽定义了热插拔的检测与电源控制机制，链路支持多种低功耗状态。

PCIe 的优势是带宽高、可扩展、生态成熟；代价是设计门槛集中在信号完整性上，PCB 叠层、板材、过孔与连接器的任何一处妥协都可能在高速率下暴露为降速或误码。

三、物理层设计

物理层要解决的是：用几条通道、跑多快、时钟怎么给、以及信号能不能在目标速率下打开眼图。以下逐项展开。

（一）信号定义

| 信号 | 方向 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| PETp / PETn | 发送端 → 对端 | 发送差分对，每条通道一对 |
| PERp / PERn | 对端 → 本端 | 接收差分对，每条通道一对 |
| REFCLK+ / REFCLK− | 时钟源 → 设备 | 差分参考时钟， 100MHz ，可来自公共时钟或独立时钟源 |
| PERST# | 主机 → 设备 | 低电平有效的链路复位，上电时序的关键控制信号 |
| WAKE# | 设备 → 主机 | 可选，用于从低功耗状态唤醒 |
| PRSNT1# / PRSNT2# | 插槽检测 | 插槽存在检测与功耗能力指示，引脚长度按热插拔要求设计 |
| 12V / 3.3V / 3.3Vaux | 供电 | 插槽供电引脚，引脚数与载流能力按功耗等级确定 |

（二）速率与编码

| 代际 | 速率 | 编码方式 | 单通道有效带宽 |
| --- | --- | --- | --- |
| Gen1 | 2.5 GT/s | 8b/10b | 约 250 MB/s |
| Gen2 | 5 GT/s | 8b/10b | 约 500 MB/s |
| Gen3 | 8 GT/s | 128b/130b | 约 985 MB/s |
| Gen4 | 16 GT/s | 128b/130b | 约 1.97 GB/s |
| Gen5 | 32 GT/s | 128b/130b | 约 3.94 GB/s |
| Gen6 | 64 GT/s | PAM4 与固定长度流控单元 | 约 7.88 GB/s |

Gen1 与 Gen2 采用 8b/10b 编码，开销约 20%；Gen3 及以上改用 128b/130b，开销降到约 1.5%。因此从 Gen2 到 Gen3，速率只提升 60% 而有效带宽接近翻倍，这一点常被误判为"速率翻倍"。

（三）链路宽度与插槽形态

宽度：x1、x2、x4、x8、x16 五种，实际链路宽度在初始化时协商，取两端能力的最小值。

不对等连接：x4 端点可以插入 x16 插槽，反之 x16 端点在 x4 插槽上只能以 x4 运行，这是正常的降级行为。

通道拆分：处理器或交换芯片可以把一个宽端口拆成多个窄端口，需在硬件设计与固件配置中同时支持。

插槽与连接器：标准插槽、M.2、U.2 与各类高速背板连接器各有插损预算，选型时应按目标速率核算。

（四）参考时钟架构

参考时钟的供给方式有三种，选错会导致链路训练失败或在高速率下误码：

- 公共时钟架构：主机与设备共用同一个时钟源，是最常见也是推荐的方案，对时钟抖动要求相对宽松。

- 分离时钟架构：两端各自使用独立时钟源，要求时钟频率偏差在规定范围内，且需正确配置相关寄存器。

- 无扩频与非扩频：是否使用扩频时钟需要在两端一致配置，一端扩频另一端不扩频会造成训练不稳定。

无论采用哪种架构，参考时钟的抖动指标都是硬约束。速率越高，允许的抖动越小，Gen3 以上通常要求亚皮秒量级的相位抖动，普通时钟缓冲器往往无法满足，需选用专用时钟发生器或缓冲器。

（五）交流耦合与端接

交流耦合电容：发送端串联耦合电容，容值需落在规范允许区间内，并靠近发送引脚放置，封装宜小以减少寄生。

差分阻抗：差分对按 100Ω 设计（部分规范允许 85Ω 实现），需按叠层计算并在制板说明中明确。

无外部端接：PCIe 的端接在芯片内部完成，板上不应再并联端接电阻，这是与某些并行总线的重要区别。

极性可反转：规范支持差分对极性与通道顺序反转，用于简化布线，但应在设计说明中记录以避免误解。

（六）拓扑结构

- 根复合体直连端点：处理器直接接一个设备，最简单且性能最好。

- 经交换芯片扩展：通过交换芯片扩展出多个下游端口，注意上游链路带宽是所有下游共享的瓶颈。

- 桥接转换：把 PCIe 转换为其他协议，桥接器两侧的配置与时序需分别设计。

- 背板互连：经连接器跨板传输时，连接器与线缆的插损必须计入链路预算，高速率下往往需要重定时器。

四、协议层设计

硬件设计者不必实现协议栈，但必须理解包的类型、流控与训练机制，才能读懂链路状态、定位降速与误码问题。

（一）分层与包类型

| 层次 | 包类型 | 主要职责 |
| --- | --- | --- |
| 事务层 | 事务层包 | 读写请求与完成、地址路由、事务排序 |
| 数据链路层 | 数据链路层包 | 应答、流控信用更新、电源管理握手 |
| 物理层 | 有序集 | 链路训练、时钟补偿、电气空闲与唤醒 |

（二）事务类型

存储器读写：访问内存空间，是最主要的传输方式，支持突发传输与字节使能。

配置读写：访问配置空间，用于枚举与配置设备。

输入输出读写：兼容传统输入输出空间，现代设备很少使用。

消息事务：用于中断、电源管理与错误上报，包括传统中断消息与 MSI/MSI-X。

完成包：对读请求的回应，携带数据与完成状态。

（三）地址空间与基址寄存器

设备通过基址寄存器向系统声明自己需要的地址空间大小与类型（存储器空间或输入输出空间），系统软件写入全 1 后读回，从低位零的个数推算出空间大小，再分配基地址。硬件设计需要保证：基址寄存器对应的资源大小与器件实际资源一致，且不得与其他设备冲突。

（四）数据链路层机制

- 序列号与校验：每个事务层包带序列号与校验码，接收端据此检测错误。

- 应答与重传：接收端返回应答或否定应答，发送端在收到否定应答时从重传缓冲区重发。

- 基于信用的流控：接收端持续通告各类包的可用缓冲信用，发送端在信用不足时暂停发送，从机制上避免了丢包。

- 错误上报：可纠正错误与不可纠正错误的统计与上报，是定位链路质量问题的重要手段。

（五）链路训练与状态机

链路初始化由物理层的链路训练状态机完成，典型流程为：

- 检测：发送端检测接收端是否存在，通过对端端接的电气特征判断。

- 轮询：两端交换有序集，完成位锁定与通道极性识别，并协商速率。

- 配置：确定链路宽度与通道编号，完成通道到通道的映射。

- 正常工作：进入正常工作状态，开始传输事务层包。

- 速率切换与恢复：在正常工作状态下可再次进入恢复状态以切换到更高速率，失败则回落到上一档。

- 低功耗与复位：包括多级低功耗状态、热复位与链路禁用。

训练过程中若在某一步反复失败，链路会停在低速率或低宽度状态。读取链路状态寄存器是当前速率与宽度的权威判据。

（六）功耗管理

主动状态电源管理：链路空闲时自动进入浅度或深度省电状态，唤醒需要一定时延，对时延敏感的应用需评估是否关闭。

设备状态：设备功能层有多种电源状态，与链路状态组合形成完整的功耗策略。

唤醒机制：通过唤醒信号或信标把链路从低功耗状态恢复到工作状态。

五、枚举与配置流程

枚举由系统软件完成，但硬件设计决定了枚举能否成功以及能拿到多少资源。以下流程是排查"设备识别不到"的基础。

（一）上电与复位时序

- 电源按序上电并达到稳定，辅助电源按规范保持。

- 参考时钟先于复位释放前稳定，且持续提供。

- 复位信号在电源与时钟稳定后保持足够长时间再释放。

- 器件完成内部初始化后开始链路训练，通常在毫秒量级内进入正常工作状态。

复位与时钟的时序是硬件上最容易出错的地方：复位释放过早、时钟未稳就释放复位，都会导致链路训练失败，表现为设备偶发识别不到。

（二）枚举流程

- 系统软件扫描总线，读取设备的厂商标识与设备标识。

- 读取并解析基址寄存器，确定所需地址空间大小与类型。

- 为设备分配地址空间与总线号，写入配置空间。

- 遍历能力链表，完成最大载荷、通道数、电源管理等高级配置的协商。

- 配置中断方式（传统中断、MSI 或 MSI-X）并加载驱动。

（三）直接存储器访问与中断

直接存储器访问：设备通过总线主控直接读写系统内存，是高性能传输的基础，需要在配置空间中使能总线主控位。

消息信号中断：以写内存事务的形式投递中断，避免了传统中断线的引脚开销，支持多向量。

地址宽度限制：部分老旧设备只能访问低地址空间，需要在驱动或硬件上配置地址转换。

（四）热插拔与重训

支持热插拔的插槽需实现存在检测、电源控制、指示灯与复位控制。插入后先给电、再释放复位、然后触发链路训练；拔出前应先通知软件停用驱动并断电。运行中的链路重训（如切换速率、恢复错误）由状态机自动完成，软件可通过相关寄存器触发。

六、硬件设计要点

PCIe 的设计成败几乎全部落在物理层。以下 12 条按优先级排列，前六条是硬性约束。

- 板材与叠层：高速率下应选用低损耗板材，并按插损预算核算最大走线长度。Gen3 以上使用普通损耗板材时，走线长度往往被限制在十几英寸以内。

- 差分阻抗控制：按 100Ω 设计（或按规范允许的 85Ω 方案），线宽线距由叠层计算确定，并要求板厂出具阻抗报告。

- 长度匹配：同一通道的发送与接收对内部长度差要小；多通道之间的长度差应控制在允许范围内，通常按英寸量级的 skew 预算核算。

- 禁止跨分割：差分对下方必须保持完整的参考平面，换层时需在附近增加回流地过孔。

- 减少过孔与连接器：每个过孔与连接器都会引入插损与反射，高速率下应尽量减少换层次数，必要时使用背钻去除过孔残桩。

- 耦合电容放置：靠近发送端放置，容值落在规范区间内，选用小封装以减少寄生参数。

- 参考时钟质量：选用满足抖动指标的时钟源与缓冲器，时钟走线按差分规则处理并做包地，避免与高速数据线长距离平行。

- 复位与检测信号：复位信号按上电时序要求设计，插槽存在检测与电源控制引脚按热插拔规范连接。

- 电源与去耦：按器件功耗配置足够的电源引脚与去耦电容，高速 SerDes 的电源通常需要单独的滤波与隔离。

- 金手指与连接器：插槽接触部分的长度、倒角与镀层按规范执行，连接器型号需与目标速率匹配。

- 远离干扰与散热：高速 SerDes 对电源噪声敏感，应远离开关电源；高功耗器件需评估散热，因为温度升高会劣化误码率。

- 测试点与可测性：预留一致性测试所需的测试点或夹具接口，便于眼图与误码率测试。

七、典型应用场景

不同应用对带宽、时延与可靠性的要求差别很大，设计重心也随之不同：

| 应用对象 | 典型链路 | 设计关注点 |
| --- | --- | --- |
| 固态存储 | M.2 / U.2 ， x4 | 速率与带宽核算、散热、电源完整性与掉电保护 |
| 网卡与无线模组 | x1 / x2 | 低时延、中断方式、热插拔与兼容性 |
| 图形与加速卡 | x16 | 供电能力、散热、机械强度、插损预算 |
| 交换与桥接扩展 | 上行 x4~x16 | 上行带宽瓶颈核算、下游端口分配、配置空间资源 |
| 采集与处理卡 | x4 / x8 | 持续带宽与直接存储器访问效率、缓冲深度 |
| 背板互连 | x4 / x8 ，跨连接器 | 连接器插损、重定时器选型、跨板等长与 skew |
| 嵌入式 SoC 扩展 | x1 / x2 | 通道数与引脚复用、参考时钟供给、复位时序 |

八、可靠性与测试验证

PCIe 的故障往往不表现为"不通"，而表现为"降速""偶发误码""高温下丢包"，这类问题只有在量化测试中才会暴露。

（一）常见故障模式

| 故障现象 | 可能原因 | 排查建议 |
| --- | --- | --- |
| 设备完全识别不到 | 复位时序错误、参考时钟缺失、耦合电容漏装、存在检测引脚未接 | 核对上电与复位时序；测量参考时钟；检查耦合电容与插槽检测引脚 |
| 链路降速运行 | 插损过大、走线过长、连接器或过孔过多、训练反复失败 | 读取链路状态寄存器确认当前速率；做插损预算与眼图测试 |
| 链路降宽运行 | 某条通道焊接不良、走线损伤、通道映射错误 | 读取链路宽度寄存器；逐通道检查通断与极性 |
| 能识别但传输报错 | 误码率过高、电源噪声、时钟抖动超标 | 查看可纠正错误计数；测电源纹波与时钟抖动；做误码率测试 |
| 高温下掉设备 | 温度劣化误码率、散热不足、器件靠近热源 | 在高温箱中复测；优化散热；核对插损余量 |
| 时有时无 | 插槽接触不良、金手指污染、虚焊 | 检查连接器与金手指；更换线缆或插槽对比测试 |
| 跨板互连不通 | 连接器插损超标、未使用重定时器、等长失控 | 核算整链路插损；增加重定时器；核对跨板走线长度 |
| 热插拔失败或死机 | 热插拔控制电路与时序不符合规范、软件未正确处理 | 检查存在检测与电源控制引脚；验证软件热插拔流程 |
| 从低功耗唤醒失败 | 主动电源管理配置不当、唤醒信号未连接 | 核对唤醒信号连接；评估关闭主动电源管理的影响 |
| 性能远低于理论带宽 | 最大载荷与读请求大小配置偏小、直接存储器访问效率低 | 核对最大载荷与最大读请求配置；优化突发长度与调度 |
| 多卡共存异常 | 地址空间冲突、总线号资源不足、上行带宽瓶颈 | 核对地址分配；评估交换芯片上行带宽 |

（二）测试要点

- 链路状态核查：读取链路寄存器，确认当前速率与宽度等于设计目标，且未发生降级。

- 眼图与抖动：按要求在发送端做一致性测试，测量眼高、眼宽、抖动与上升下降时间。

- 误码率：进行足够长时间的误码率测试，确认满足对应速率等级的要求。

- 通道裕量：条件允许时做通道裕量测试，评估链路在电压、时序与温度维度上的余量。

- 插损核算：用实测或仿真得到整链路插损曲线，确认在奈奎斯特频率处仍留有余量。

- 长时间压力：持续大流量传输数小时，检查可纠正与不可纠正错误计数是否为零。

- 热插拔循环：对支持热插拔的插槽反复插拔，确认每次都能正常枚举与释放资源。

- 电源与温度：在极限电压与高低温下重复关键测试，确认不降速、不误码。

- 多卡与满配：按产品最大配置装满所有端口同时工作，确认无资源冲突与带宽异常。

- 复位与恢复：反复触发热复位与链路重训，确认能稳定恢复到目标速率与宽度。

九、设计检查清单

已确定目标速率与链路宽度，并按实际需求核算带宽且留有裕量。

参考时钟架构（公共时钟或分离时钟）已确定，扩频配置两端一致。

参考时钟源的抖动指标满足目标速率要求，时钟缓冲器选型已确认。

上电、时钟与复位的时序关系已按器件手册设计，复位释放晚于电源与时钟稳定。

板材与叠层已按插损预算选定，最大走线长度在允许范围内。

差分对已按目标阻抗设计，制板说明中已注明阻抗控制要求。

同一通道内与多通道间的长度匹配已核算，skew 在允许范围内。

差分对未跨平面分割，换层次数受控，换层处已加回流地过孔。

发送端交流耦合电容容值符合规范，已靠近发送引脚放置。

板上未额外并联端接电阻，极性反转与通道反转情况已在设计说明中记录。

插槽或连接器的型号、引脚数、机械尺寸与功耗能力已核对。

热插拔相关的存在检测、电源控制与指示灯信号已按规范连接。

SerDes 电源已单独滤波，去耦电容配置满足要求。

高功耗器件已评估散热方案，热源与高速走线已隔离。

链路状态寄存器实测速率与宽度等于设计目标，未降级。

已完成眼图、抖动与误码率测试，指标满足对应速率等级要求。

已完成长时间压力测试，错误计数为零。

已完成高低温与极限电压下的复测。

支持热插拔的产品已完成插拔循环测试。

跨板互连的产品已完成整链路插损核算与实测验证。

注：本文为 PCIe 接口的通用设计说明。具体速率等级、电气参数、时序要求与配置空间定义，最终以 PCIe 基础规范与所用处理器、端点设备、交换芯片及连接器的数据手册为准；高速率设计应在样板阶段完成仿真与实测双重验证。