硬件接口协议系列

硬件接口协议之 SATA 接口

设计说明

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 文档名称 | 硬件接口协议之 SATA 接口设计说明 |
| 适用范围 | 存储设备串行连接接口的硬件设计与可靠性验证 |
| 文档版本 | V1.0 |
| 文档状态 | 设计参考 |
| 编制日期 | 2026-10-08 |

目录

一、文档目的与适用范围

二、接口概述

三、物理层设计

四、协议层设计

五、建链与读写操作流程

六、硬件设计要点

七、典型应用场景

八、可靠性与测试验证

九、设计检查清单

一、文档目的与适用范围

本文档规定硬件产品中 SATA（Serial ATA）接口的信号定义、速率协商机制、连接器与线缆要求、协议分层与帧结构、建链与读写流程、PCB 布局与测试验证要求，作为原理图设计、PCB 设计、存储器件选型与整机联调的通用依据。

适用范围：主机控制器与硬盘、固态硬盘之间的板内或机箱内串行连接，包括标准 SATA、mSATA 与 M.2 插槽上的 SATA 通道。运行于 PCIe 之上的 NVMe 存储不属于 SATA 接口，其设计要求另行规定；具体控制器与盘体的电气参数、时序与寄存器定义以对应数据手册为准。

二、接口概述

SATA 是为替代并行 ATA 而生的串行存储接口，理解它与并行时代的差异以及它与 NVMe 的分工，是选型的起点：

点对点串行：每个主机端口只连一个设备，不再有主从跳线与共享排线，从根本上消除了并行时代的冲突问题。

差分低电压：采用低压差分信号，速率高、功耗低、线缆细，但走线必须按差分规则处理。

速率分档协商：1.5Gbps、3Gbps、6Gbps 三档，上电时自动协商，条件不足会降级，这是盘速变慢的常见原因。

命令集延续：沿用 ATA 命令集，主机侧通过 AHCI 控制器访问，软件栈与并行时代保持兼容。

支持热插拔：规范定义了热插拔的检测与电源控制，连接器引脚长度按此设计。

支持原生指令队列：允许设备内部重排命令顺序以优化寻道，显著提升随机性能。

与 NVMe 的分工：SATA 面向成本敏感与容量优先的场景，NVMe 面向性能优先场景。同一 M.2 插槽可能同时支持两者，必须在原理图上明确通道来源。

SATA 的优势是成本低、生态成熟、兼容性好；代价是协议开销较大、队列深度有限，在高性能场合已被 NVMe 取代。

三、物理层设计

物理层的重点是三组信号：高速差分对、带外协商信号、以及电源与热插拔相关引脚。以下逐项展开。

（一）信号定义

| 信号 | 说明 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| A+ / A− | 发送差分对（主机到设备方向） | 交流耦合，阻抗 100Ω |
| B+ / B− | 接收差分对（设备到主机方向） | 交流耦合，阻抗 100Ω |
| GND | 信号地， 7pin 数据连接器中有多根 | 必须保证足够的接地引脚 |
| 3.3V / 5V / 12V | 15pin 电源连接器提供的三路电源 | 不同盘体需求不同，需按规格配置 |
| 预充电引脚 | 电源连接器中较长的引脚，用于热插拔时的缓启动 | 不可与普通引脚互换 |
| DEVSLP | 设备深度睡眠控制信号，可选 | 用于进一步降低待机功耗 |
| PRESENT / 检测 | 盘体在位检测，具体实现随形态而异 | mSATA 与 M.2 上有对应引脚 |

需要特别注意发送与接收的方向：主机的 A 对应设备的 B，交叉连接。若两端同为 A 对 A，链路无法建立，这是改版和飞线阶段最容易犯的错。

（二）速率等级与编码

| 等级 | 线路速率 | 编码 | 理论有效带宽 |
| --- | --- | --- | --- |
| SATA 1.0 | 1.5 Gbps | 8b/10b | 约 150 MB/s |
| SATA 2.0 | 3.0 Gbps | 8b/10b | 约 300 MB/s |
| SATA 3.0 | 6.0 Gbps | 8b/10b | 约 600 MB/s |

8b/10b 编码带来 20% 的开销，因此 6Gbps 的实际持续吞吐上限约为 550MB/s 左右。若实测速度长期停留在 150MB/s 或 300MB/s，应首先怀疑速率协商降级。

（三）连接器与形态

| 形态 | 构成 | 特点与适用 |
| --- | --- | --- |
| 标准 SATA | 7pin 数据 + 15pin 电源 | 台式机与工控机主流，线缆长度可达 1m |
| 薄型 SATA | 整合数据与电源的小型连接器 | 用于空间受限的便携设备 |
| mSATA | 小型扩展卡插槽 | 占用 PCIe 小型插槽形态，走 SATA 信号 |
| M.2 SATA | M.2 插槽上的 SATA 通道 | 与 NVMe 共用物理插槽，需确认通道来源 |
| eSATA | 对外屏蔽型连接器 | 用于外置存储，对线缆与屏蔽要求更高 |

（四）带外信号与速率协商

SATA 在正常工作前，先用一组低速的带外信号完成握手，这是它区别于其他高速接口的独特机制：主机与设备交替发送复位、初始化与唤醒序列，序列由特定长度的突发与间隔组成。协商过程为：

- 主机发送复位序列，设备回应初始化序列。

- 双方按各自支持的最高速率发送唤醒序列并等待回应。

- 若高速率无回应，则回落到较低速率重试。

- 协商成功后进入正常工作，开始发送对准原语。

带外信号的电平与时序要求与正常工作状态不同，硬件上不得在其路径上放置会削峰或阻断突发的电路。

（五）拓扑结构

- 点对点直连：一个主机端口接一个盘，最常用。

- 端口倍增器：通过倍增器把一端口扩展为多端口，所有下游共享上游带宽，且需要主机与盘体同时支持。

- 多路控制器：主机侧集成多个独立端口，每端口各连一盘，性能最好。

- 禁止并联：多个盘不得并联到同一组差分对上。

（六）端接与阻抗

差分阻抗：按 100Ω 设计，线宽线距由叠层计算确定。

交流耦合：差分对上串联耦合电容，容值按控制器手册选取，靠近发送端放置。

无外部端接：端接在芯片内部完成，板上不应额外并联端接电阻。

极性反转支持：多数控制器支持差分对极性反转，可用于简化布线，但应在设计说明中记录。

四、协议层设计

SATA 协议分为四层，硬件设计者需要掌握的重点是帧信息结构与链路层的流控机制，因为排查"识别不到""掉盘"这类问题都依赖它们。

（一）四层模型

| 层次 | 职责 | 关键内容 |
| --- | --- | --- |
| 物理层 | 信号收发与链路初始化 | 带外信号、 8b/10b 编码、速率协商 |
| 链路层 | 帧的封装与流控 | 原语、加扰、校验、信用流控 |
| 传输层 | 帧信息结构的组装与拆解 | 帧信息结构与控制 |
| 应用层 | 命令执行与寄存器模型 | ATA 命令集、设备识别 |

（二）原语与控制字符

链路层通过原语完成链路控制，常见原语包括对准确认、帧起始与结束、保持与释放、数据接收就绪、以及各类带外序列。主机与设备通过交换这些原语建立帧边界、暂停数据流（接收缓冲区满时）与维持链路同步。理解原语的作用，就能读懂协议分析仪的抓包结果。

（三）帧信息结构类型

| 类型 | 方向 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| 寄存器 主机到设备 | 主机 → 设备 | 下达命令与参数，是最常用的命令帧 |
| 寄存器 设备到主机 | 设备 → 主机 | 返回状态与错误信息 |
| 数据帧 | 双向 | 承载读写数据净荷 |
| 直接存储器访问激活 | 设备 → 主机 | 设备请求启动直接存储器访问传输 |
| 设置设备位 | 设备 → 主机 | 上报中断与错误状态 |
| 输入输出建立 | 设备 → 主机 | 用于编程输入输出模式下的数据传输 |
| 内建自检激活 | 双向 | 用于链路自检与测试 |

（四）链路层可靠性机制

- 加扰：对数据进行加扰以避免长连 0 或长连 1，保证时钟恢复与降低电磁干扰。

- 校验：每个帧带校验码，接收端据此判断帧是否正确，错误会触发重传。

- 信用流控：接收端通告可用缓冲，发送端据此决定发送量，避免溢出。

- 保持与释放：接收端缓冲区将满时用保持原语暂停发送端，恢复后再释放，这是流控的具体执行方式。

- 重传：校验失败的帧会被重传，重传次数过多会触发链路恢复。

（五）命令层与特性

设备识别：主机通过识别命令获取盘体的型号、容量、支持特性与速率能力，是枚举的基础。

直接存储器访问：数据直接在内存与盘之间搬运，不需处理器逐字节参与，是主流传输方式。

原生指令队列：允许设备对多条命令重排序执行，提升随机访问性能，需要主机与盘体同时支持。

读写校验与错误恢复：由盘体内部完成，主机侧通过状态寄存器感知。

（六）AHCI 与主机侧实现

主机侧通常通过 AHCI 控制器接入，它把 SATA 的命令模型映射为内存中的命令表与接收区，由硬件自动完成命令下发与完成上报。硬件设计需要注意：AHCI 需要总线主控能力，配置空间中相关使能位必须打开，且命令表内存需位于可访问的地址范围内。

五、建链与读写操作流程

从插入盘体到能读写数据，中间要经过建链、识别、配置三步。任何一步失败都会表现为"识别不到盘"。

（一）建链流程

- 上电与复位：盘体电源稳定后释放复位，控制器开始检测对端。

- 带外协商：主机与设备交换复位与初始化序列，完成速率协商。

- 链路同步：双方发送对准原语，确认链路进入正常工作状态。

- 能力交换：通过识别命令获取盘体能力，按双方共同支持的最高速率与特性重新配置。

- 进入就绪：设备上报就绪状态，主机开始下发读写命令。

（二）读操作流程

- 主机构造命令帧，写入命令表并触发命令下发。

- 设备准备好数据后发送直接存储器访问激活帧。

- 设备以数据帧把数据送入主机内存，期间可用保持原语调节速率。

- 传输完成后设备返回寄存器帧报告状态。

- 主机通过完成标志或中断确认命令结束。

（三）写操作流程

- 主机把待写数据放入内存并构造命令帧下发。

- 设备发送直接存储器访问激活帧请求数据。

- 主机以数据帧把数据送往设备。

- 设备写入介质后返回完成状态。

（四）热插拔与移除

支持热插拔的盘位应实现在位检测与电源控制。插入时先通过预充电引脚缓慢建立电源，再释放复位触发建链；移除前应先由软件同步数据并停用盘体，再断电。带电硬拔可能造成数据丢失甚至盘体损坏，产品上应在结构与软件两个层面同时防范。

（五）速率与性能核算

设计时应按盘体标称性能、接口速率与控制器能力三者取小值，并考虑协议开销与实际负载类型。顺序读写通常能接近接口上限，随机小文件的性能则取决于盘体内部的队列与介质特性，与接口速率关系不大。

六、硬件设计要点

SATA 的硬件风险主要在差分走线、电源能力与热插拔控制三处。以下 12 条按此展开。

- 收发交叉确认：原理图上明确主机的发送对接设备的接收对，反之亦然，并在丝印与走线表中记录方向。

- 差分阻抗控制：按 100Ω 设计，线宽线距由叠层计算，制板说明中注明阻抗要求。

- 等长与对称：同一差分对的两线长度尽量相等，过孔对称，避免直角与不必要的换层。

- 禁止跨分割：差分对下方保持完整参考平面，换层处增加回流地过孔。

- 耦合电容放置：串联耦合电容靠近发送端，容值按手册选取，选用小封装。

- 走线长度与连接器：控制从控制器到连接器的走线长度，减少过孔与转接，跨板时计入插损预算。

- 接地引脚充足：连接器的地引脚必须全部可靠接地，差分对旁应有伴随地。

- 电源能力核算：按盘体规格配置 3.3V、5V、12V 三路电源的载流能力，机械盘的启动电流峰值远高于工作电流，必须留足余量。

- SSD 去耦与掉电保护：固态盘对电源纹波敏感，应在盘位附近配置足够的去耦电容；有掉电保护需求的产品需设计储能与掉电检测电路。

- 热插拔控制：使用受控的电源开关实现盘位上下电，预充电引脚按规范连接，禁止直接带电插拔。

- ESD 与防护：对外露的连接器配置低结电容防护器件，同时防止插拔瞬间的浪涌冲击。

- 测试点预留：在差分对与电源上预留测试点，便于眼图测试与电源纹波测量。

七、典型应用场景

不同应用对性能、可靠性与成本的要求差别很大：

| 应用对象 | 典型形态 | 设计关注点 |
| --- | --- | --- |
| 台式机与工控机存储 | 标准 SATA 盘位 | 线缆长度、电源载流、热插拔与减震 |
| 嵌入式小体积设备 | mSATA / M.2 SATA | 通道来源确认（ SATA 还是 PCIe ）、散热、固定方式 |
| 网络存储与服务器 | 多盘位背板 | 多端口控制器、背板插损、热插拔与统一供电 |
| 视频监控录像 | 大容量机械盘 | 持续写入带宽、启动电流、散热与振动 |
| 工业与车载记录 | 宽温固态盘 | 宽温适应性、掉电保护、抗振动与电源冗余 |
| 外置存储 | eSATA | 屏蔽线缆、对外防护、热插拔可靠性 |
| 老旧设备升级 | 转接方案 | 桥接芯片选型、速率匹配与兼容性验证 |

八、可靠性与测试验证

存储接口的故障代价是数据丢失，因此验证重点在长时间稳定性、异常掉电与速率一致性上。

（一）常见故障模式

| 故障现象 | 可能原因 | 排查建议 |
| --- | --- | --- |
| 识别不到盘 | 收发接反、电源缺失、复位未释放、耦合电容漏装 | 核对收发方向与电源；测量复位时序与耦合电容 |
| 速率协商降到 1.5G | 线缆质量差、走线插损过大、盘体或控制器限制 | 读取协商结果；更换线缆；核对两端能力配置 |
| 读写过程中掉盘 | 电源跌落、接触不良、误码过多触发链路恢复 | 测电源纹波与瞬态跌落；检查连接器；查看错误计数 |
| 传输速度慢 | 速率降级、未启用直接存储器访问、盘体本身限制 | 核对协商速率与控制器配置；对比盘体标称性能 |
| 机械盘启动失败 | 启动电流不足、电源响应慢、线损过大 | 实测启动电流峰值；加大电源余量与线宽 |
| 固态盘偶发无响应 | 电源纹波超标、温度过高、固件问题 | 测电源纹波；检查散热；更新盘体固件 |
| 热插拔后系统异常 | 热插拔电路与时序不规范、软件未正确处理 | 检查预充电与电源控制；验证软件拔插流程 |
| 多盘位互相干扰 | 电源共阻抗耦合、背板走线串扰 | 分区供电并加强去耦；加大走线间距 |
| 异常掉电后数据损坏 | 无掉电保护、未完成写入被中断 | 设计掉电检测与储能；验证文件系统一致性 |
| 高温下性能下降 | 盘体温控降速、散热不足 | 优化散热风道；核对盘体温度规格 |
| 跨背板互连不稳定 | 连接器插损过大、线缆过长 | 核算整链路插损；缩短线缆；选用高质量背板 |

（二）测试要点

- 速率确认：读取协商结果，确认工作在目标速率等级，未发生降级。

- 信号质量：测量差分信号的眼图与抖动，确认满足规范要求。

- 误码与重传：长时间传输后检查校验错误与重传计数，应保持在极低水平。

- 持续读写：进行数小时的连续顺序与随机读写，确认无掉速、无掉盘、无报错。

- 电源测试：测量盘体电源在启动与读写过程中的电压跌落与纹波，确认满足规格。

- 热插拔循环：反复插拔数十次以上，确认每次都能正常识别与释放。

- 异常掉电：在读写过程中强行断电，重复多次后检查数据一致性与盘体可恢复性。

- 兼容性：在不同品牌、不同容量、不同固件的盘体上逐一验证识别与读写。

- 高低温：在极限温度下重复关键测试，确认不掉盘、不降速。

- 振动与机械：对含机械盘的产品做振动测试，确认连接器不松脱、性能不劣化。

九、设计检查清单

已在原理图上确认主机与设备的收发差分对交叉连接，方向记录清晰。

差分对已按 100Ω 设计，制板说明中已注明阻抗控制要求。

差分对两线等长、过孔对称，未跨平面分割，换层处已加回流地过孔。

交流耦合电容容值符合手册要求，已靠近发送端放置。

板上未额外并联端接电阻；极性反转情况已在设计说明中记录。

连接器型号、引脚定义与预充电引脚位置已核对。

走线长度与过孔数量受控，跨板或长线缆方案已完成插损核算。

连接器全部接地引脚已可靠接地。

三路电源的载流能力已按盘体规格核算，机械盘启动峰值电流已留余量。

盘位附近去耦电容配置充足；有掉电保护需求的产品已设计储能与检测电路。

热插拔盘位已实现受控上下电，预充电引脚按规范连接。

对外露连接器已配置 ESD 与浪涌防护。

预留了差分信号与电源的测试点。

实测协商速率等于目标速率，未降级。

已完成眼图与抖动测试，指标满足规范要求。

已完成数小时连续读写测试，无掉盘与报错。

已完成电源跌落与纹波测试。

已完成热插拔循环与异常掉电测试。

已在多种品牌与容量的盘体上完成兼容性验证。

已完成高低温与振动条件下的复测。

注：本文为 SATA 接口的通用设计说明。具体电气参数、时序要求、协商行为与命令集定义，最终以 SATA 国际组织相关规范、所用主机控制器与存储器件的数据手册为准；涉及数据安全的场景应在系统层面另行设计掉电保护与一致性校验机制。