硬件接口协议系列

硬件接口协议之 eDP 接口

设计说明

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 文档名称 | 硬件接口协议之 eDP 接口设计说明 |
| 适用范围 | 嵌入式内部显示接口的硬件设计与点亮调试 |
| 文档版本 | V1.0 |
| 文档状态 | 设计参考 |
| 编制日期 | 2026-10-08 |

目录

一、文档目的与适用范围

二、接口概述

三、物理层设计

四、协议层设计

五、点亮与链路训练流程

六、硬件设计要点

七、典型应用场景

八、可靠性与测试验证

九、设计检查清单

一、文档目的与适用范围

本文档规定硬件产品中 eDP（Embedded DisplayPort）接口的信号定义、速率与链路配置、辅助通道与热插拔检测、链路训练与面板参数读取、上电与背光时序、PCB 与屏线设计、测试验证要求，作为原理图设计、PCB 设计、屏与主控选型及整机联调的通用依据。

适用范围：主机板与内置显示面板之间的嵌入式显示连接，包括笔记本、一体机、平板与车载屏。对外的标准 DisplayPort 接口、面板内部的驱动电路与背光驱动拓扑不在本文档范围内；具体主控、桥接芯片与面板的电气参数与时序以对应数据手册和规范为准。

二、接口概述

eDP 是 DisplayPort 标准的嵌入式分支，用一对高速差分通道取代了早期的并行屏接口。它的核心特征如下：

源自标准显示接口：协议与链路训练机制沿用 DisplayPort，因此软件栈与调试方法相通，但连接器与电气实现针对内部连接做了简化。

主链路加辅助通道：主链路负责传输压缩或未压缩的像素流，辅助通道负责读取面板参数与配置链路，二者分工明确。

速率与通道数可协商：主链路可由 1、2、4 条通道组成，速率分多档，上电时通过训练自动协商，条件不足会降级。

支持面板自刷新：静态画面时由面板内部缓存自行刷新，主链路可关闭以省电，这是 eDP 相比外部显示接口的独特能力。

内置背光与电源管理：接口规范中包含背光控制与面板电源管理相关机制，可通过辅助通道实现调光。

支持内容保护：可按需启用链路加密，用于受版权保护的播放场景。

引脚数少、距离短：屏线通常在数十厘米以内，引脚数远少于并行方案，是替代并行屏接口的主要原因。

eDP 的优势是带宽高、引脚少、支持高刷新率与高分辨率；代价是点亮流程复杂——必须完成辅助通道通信与链路训练两步，任何一步失败都会表现为黑屏。

三、物理层设计

物理层由三条相对独立的通路组成：高速主链路、低速辅助通道、以及热插拔与电源控制。以下逐项展开。

（一）信号定义

| 信号 | 方向 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| Lane0~Lane3 差分对 | 主 → 面板 | 主链路，单向传输像素流，通道数可为 1/2/4 |
| AUX+ / AUX− | 双向 | 辅助通道，半双工，用于读取参数与配置链路 |
| HPD | 面板 → 主 | 热插拔检测，用于面板告知主机已就绪或请求中断 |
| 面板电源 | 主 → 面板 | 为面板逻辑电路供电，常见 3.3V ，需按屏规格配置 |
| 背光电源与使能 | 主 → 面板 | 为背光供电并提供使能与调光控制，电压按屏规格确定 |
| GND | — | 屏线中需保证足够的接地引脚与伴随地 |

主链路为单向，AUX 为双向半双工，这一区分决定了排查思路：主链路问题表现为无画面或花屏，AUX 问题表现为读不到面板参数从而无法点亮。

（二）速率等级与带宽

| 等级 | 单通道速率 | 编码方式 | 四通道有效带宽量级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 基础速率 | 1.62 Gbps | 8b/10b | 约 5.2 Gbps |
| 高速速率 | 2.7 Gbps | 8b/10b | 约 8.6 Gbps |
| 高速速率 2 代 | 5.4 Gbps | 8b/10b | 约 17.3 Gbps |
| 高速速率 3 代 | 8.1 Gbps | 8b/10b | 约 25.9 Gbps |

实际可用带宽需扣除编码开销与消隐占比。设计时先由分辨率、刷新率与色深算出像素时钟与码率，再与四通道目标速率比对并留 20% 以上余量。高刷新率与高分辨率屏往往必须启用压缩传输才能满足带宽需求。

（三）辅助通道

辅助通道是一条低速半双工差分通道，承担三项职责：读取面板的显示标识数据与配置寄存器、配置主链路的速率与通道数、以及在支持时承载背光控制与触摸屏等辅助通信。它的要点是：

电气上为差分半双工，需按器件手册配置相应的上拉与下拉，不得随意改动。

通信采用请求与应答方式，主机发起、面板回应，超时未回应即判定链路不通。

可承载内部集成电路协议的隧道传输，用于访问面板内的其他器件。

速率远低于主链路，但对时序与电平敏感，走线不当会造成偶发读取失败。

（四）热插拔检测

热插拔信号由面板驱动，用于告知主机面板已上电就绪，也可用于面板向主机请求中断（如面板自刷新退出或触摸事件）。主机侧需按要求配置上拉或下拉与限流，并在软件中对其去抖。该信号缺失或时序错误，会直接导致主机始终认为面板未接入。

（五）拓扑结构

- 点对点直连：主控直连面板，是绝大多数产品的形态。

- 经桥接芯片：主控本身不带显示输出时，由桥接芯片把其他接口转换为 eDP，需额外设计桥接芯片的电源、时钟与配置总线。

- 多屏共存：两块面板各自占用独立的链路与辅助通道，不得共用。

- 禁止分支：主链路不允许任何形式的分支或分叉。

（六）端接与阻抗

差分阻抗：主链路按 100Ω 设计，线宽线距由叠层计算确定。

耦合方式：主链路可采用交流耦合或直流耦合，具体以主控与面板手册为准，采用交流耦合时电容应靠近发送端且容值符合规范。

内部端接：端接在芯片内部完成，板上不应额外并联端接电阻。

禁止滤波电容：主链路与辅助通道上不得并联会破坏信号边沿的滤波元件。

四、协议层设计

eDP 的协议层是硬件设计者排查点亮问题的关键：绝大多数黑屏都能追溯到辅助通道读取失败或链路训练未通过。以下分层展开。

（一）分层模型与主链路数据组织

| 层次 | 职责 | 关键内容 |
| --- | --- | --- |
| 物理层 | 电气与链路训练 | 通道数、速率、预加重与均衡 |
| 链路层 | 数据打包与流控 | 微包、主视频流、填充符号 |
| 传输层 | 像素到通道的映射 | 通道分配与交错 |
| 辅助通道层 | 参数读取与链路控制 | 显示标识、配置寄存器 |

主链路上传输的是按通道交错分配的符号流，其中包含视频数据、音频数据与各类微包。空闲期间发送填充符号以维持链路同步。

（二）微包类型

| 微包 | 作用 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 视频标识包 | 标识有效视频数据的起止 | 面板据此判断有效像素区 |
| 主视频流属性包 | 传送像素时钟与音频时钟信息 | 面板据此恢复像素时钟 |
| 音频流包 | 传送音频采样 | 支持内置扬声器的面板 |
| 空数据包 | 占位 | 无数据发送时维持链路 |

主视频流属性包的数值必须与实际的像素时钟严格对应，配置错误会导致面板无法锁定，表现为黑屏或画面滚动。

（三）链路训练

链路训练由主机通过辅助通道完成，目的是在目标速率下让接收端可靠恢复时钟与数据。流程为：

- 参数协商：主机读取面板的能力寄存器，确定可用的通道数与速率等级。

- 时钟恢复训练：发送训练序列，接收端调整直至时钟锁定，主机读取锁定状态。

- 均衡训练：在高等级速率下进一步调整预加重与均衡，主机读取均衡完成标志。

- 调整与重试：若某一步失败，降低预加重等级、降低速率或减少通道数后重新训练。

- 进入正常传输：训练成功后主链路开始传输视频流。

训练失败会自动降级，因此"能亮但分辨率上不去"往往是训练在高等级速率下失败的降级结果。

（四）面板自刷新

面板自刷新允许面板在主机停止发送视频流后，用内部缓存的帧自行刷新显示。它的收益是主链路可完全关闭以省电；代价是进入与退出需要时序配合，退出过慢会造成唤醒迟滞，实现不当还会出现残影或闪烁。硬件上应确保面板电源在自刷新期间保持稳定。

（五）背光与调光控制

- 脉冲调光：通过调节背光使能的占空比实现，成本低但可能产生 audible 噪声与频闪。

- 辅助通道调光：通过辅助通道写入亮度寄存器，由面板内部控制，无频闪，是推荐方式。

- 背光电源：由升压电路提供，功率与电压按屏规格确定，纹波与启动冲击需重点控制。

（六）内容保护

受版权保护的内容播放时可启用链路加密。硬件上无额外引脚需求，但软件需完成认证与密钥交换；认证失败时通常降级为不输出画面或降低分辨率，排查此类问题时应先确认保护状态。

五、点亮与链路训练流程

面板点亮是一个严格的顺序过程，电源、热插拔检测、参数读取、链路训练、视频输出、背光使能环环相扣。以下逐步展开。

（一）上电时序

- 先建立面板逻辑电源，等待其稳定并满足规定的延时。

- 释放面板复位信号，等待面板内部初始化完成。

- 面板驱动热插拔信号有效，主机检测到面板接入。

- 按需建立背光电源，但保持背光关闭。

时序中最容易出错的是面板电源与热插拔信号的先后关系：热插拔信号若早于面板电源稳定就有效，主机可能读到错误的参数。

（二）点亮流程

- 读取显示标识：主机通过辅助通道读取面板的显示标识数据，获得支持的分辨率、刷新率与时序参数。

- 选择显示模式：从面板支持的模式中选定一种，或按面板的原生分辨率配置。

- 配置链路参数：通过辅助通道写入通道数与速率等级，并启动链路训练。

- 等待训练完成：读取时钟锁定与均衡完成标志，必要时降级重试。

- 启动视频流：配置显示控制器输出对应时序的像素流，并发送正确的属性包。

- 使能背光：确认画面稳定后再打开背光，避免上电闪白。

（三）分辨率与刷新率切换

切换显示模式会改变像素时钟，通常需要重新配置显示控制器、重新发送属性包，并可能触发重新训练。工程上推荐在切换过程中先关闭视频流与背光，完成配置后再恢复，以避免中间态的异常画面。

（四）挂起与恢复

系统进入挂起时，可关闭主链路并让面板进入自刷新或断电；恢复时按上电与点亮流程重新执行。设计中应验证反复挂起恢复不会导致面板进入不可恢复状态，并确认恢复时间满足产品要求。

（五）多屏与扩展

内置屏与外接显示同时工作时，各占独立的显示通道。硬件上需确认主控支持的显示通道数量与引脚分配，软件上需处理多屏的时钟与带宽共享，避免同时高分辨率输出时超出总带宽。

六、硬件设计要点

eDP 的硬件风险集中在主链路信号完整性、屏线与连接器、以及背光电源三处。以下 12 条按此展开。

- 差分阻抗控制：主链路按 100Ω 设计，线宽线距由叠层计算，制板说明中明确要求并让板厂确认。

- 等长匹配：同一差分对内部长度差要小；各通道之间的长度差应控制在允许范围内，通常按毫米量级核算。

- 禁止跨分割：主链路下方保持完整参考平面，换层处增加回流地过孔。

- 减少过孔与转接：主链路尽量不打过孔；屏线与连接器是插损的主要来源，选型时应按目标速率核算。

- 耦合电容处理：采用交流耦合时，电容容值符合规范并靠近发送端；采用直流耦合时按手册确认共模电平兼容。

- 禁止滤波元件：主链路与辅助通道上不得并联电容、磁珠或上下拉电阻。

- 辅助通道处理：按手册配置上拉下拉，走线短并与主链路分组隔离，避免耦合噪声。

- 热插拔信号：按要求配置上拉下拉与限流，走线远离噪声源，软件端做去抖处理。

- 面板电源质量：面板逻辑电源应单独滤波并配置足够去耦，上电斜率与时序可控，避免冲击与反灌。

- 背光电源：按屏规格设计升压电路，控制纹波与启动冲击，调光方式与面板支持能力匹配。

- 屏线选型：选用阻抗受控、屏蔽良好、接地充分的屏线，长度尽量短，弯折半径符合要求并可靠固定。

- ESD 与可测性：对可触及的屏线与连接器配置低结电容防护；在主链路、辅助通道与电源上预留测试点。

七、典型应用场景

不同产品对刷新率、功耗与可靠性的侧重点差异明显：

| 应用对象 | 典型配置 | 设计关注点 |
| --- | --- | --- |
| 笔记本与一体机 | 四通道，高分辨率 | 带宽核算、面板自刷新省电、屏线走线与转轴可靠性 |
| 平板电脑 | 两或四通道，低功耗屏 | 背光调光方式、挂起恢复时延、结构空间 |
| 高刷新率屏 | 四通道高速等级，可能启用压缩 | 训练裕量、屏线插损、散热与功耗 |
| 车载显示 | 宽温屏，长屏线 | 宽温稳定性、屏蔽与接地、振动可靠性 |
| 工业与医疗显示 | 高色深，特殊分辨率 | 显示标识数据正确性、色深与时序匹配 |
| 桥接方案 | 其他接口转 eDP | 桥接芯片电源时钟与配置总线、时序兼容 |
| 多屏与副屏 | 两条独立链路 | 主控显示通道数、总带宽共享、引脚分配 |

八、可靠性与测试验证

显示接口的故障直观但成因复杂，排查顺序应为：先确认电源与热插拔，再确认辅助通道能否读到参数，最后确认链路训练与视频时序。

（一）常见故障模式

| 故障现象 | 可能原因 | 排查建议 |
| --- | --- | --- |
| 完全黑屏 | 面板电源缺失、热插拔信号无效、背光未使能 | 测量面板电源与热插拔电平；确认背光使能与升压输出 |
| 读不到面板参数 | 辅助通道不通、上拉下拉错误、热插拔时序不对 | 抓辅助通道通信；核对上拉下拉与时序；确认面板已上电 |
| 训练失败降级 | 屏线插损过大、阻抗不连续、速率档位过高 | 读取训练结果确认当前速率；核算插损；降低档位验证 |
| 分辨率识别错误 | 显示标识数据内容错误、面板与屏线不匹配 | 读取并解析显示标识数据；核对屏型号与规格书 |
| 画面闪烁或抖动 | 像素时钟不稳定、属性包数值错误、电源纹波 | 核对像素时钟与属性包；测面板电源纹波 |
| 花屏或有噪点 | 主链路误码、通道映射错误、屏线损伤 | 测眼图与误码；核对通道编号；更换屏线对比 |
| 背光闪烁 | 调光频率过低、背光电源纹波、使能时序不当 | 核对调光方式与频率；测背光电源纹波 |
| 挂起恢复后黑屏 | 恢复流程未完整重跑、自刷新退出异常 | 核对恢复流程；验证自刷新进入与退出时序 |
| 低温下点不亮 | 面板超出工作温度、背光启动困难 | 在温箱中复测；核对面板温度规格与背光启动特性 |
| 开机瞬间闪白 | 背光使能早于画面稳定 | 调整背光使能时机；增加稳定等待 |
| 受保护内容无法播放 | 内容保护认证失败 | 核对保护认证流程；确认密钥与版本兼容 |

（二）测试要点

- 上电时序实测：测量面板电源、复位、热插拔与背光的实际时序，逐条比对屏规格书要求。

- 参数读取验证：读取显示标识数据并解析，确认分辨率、刷新率与时序参数与屏规格一致。

- 训练结果核查：读取链路状态，确认当前通道数与速率等于设计目标，未发生降级。

- 信号质量：在主链路发送端测量眼图与抖动，确认满足目标速率等级要求。

- 显示模式遍历：在产品支持的全部分辨率与刷新率下逐一验证，确认无黑屏、花屏与闪烁。

- 长时间烤机：连续显示数小时并配合动态画面，确认无闪屏、无掉画面。

- 挂起恢复循环：反复挂起与恢复数十次以上，确认每次都能正常点亮。

- 背光测试：测量全亮度范围内的亮度均匀性、纹波与频闪，确认调光无可见闪烁。

- 电源测试：测量面板与背光电源在启动和工作过程中的电压跌落与纹波。

- 高低温与机械：在极限温度下重复点亮测试；对含屏线的产品做弯折、振动与插拔寿命测试。

九、设计检查清单

已按分辨率、刷新率与色深完成带宽核算，并留有 20% 以上余量。

主控与面板支持的通道数与速率等级已确认匹配。

主链路已按 100Ω 设计，制板说明中已注明阻抗控制要求。

通道内与通道间长度匹配已核算，未跨平面分割，换层处已加回流地过孔。

主链路与辅助通道上未并联滤波元件，板上未额外加端接。

采用交流耦合时电容容值符合规范且靠近发送端；直流耦合时共模电平已确认兼容。

辅助通道的上拉下拉已按手册配置，走线与主链路隔离。

热插拔信号的上拉下拉与限流已配置，软件端已做去抖。

面板电源已单独滤波，上电顺序与延时符合屏规格书。

背光升压电路功率与电压满足屏规格，调光方式与面板能力匹配。

屏线已选用阻抗受控、屏蔽良好、接地充分的产品，长度与弯折半径符合要求。

已在主链路、辅助通道与电源上预留测试点，并配置低结电容防护。

实测上电时序符合屏规格书要求。

显示标识数据读取与解析正确，分辨率与刷新率识别无误。

链路训练结果等于设计目标，未发生降级。

主链路眼图与抖动测试满足目标速率等级要求。

已在全部支持的显示模式下完成验证，无黑屏、花屏与闪烁。

已完成长时间烤机与挂起恢复循环测试。

背光亮度均匀性、纹波与频闪已测试通过。

已完成高低温与屏线机械可靠性测试。

注：本文为 eDP 接口的通用设计说明。具体速率等级、电气参数、上电与背光时序、训练流程与寄存器定义，最终以相关显示接口规范以及所用主控、桥接芯片与面板的规格书为准；面板的初始化与时序参数通常由屏厂提供，应严格按其要求实现。