# 硬件产品原理图设计要点

从需求输入、器件选型到评审交付的系统化方法

## 目录

• 引言：原理图是硬件产品的"第一份契约"

• 1. 先想清楚：原理图设计的目标与边界

• 2. 设计输入：动手画图之前必须确认的事

• 3. 原理图规范：让图纸可读、可查、可维护

• 4. 元器件选型与BOM前移

• 5. 电源设计：原理图阶段的电源完整性

• 6. 时钟、复位与最小系统

• 7. 接口电路设计要点

• 8. 模拟与混合信号设计

• 9. 保护、可靠性与安规

• 10. EMC与信号完整性：从原理图开始

• 11. 低功耗设计

• 12. 可测试性、可制造性与可服务性

• 13. 原理图评审：流程、角色与清单

• 14. 常见错误与典型案例

• 15. 从原理图到PCB的交接

• 16. 结语：原理图设计的四个层次

• 附录A：原理图评审检查清单

• 附录B：设计输入确认表

• 附录C：术语速查

## 引言：原理图是硬件产品的"第一份契约"

在硬件产品开发中，原理图常常被当成一项"画图工作"：把器件摆上去、把网络连起来、把封装对上，似乎就完成了任务。但真正决定产品成败的问题，往往在原理图阶段就已经埋下：电源树是否合理，接口保护是否到位，时序是否可控，测试点是否留够，关键器件的供货是否可持续，以及最根本的——方案是否真的满足需求和成本目标。

原理图是硬件产品的第一份完整技术契约。它向上承接产品需求、系统架构和成本约束，向下决定PCB布局、BOM成本、生产测试、认证风险和售后维护难度。一张优秀的原理图，不仅要"能工作"，还要做到可读、可查、可测、可制造、可维护。

本文从工程实践出发，系统梳理硬件产品原理图设计的关键要点，既适合作为硬件工程师的日常自查框架，也可以作为团队评审规范和新人培训材料。

## 1. 先想清楚：原理图设计的目标与边界

### 1.1 原理图要回答的五个问题

一份合格的原理图，应当能够清晰回答以下问题：

1. 信号从哪里来、到哪里去：每个功能模块的输入输出关系是否明确。

2. 电从哪里来、经过什么路径：电源来源、转换、分配、监测和保护是否完整。

3. 器件为什么这样选：关键器件的参数、封装、替代方案和选型依据是否可追溯。

4. 异常时会发生什么：过压、过流、反接、浪涌、热插拔、掉电、复位失败时系统的行为是否可控。

5. 这张图如何被验证：测试点、调试接口、跳线、状态指示和测量条件是否预留。

如果一张原理图无法回答这些问题，说明设计还没有真正完成，只是完成了连线。

### 1.2 原理图设计的三层目标

可以把原理图设计目标分为三个层次：

| 层次 | 目标 | 典型表现 |
| --- | --- | --- |
| 功能正确 | 电路能实现预期功能 | 上电可用、接口能通、指标达标 |
| 工程可靠 | 在真实环境和全生命周期内稳定 | 通过EMC、高低温、振动、寿命测试 |
| 产品可交付 | 能高效、低成本、规模化地生产维护 | BOM可控、测试高效、问题可定位 |

很多团队只盯着第一层，导致样机阶段"能跑"，量产阶段问题集中爆发。原理图评审必须同时覆盖后两层。

### 1.3 明确设计边界

在动手之前，需要明确哪些内容属于本板、哪些属于外部系统：

• 本板负责哪些功能，外部模块负责哪些功能；

• 板间接口的电气定义、连接器型号、引脚定义和线序；

• 供电边界：谁给谁供电，谁负责上电时序和掉电检测；

• 接地边界：单板地、机壳地、模拟地、数字地如何划分和连接；

• 软件边界：哪些引脚由软件配置，哪些状态需要软件读取；

• 测试边界：哪些参数在板上测，哪些在整机测。

边界不清是后期返工的主要原因之一。建议用一页"系统边界图"在原理图第一页固化这些信息。

## 2. 设计输入：动手画图之前必须确认的事

### 2.1 需求与规格

原理图设计输入至少应包含以下内容：

• 功能需求：产品需要实现哪些功能，各功能模块的优先级和资源需求。

• 性能指标：采样精度、通信速率、功耗、响应时间、输出功率等关键指标。

• 环境条件：工作温度、存储温度、湿度、振动、防护等级、海拔。

• 电气条件：输入电压范围、额定电流、浪涌等级、绝缘耐压要求。

• 接口定义：对外连接器的电气规范、协议标准、引脚定义。

• 认证要求：CE、FCC、CCC、UL、RoHS、REACH等目标市场和对应标准。

• 成本目标：整机BOM目标、关键器件成本上限、可接受的替代方案。

• 生命周期与供货：预计产量、生命周期年限、器件生命周期风险。

### 2.2 关键约束的确认清单

| 类别 | 需要确认的问题 |
| --- | --- |
| 电源 | 输入范围、最大电流、效率要求、待机功耗、上电时序 |
| 时钟 | 精度、抖动、温漂、是否需要外部时钟同步 |
| 复位 | 复位阈值、复位时间、手动复位、看门狗 |
| 接口 | 电平标准、速率、隔离要求、保护等级、线缆长度 |
| 存储 | 容量、接口类型、读写寿命、掉电保护 |
| 散热 | 主要热源、允许温升、风道或导热路径 |
| 结构 | 板尺寸、安装孔、连接器位置、限高区域 |
| 测试 | 产线测试方式、测试点位置、烧录和校准接口 |

### 2.3 方案选型与预研

在正式绘制原理图前，建议完成关键的可行性验证：

• 核心芯片是否有成熟参考设计，参考设计与本产品需求的差异是什么；

• 关键器件是否处于量产状态，是否有第二货源；

• 电源方案是否经过效率、纹波和热设计评估；

• 高速接口是否满足信号完整性要求，是否需要阻抗控制；

• 无线模块、天线、传感器等特殊器件是否有布局布线约束；

• 软件资源（引脚、外设、存储、算力）是否满足需求。

预研阶段的结论应当形成书面记录，作为原理图设计输入的一部分。

## 3. 原理图规范：让图纸可读、可查、可维护

### 3.1 图幅、分区与页码

• 统一使用团队约定的图幅模板，标注产品名称、单板名称、版本号、日期、设计者和审核者。

• 图纸采用分区编号（如A1、B2），便于评审时快速定位。

• 多页原理图必须建立清晰的页码体系，首页为系统框图和目录，后续按功能模块分页。

• 关键页面之间使用跨页连接符（Off-Page Connector）或层次化端口，避免长距离拉线。

### 3.2 网络命名规范

网络命名是原理图可读性的核心。建议遵循以下原则：

• 功能明确：名称体现信号功能，而不是简单地用符号或编号。例如 UART1_TX 优于 TX1，PWR_EN_3V3 优于 EN2。

• 方向明确：输入输出信号可通过前缀或后缀区分，如 _IN、_OUT、_REQ、_ACK。

• 极性明确：低有效信号统一加 _N 或 # 后缀，并在图例中说明，避免混用。

• 电压域明确：跨电压域的信号建议在名称中体现，如 SPI_CS_1V8、I2C_SCL_3V3。

• 差分对成对命名：如 USB_DP/USB_DM、PCIE_TX_P/PCIE_TX_N。

• 禁止匿名网络：除极短的同页连接外，避免大量自动生成的 Net123。

• 网络类分组：电源、地、时钟、复位、模拟信号等按类别使用统一前缀，便于搜索和规则设置。

### 3.3 器件位号与属性

• 位号按器件类型统一编号，如电阻 R、电容 C、电感 L、二极管 D、三极管 Q、集成电路 U、连接器 J、测试点 TP。

• 位号在整板范围内唯一，不因分页而重复。

• 每个器件必须填写完整属性：型号、封装、容差、耐压、功率、温度等级、精度、生命周期状态。

• 关键器件在原理图上标注选型依据或备注，例如"低ESR""1%精度""AEC-Q200"。

• 不使用的引脚、预留器件和可选器件必须明确标注，避免生产时误贴或漏贴。

### 3.4 图形与连线规范

• 连线尽量横平竖直，避免斜线和交叉；必须交叉时使用跨线符号。

• 同一网络的分支使用网络标签，不依赖长距离走线保持连接关系。

• 电源和地使用标准符号，并在每页标注电压值。

• 重要信号标注关键参数，如阻抗、频率、电流、上升时间。

• 模块之间用框线或分区清晰隔开，并标注模块名称和功能说明。

• 每个模块留出简短的文字说明，解释设计意图、计算依据和注意事项。

### 3.5 版本与变更管理

• 原理图文件必须纳入版本管理，每次发布都有明确的版本号和变更说明。

• 变更记录应包含：变更内容、原因、影响范围、验证结果、责任人和日期。

• 关键变更必须同步更新BOM、PCB、软件配置和测试文档。

• 禁止在未评审的情况下直接修改已发布版本；紧急修改也应在事后补齐评审和记录。

## 4. 元器件选型与BOM前移

### 4.1 选型的核心维度

器件选型不应只看"能不能用"，而应从以下维度综合评估：

| 维度 | 关注点 |
| --- | --- |
| 电气参数 | 电压、电流、功率、精度、带宽、漏电流、输入输出范围 |
| 封装与工艺 | 封装尺寸、引脚间距、焊接工艺、散热能力、可维修性 |
| 温度等级 | 商业级、工业级、汽车级，降额曲线和高温参数漂移 |
| 精度与稳定性 | 初始误差、温漂、时漂、长期稳定性 |
| 供货与成本 | 生命周期、交期、最小起订量、价格、第二货源 |
| 认证与合规 | RoHS、REACH、UL、AEC-Q、安规认证状态 |
| 生态与支持 | 参考设计、仿真模型、驱动支持、原厂技术支持 |
| 可替代性 | 引脚兼容、软件兼容、参数裕量、替代料验证成本 |

### 4.2 降额设计

降额是可靠性的基础。原理图阶段就应完成关键器件的降额核算：

• 电容：工作电压不超过额定电压的50%～80%，高温场景进一步降低；

• 电阻：实际功率不超过额定功率的50%，脉冲场景考虑脉冲功率曲线；

• 二极管：反向电压和正向电流留出足够裕量，考虑浪涌和温度；

• 电感：饱和电流和温升电流均需满足峰值电流要求；

• 连接器：单针电流、接触电阻、插拔寿命和温升；

• MOSFET：电压、电流、SOA、栅极驱动和热阻均需校核。

降额计算应写入设计记录，而不是凭经验估计。

### 4.3 BOM前移与可采购性

原理图阶段就应生成初版BOM，并完成以下检查：

• 所有器件都有明确型号、封装和位号，避免"待定"项遗留到后期；

• 关键器件标注生命周期状态和预估年用量；

• 对长交期、单一货源、停产物料提前准备替代方案；

• 区分必贴、选贴、不贴器件，并明确软件和硬件的兼容策略；

• 核对封装与实物一致性，避免"图上有、板上无"或"焊盘不匹配"。

## 5. 电源设计：原理图阶段的电源完整性

### 5.1 电源树设计

电源设计的第一步是画出完整的电源树：

• 输入电源的来源、范围和最大电流；

• 每一级转换的输入输出、效率、负载能力和工作频率；

• 各电压域的负载清单和峰值电流估算；

• 上电时序、掉电时序和相互依赖关系；

• 电源监测、复位和故障保护策略。

电源树应作为原理图首页的重要内容，并与实际电路一一对应。

### 5.2 输入保护

根据应用场景，输入侧通常需要考虑：

• 反接保护：二极管、理想二极管或PMOS方案，注意压降和功耗；

• 过压保护：TVS、钳位电路或过压保护芯片，明确钳位电压和响应时间；

• 过流保护：保险丝、自恢复保险丝、限流电路，注意I²t和启动电流；

• 浪涌保护：针对雷击、感性负载切换等场景，配合TVS、压敏电阻和气体放电管；

• 滤波与去耦：共模电感、差模电感、X/Y电容和输入滤波网络；

• 热插拔：限制浪涌电流，避免连接器打火和系统复位。

保护器件的选型必须与系统的工作电压、故障电流和认证要求匹配。

### 5.3 DC-DC与LDO设计

DC-DC转换器关注点：

• 输入输出电压范围、开关频率、输出电流和效率曲线；

• 电感值、饱和电流、直流电阻和温升；

• 输入输出电容的类型、容值、ESR和纹波电流；

• 反馈电阻精度、补偿网络和环路稳定性；

• 软启动、使能、电源正常指示和故障保护；

• 开关节点布局约束在原理图阶段就要标注给PCB。

LDO关注点：

• 压差、静态电流、负载调整率和线性调整率；

• 功耗计算：P = (Vin - Vout) × Iout，并核算结温；

• 输出电容的ESR要求和稳定性范围；

• 电源抑制比（PSRR）和噪声指标是否满足模拟电路需求；

• 使能、复位和电源正常输出功能。

### 5.4 去耦与滤波

• 每个电源引脚都应配置去耦电容，容值和位置参考器件手册；

• 大容量储能电容与小容量高频去耦电容配合使用；

• 模拟电源、数字电源和接口电源分别滤波，避免相互干扰；

• 对噪声敏感的电路采用磁珠、RC滤波或专用LDO隔离；

• 去耦电容的回路面积、过孔和地平面在PCB阶段要重点处理。

### 5.5 上下电时序与复位

• 明确各电压域的上电顺序、时间间隔和单调性要求；

• 对有时序要求的器件，使用电源时序控制器或使能链路；

• 复位信号应保证在所有电源稳定后释放，并留出足够复位时间；

• 设计手动复位、看门狗复位和掉电检测复位路径；

• 掉电时确保关键数据能够保存，避免异常写入或器件闩锁。

## 6. 时钟、复位与最小系统

### 6.1 时钟源选型

• 根据精度、抖动、频率和功耗要求选择晶体、晶振、硅振荡器或外部时钟；

• 确认负载电容、串联电阻和驱动能力匹配；

• 对有严格抖动要求的接口（如高速SerDes、音频、射频），选用专用低抖动时钟源；

• 时钟走线、包地和参考平面要求在原理图中标注给PCB；

• 预留时钟测试点或时钟输出引脚，便于调试和认证测试。

### 6.2 复位电路

• 复位阈值应覆盖电源波动和器件工作范围；

• 复位脉冲宽度满足器件手册最小值，并留出余量；

• 复位信号远离高噪声区域，必要时增加RC滤波；

• 明确上电复位、手动复位、看门狗复位和软件复位的优先级；

• 多器件系统注意复位释放顺序，避免总线冲突或误启动。

### 6.3 MCU/SoC最小系统

最小系统通常包括：

• 电源引脚与去耦网络；

• 时钟电路与负载电容；

• 复位电路与启动模式配置；

• 启动介质接口（Flash、eMMC、SD等）；

• 调试与烧录接口（SWD、JTAG、UART等）；

• 必要的上拉、下拉和未使用引脚处理；

• 状态指示、按键和基本人机接口。

启动配置引脚必须明确默认电平、外部电阻和软件可配置性，避免因悬空导致启动异常。

## 7. 接口电路设计要点

### 7.1 通用数字接口

I²C总线：

• 上拉电阻根据总线电容、速率和电压选择，必要时使用总线缓冲器；

• 多主或多从系统中确认地址冲突和电平匹配；

• 长距离或高电容总线考虑总线扩展和隔离方案；

• 预留总线测试点和故障隔离手段。

SPI总线：

• 确认时钟极性、相位、最高速率和片选逻辑；

• 多从机系统中注意片选走线和上拉，避免误选中；

• 长距离传输考虑串联端接和缓冲；

• MISO/MOSI方向、电平域和上拉电阻要明确。

UART：

• 交叉连接TX/RX，确认电平标准（TTL、RS-232、RS-485）；

• 预留调试串口和测试点；

• 长距离或强干扰场景增加隔离、保护和滤波。

GPIO：

• 明确输入输出方向、默认状态、上下拉和驱动能力；

• 按键、复位、使能等关键信号增加滤波和ESD保护；

• 未使用引脚按手册要求接地、上拉或悬空，避免漏电和误触发。

### 7.2 高速接口

USB：

• 确认USB版本、速率、供电能力和过流保护；

• D+/D-差分对阻抗控制，长度匹配和ESD保护；

• VBUS检测、限流开关和电源控制逻辑；

• Type-C接口需处理CC引脚、角色检测和PD协商需求。

以太网：

• 确认PHY接口类型（MII/RMII/RGMII/SGMII）和时钟方向；

• 变压器、共模电感、终端电阻和Bob Smith电路；

• 差分对阻抗、长度匹配和ESD保护；

• 状态指示、复位和MDIO/MDC管理接口。

PCIe、MIPI、HDMI等高速接口：

• 严格遵循标准对阻抗、损耗、长度和参考平面的要求；

• 确认交流耦合电容、终端电阻和时钟架构；

• 明确复位、使能和电源时序；

• 在原理图上标注PCB设计约束，而不是留到布局阶段口头沟通。

### 7.3 调试与烧录接口

• 预留SWD/JTAG、UART、USB或专用烧录接口；

• 接口应便于产线夹具接触，并考虑ESD和误插保护；

• 调试接口的电源域和地要与目标板一致；

• 预留关键电源、时钟、复位和总线的测试点；

• 对量产固件，评估是否需要禁用或隐藏调试接口以保障安全。

## 8. 模拟与混合信号设计

### 8.1 参考电压与基准源

• 根据精度要求选择基准源，关注初始误差、温漂、噪声和长期稳定性；

• 基准源输出应充分去耦，并远离数字噪声和开关电源；

• 基准走线采用独立的参考地或开尔文连接，避免负载电流影响精度；

• 预留基准测量点和校准通路。

### 8.2 ADC/DAC外围

• 模拟输入范围、输入阻抗和驱动能力要与ADC匹配；

• 必要时增加缓冲、滤波和抗混叠电路；

• 采样时钟抖动和电源噪声直接影响转换精度，需要重点控制；

• 数字接口与模拟部分隔离，避免数字回流干扰模拟信号；

• 对高精度应用，考虑独立的模拟电源和接地策略。

### 8.3 运放与滤波电路

• 根据带宽、压摆率、失调、噪声和功耗选择运放；

• 反馈网络和补偿电容要计算准确，避免自激振荡；

• 明确单电源或双电源供电方式及偏置电压；

• 滤波器的截止频率、阶数和元件容差要满足指标；

• 高阻节点注意漏电流、寄生电容和防护。

### 8.4 接地与屏蔽

• 模拟地、数字地和功率地在原理图阶段就要规划单点连接或分区策略；

• 对敏感信号采用屏蔽、包地或差分传输；

• 连接器、线缆和结构件的屏蔽地要明确连接方式；

• 避免地环路，必要时使用隔离器或共模扼流圈。

## 9. 保护、可靠性与安规

### 9.1 ESD与浪涌保护

• 所有对外接口都应考虑ESD保护，保护器件靠近连接器放置；

• 选择合适的钳位电压、结电容和响应时间，避免影响高速信号；

• 对电源、信号和地分别设计保护路径，确保泄放通道低阻抗；

• 明确接触放电、空气放电和浪涌测试等级要求。

### 9.2 过压、过流与反接保护

• 电源输入端配置过压、过流、反接和浪涌保护；

• 输出端配置短路保护、限流和热关断；

• 对感性负载增加续流和钳位电路；

• 对电池供电产品考虑过充、过放、过温和电池保护IC。

### 9.3 隔离与安规

• 根据安规要求确定爬电距离、电气间隙和绝缘等级；

• 强弱电之间使用隔离电源、隔离器或光耦；

• 隔离器件的耐压、工作电压和认证等级要满足目标标准；

• 接地系统、Y电容和屏蔽连接方式需符合安规和EMC要求。

### 9.4 热设计

• 在原理图阶段估算主要器件的功耗和温升；

• 对高功耗器件评估散热焊盘、导热路径和风道；

• 温度敏感器件远离热源，必要时增加温度监测；

• 预留温度传感器和热保护电路。

## 10. EMC与信号完整性：从原理图开始

很多人认为EMC和信号完整性是PCB阶段的事，实际上大量问题在原理图阶段已经决定。

### 10.1 原理图阶段可以做的EMC工作

• 选择合适的接口保护和滤波方案；

• 规划电源和地的分割、连接和回流路径；

• 为高速信号标注阻抗、长度和参考平面要求；

• 配置必要的端接、共模电感和磁珠；

• 明确时钟、开关电源和高速接口的布局约束；

• 预留EMC调试用的磁珠、电容和电阻位置。

### 10.2 常见EMC风险点

| 风险点 | 原理图层面的对策 |
| --- | --- |
| 开关电源噪声 | 选择合适开关频率、输入输出滤波、良好回流路径 |
| 时钟谐波辐射 | 降低驱动能力、串联端接、包地和屏蔽 |
| 接口线缆辐射 | 共模电感、滤波电容、屏蔽和ESD保护 |
| 地弹与共阻抗 | 合理分区、单点连接、降低地阻抗 |
| 电源纹波耦合 | 去耦、滤波、独立电源和磁珠隔离 |
| 高速信号反射 | 端接匹配、阻抗控制和拓扑优化 |

### 10.3 信号完整性关键参数

• 上升时间、带宽和信号频率；

• 传输线阻抗和端接方式；

• 走线长度、延迟匹配和过孔数量；

• 参考平面连续性和回流路径；

• 串扰、损耗和抖动预算。

这些参数应在原理图上标注，作为PCB设计输入。

## 11. 低功耗设计

### 11.1 功耗预算

在设计初期建立功耗预算表：

• 各功能模块的工作电流、待机电流和峰值电流；

• 不同工作模式下的功耗和占空比；

• 电源转换效率带来的额外损耗；

• 电池容量、续航时间和自放电；

• 温度对功耗和电池性能的影响。

### 11.2 低功耗设计要点

• 选择低静态电流的电源芯片和低功耗器件；

• 支持分区供电和动态关断，非必要模块可完全断电；

• 合理使用休眠、停机和唤醒机制；

• 注意上拉电阻、指示灯和分压电路的静态功耗；

• 避免器件在关断状态下的漏电通路和反向供电；

• 预留电流测量点和功耗调试手段。

## 12. 可测试性、可制造性与可服务性

### 12.1 可测试性（DFT）

• 关键电源、时钟、复位和总线预留测试点；

• 测试点尺寸、间距和位置便于探针或夹具接触；

• 预留产线烧录、校准和功能测试接口；

• 对不可直接测量的信号增加测试缓冲或监测电路；

• 关键电路设计可隔离、可旁路，便于故障定位。

### 12.2 可制造性（DFM）

• 器件封装与生产工艺匹配，避免过小间距或不规则焊盘；

• 极性器件、连接器和按键方向明确标注；

• 避免器件布局冲突和组装干涉；

• 对需要手工焊接或返修的器件留出空间；

• 明确工艺边、拼板和分板方式对电路的影响。

### 12.3 可服务性

• 关键器件可更换、可维修；

• 预留故障指示和自诊断能力；

• 对现场升级和维护提供接口和说明；

• 记录关键设计参数和校准数据。

## 13. 原理图评审：流程、角色与清单

### 13.1 评审流程

建议采用分层评审：

1. 自检：设计者按检查清单逐项核对，完成自检记录。

2. 交叉评审：同级工程师互相评审，重点关注接口、电源和易错点。

3. 专业评审：邀请电源、模拟、射频、EMC、结构和软件等角色参与。

4. 发布评审：确认所有问题闭环后，正式发布原理图版本。

### 13.2 评审角色

| 角色 | 关注重点 |
| --- | --- |
| 硬件设计者 | 功能、参数、连接、封装 |
| 硬件评审人 | 设计规范、可读性、常见错误 |
| 电源工程师 | 电源树、效率、纹波、时序、热 |
| 模拟/射频工程师 | 噪声、匹配、接地、屏蔽 |
| EMC工程师 | 滤波、保护、接地、接口 |
| 软件工程师 | 引脚分配、电平、启动、调试接口 |
| 结构工程师 | 板尺寸、连接器、限高、散热 |
| 测试工程师 | 测试点、夹具、烧录和产线测试 |
| 采购/供应链 | 器件生命周期、交期、成本、替代料 |

### 13.3 评审要点

• 功能是否完整，是否存在遗漏的连接和未使用引脚；

• 电源树是否闭合，电流和功耗是否满足降额；

• 接口电平和协议是否匹配，保护是否到位；

• 时钟、复位和启动配置是否正确；

• 高速信号约束是否标注清楚；

• 测试点、调试接口和状态指示是否预留；

• BOM是否完整，封装是否正确，替代料是否可行；

• 是否满足安规、EMC、环保和认证要求；

• 版本、变更和文档是否一致。

## 14. 常见错误与典型案例

### 14.1 电源类错误

• 电源树缺少某一电压域，导致器件无法上电；

• 去耦电容数量不足或容值不合理，导致电源纹波超标；

• DC-DC反馈电阻计算错误或布局不当，导致输出电压异常；

• 上电时序不满足，器件反复复位或无法启动；

• 未考虑峰值电流，导致电源跌落或过流保护误触发；

• LDO功耗超标，高温下结温超限。

### 14.2 接口类错误

• TX/RX未交叉，导致通信不通；

• 电平域不匹配，导致器件损坏或通信异常；

• I²C上拉缺失或阻值不当，导致总线无法拉高；

• 差分对极性接反，导致接口无法识别；

• 未使用引脚悬空，导致漏电或误触发；

• 连接器引脚定义与线序不一致。

### 14.3 时钟与复位类错误

• 晶体负载电容计算错误，导致频率偏差或起振困难；

• 复位释放时间不足，导致器件启动异常；

• 启动配置引脚电平错误，导致启动介质选择失败；

• 复位信号受到干扰，导致随机复位。

### 14.4 可制造性错误

• 封装与实物不一致，导致无法焊接；

• 极性器件方向标注不清，导致批量贴反；

• 器件间距过小，导致焊接短路或返修困难；

• BOM中存在停产或长交期器件，导致量产延误。

### 14.5 典型问题的启示

上述问题看似分散，但根源往往集中在三点：设计输入不完整、评审不充分、变更不受控。建立标准化的设计流程和检查清单，比依赖个人经验更可靠。

## 15. 从原理图到PCB的交接

原理图评审通过后，需要向PCB设计传递完整的约束信息：

• 板框尺寸、安装孔、连接器位置和限高要求；

• 叠层结构、阻抗控制要求和参考平面定义；

• 电源分配、电流路径和散热要求；

• 高速信号拓扑、长度匹配和差分对规则；

• 模拟与数字分区、接地策略和屏蔽要求；

• 关键器件的布局约束和热设计需求；

• 测试点、调试接口和可制造性要求。

交接应以书面形式完成，并在PCB设计过程中保持沟通。原理图与PCB不是两个独立阶段，而是同一设计意图的两种表达。

## 16. 结语：原理图设计的四个层次

原理图设计能力可以分为四个层次：

1. 会画：能正确连接电路，完成基本功能。

2. 会算：能进行参数计算、降额核算和功耗预算。

3. 会防：能预见异常工况，设计保护、冗余和容错。

4. 会交付：能站在产品全生命周期角度，兼顾成本、可制造、可测试和可维护。

从"会画"到"会交付"，靠的不是更多技巧，而是系统化的设计思维、严谨的评审流程和持续的问题闭环。

一份好的原理图，是硬件产品可靠性的起点，也是团队工程能力的直接体现。

## 附录A：原理图评审检查清单

### 一、文档与规范

☐ 图框信息完整：产品名、单板名、版本、日期、设计者、审核者。

☐ 页码、分区和目录清晰，跨页连接一致。

☐ 网络命名规范，无大量匿名网络。

☐ 器件位号唯一，属性完整。

☐ 版本变更记录完整，与BOM、PCB一致。

### 二、电源

☐ 电源树完整，输入输出和负载关系明确。

☐ 输入保护齐全：反接、过压、过流、浪涌。

☐ 电源转换效率和热设计满足要求。

☐ 去耦电容数量和位置合理。

☐ 上电/掉电时序满足器件要求。

☐ 电源监测、复位和故障保护完善。

### 三、时钟与复位

☐ 时钟源类型、频率、精度满足要求。

☐ 晶体负载电容和驱动匹配。

☐ 复位阈值、宽度和释放顺序正确。

☐ 启动配置引脚电平正确。

☐ 预留时钟和复位测试点。

### 四、接口

☐ 电平标准和协议匹配。

☐ 上拉、下拉和端接电阻正确。

☐ 差分对极性、阻抗和耦合方式明确。

☐ 对外接口ESD和浪涌保护到位。

☐ 未使用引脚按手册要求处理。

☐ 调试、烧录和测试接口预留。

### 五、模拟与混合信号

☐ 基准源精度、温漂和噪声满足要求。

☐ ADC/DAC输入输出范围和驱动匹配。

☐ 滤波器参数和元件容差正确。

☐ 模拟地与数字地策略明确。

☐ 敏感信号有屏蔽或隔离措施。

### 六、可靠性与合规

☐ 关键器件降额满足规范。

☐ 隔离、爬电距离和安规要求满足。

☐ EMC滤波和保护方案完整。

☐ 热设计和温度监测合理。

☐ 满足RoHS、REACH等环保要求。

### 七、可制造与可测试

☐ BOM完整，封装与实物一致。

☐ 器件生命周期和供货风险可控。

☐ 测试点、烧录和校准接口齐全。

☐ 极性器件和方向标注清晰。

☐ 可维修性和故障隔离考虑充分。

### 八、软件与系统协同

☐ 引脚分配与软件配置一致。

☐ 中断、使能和状态信号定义清晰。

☐ 启动模式、复位和调试接口满足软件需求。

☐ 与外部系统的接口边界和时序明确。

## 附录B：设计输入确认表

| 项目 | 内容 | 确认人 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| 功能需求 | 功能列表、优先级、资源需求 | 产品/系统 |  |
| 性能指标 | 精度、速率、功耗、响应时间 | 系统/硬件 |  |
| 电气条件 | 输入范围、电流、浪涌、耐压 | 硬件 |  |
| 环境条件 | 温度、湿度、振动、防护 | 结构/可靠性 |  |
| 接口定义 | 连接器、协议、电平、线序 | 系统/硬件 |  |
| 认证要求 | 目标市场、标准、等级 | 认证/硬件 |  |
| 成本目标 | 整机BOM、关键器件成本 | 产品/采购 |  |
| 供货要求 | 生命周期、交期、替代料 | 采购/硬件 |  |
| 结构约束 | 尺寸、安装、限高、散热 | 结构 |  |
| 测试要求 | 产线测试、烧录、校准 | 测试/硬件 |  |

## 附录C：术语速查

| 术语 | 含义 |
| --- | --- |
| BOM | Bill of Materials，物料清单 |
| DFM | Design for Manufacturing，可制造性设计 |
| DFT | Design for Test，可测试性设计 |
| EMC | Electromagnetic Compatibility，电磁兼容 |
| ESD | Electrostatic Discharge，静电放电 |
| PSRR | Power Supply Rejection Ratio，电源抑制比 |
| SOA | Safe Operating Area，安全工作区 |
| TVS | Transient Voltage Suppressor，瞬态电压抑制器 |
| LDO | Low Dropout Regulator，低压差线性稳压器 |
| DC-DC | 直流-直流开关电源转换器 |
| SerDes | Serializer/Deserializer，串行器/解串器 |
| SI | Signal Integrity，信号完整性 |
| PI | Power Integrity，电源完整性 |
| DFx | Design for X，面向某目标的综合设计方法 |

本文可作为硬件团队的原理图设计规范和评审基线，建议结合具体产品领域（消费电子、工业控制、汽车电子、医疗电子等）补充行业专用要求，并在项目复盘中持续迭代。