# 硬件产品PCB设计要点

从布局、叠层、布线到制造交付的系统化方法

## 目录

• 引言：PCB是原理图的物理实现

• 1. 先理解PCB设计的目标与边界

• 2. 设计输入：动手布线之前必须确认的事

• 3. 布局：决定成败的第一步

• 4. 叠层设计与阻抗控制

• 5. 电源完整性（PI）设计

• 6. 信号完整性（SI）与高速布线

• 7. 时钟、复位与敏感信号布线

• 8. 模拟与混合信号PCB设计

• 9. 接地设计

• 10. EMC设计

• 11. 热设计

• 12. 可制造性设计（DFM）

• 13. 可测试性与可组装性（DFT/DFA）

• 14. 设计检查与评审

• 15. 从设计到制造的交接

• 16. 结语：PCB设计的四个层次

• 附录A：PCB设计评审检查清单

• 附录B：设计输入确认表

• 附录C：常用术语速查

## 引言：PCB是原理图的物理实现

原理图决定电路"能不能工作"，PCB决定电路"能不能稳定工作"。同一个原理图，换一种布局和布线方式，可能出现完全不同的结果：有的板一次通过EMC和高速接口测试，有的板在实验室能跑、到现场就死机；有的板量产良率稳定，有的板装配不良和焊接缺陷不断。

PCB设计不是"把网络连通"的绘图工作，而是一项同时涉及电气性能、结构装配、散热、电磁兼容、生产工艺和成本控制的系统工程。布局决定了电流回路和信号路径，叠层决定了阻抗和回流，布线决定了串扰和时序，焊盘和丝印决定了焊接良率和可维修性。

本文从工程实践出发，系统梳理硬件产品PCB设计的关键要点，可作为硬件工程师的日常自查框架、团队评审规范和新人培训材料。

## 1. 先理解PCB设计的目标与边界

### 1.1 PCB设计要解决的五个问题

一份合格的PCB设计，应当能够清晰回答以下问题：

1. 电流从哪里流回哪里：每条电源和信号是否都有明确、低阻抗、面积最小的回流路径。

2. 信号在什么环境中传输：阻抗、参考平面、介质厚度和传输线形式是否明确。

3. 热量从哪里传到哪里：主要热源的散热路径、铜皮面积和风道是否经过设计。

4. 产品如何被制造出来：焊盘、间距、拼板和工艺边是否满足产线能力。

5. 问题如何被定位和修复：测试点、调试接口和可返修性是否预留。

如果这些问题在设计阶段没有答案，就会在样机调试或量产阶段被迫返工。

### 1.2 PCB设计的三层目标

| 层次 | 目标 | 典型表现 |
| --- | --- | --- |
| 电气连通 | 网络全部正确连接 | 上电可用、接口能通、功能正常 |
| 工程可靠 | 在真实环境和全生命周期内稳定 | 通过EMC、高低温、振动、寿命测试 |
| 量产可交付 | 高良率、低成本、易测试、易维护 | 一次通过、良率稳定、返修方便 |

布局布线首先服务于第一层，但评审必须覆盖后两层。很多"能用的板子"无法量产，问题就出在只做了连通，没有做工程化设计。

### 1.3 设计与上下游的边界

• 与原理图的边界：网络命名、器件封装、关键约束是否一致，是否有原理图变更未同步；

• 与结构的边界：板框、安装孔、连接器位置、限高、散热器和屏蔽罩的配合；

• 与工艺的边界：最小线宽线距、最小孔径、工艺边、拼板方式和表面处理；

• 与测试的边界：测试点位置、夹具接触空间、烧录和校准接口；

• 与软件的边界：调试接口、状态指示、启动配置和引脚定义。

边界不清会直接导致结构干涉、焊接不良或测试困难，必须在设计输入阶段逐项确认。

## 2. 设计输入：动手布线之前必须确认的事

### 2.1 输入清单

开始布局前，至少应确认以下输入：

• 原理图网表：已评审通过，封装与器件一一对应；

• 结构文件：板框、安装孔、限高区、连接器开孔和装配关系；

• 叠层与阻抗要求：层数、铜厚、介质厚度、目标阻抗；

• 关键器件资料：数据手册、封装图、参考设计、布局布线建议；

• 电源与电流清单：各电压域的电流、压降和散热要求；

• 安规与认证要求：爬电距离、电气间隙、隔离带和认证标准；

• 工艺能力要求：板厂的最小线宽线距、孔径、板厚和表面处理能力；

• 成本与产能约束：层数、面积、工艺复杂度和量产规模。

### 2.2 设计规则与约束体系

现代PCB设计必须建立完整的约束体系，而不是靠"经验随手画"：

| 约束类型 | 内容 |
| --- | --- |
| 电气约束 | 网络类、电压域、电流、阻抗、差分对、等长组 |
| 物理约束 | 线宽、线距、过孔尺寸、铜皮间距、焊盘尺寸 |
| 间距约束 | 器件间距、铜到板边、铜到安装孔、隔离距离 |
| 布线约束 | 拓扑、最大长度、最小长度、匹配公差、层限制 |
| 生产约束 | 最小孔径、环宽、阻焊桥、字符尺寸 |

约束应先建立、后布线。先画完再补规则，等于放弃了对设计的控制。

### 2.3 常见的设计输入错误

• 原理图尚未定型就匆忙布局，导致反复返工；

• 结构文件版本过期，导致连接器位置或限高冲突；

• 封装未核对实物，导致焊盘尺寸不匹配；

• 未确认板厂工艺能力，导致设计无法生产或成本大幅上升；

• 高速接口缺少阻抗和等长要求，导致后期调试困难。

## 3. 布局：决定成败的第一步

### 3.1 布局的基本原则

• 先大后小：先放置连接器、大器件、结构件和发热器件，再放置小器件；

• 先难后易：先处理高速、敏感、大电流和特殊封装器件，再处理普通电阻电容；

• 按功能分区：数字、模拟、射频、电源、接口分区布置，减少相互干扰；

• 信号流向顺畅：器件排列尽量沿信号流向，避免走线绕远和交叉；

• 电源路径短：电源转换和去耦路径尽量短粗，减小回路面积；

• 热源分散：避免多个热源集中，避免热敏器件靠近热源；

• 便于生产和返修：留出焊接、检测和返修空间。

### 3.2 结构与装配

• 核对板框尺寸、安装孔位置、孔径和定位方式；

• 连接器位置与外壳开孔对齐，确认插拔方向和操作空间；

• 确认限高区域，避免器件与外壳、散热器或屏蔽罩干涉；

• 考虑拼板、分板和工艺边的连接方式；

• 考虑螺钉、卡扣、泡棉、导热垫等结构件的安装空间；

• 预留装配顺序和操作空间，避免"装了后面装不上前面"。

### 3.3 关键器件布局

连接器：靠近板边，便于插拔；对外接口的保护器件尽量靠近连接器；高速连接器的差分对引出方向要顺畅。

晶振与时钟：尽量靠近芯片时钟引脚，远离电源开关节点和高速信号；下方保持完整地平面，必要时包地并增加屏蔽。

电源器件：输入电容、开关管、电感、输出电容构成的高频环路面积最小；反馈走线远离电感和开关节点；散热焊盘与铜皮充分连接。

去耦电容：尽量靠近芯片电源引脚，回路面积最小；大容量和小容量电容按电流路径合理排列。

敏感器件：模拟器件、传感器、射频器件远离开关电源、时钟和高速数字电路。

发热器件：避免集中布置；留出散热通道和铜皮面积；温度敏感器件远离热源。

大电流器件：考虑铜厚、载流能力和压降；必要时开窗加锡或增加铜排。

### 3.4 布局自检要点

• 器件是否都在板框内，是否与安装孔、限高区冲突；

• 极性器件方向是否统一，是否便于目视检查；

• 关键器件是否靠近对应接口或功能模块；

• 是否留出足够的焊接、检测和返修空间；

• 丝印是否有遮挡，器件位号是否可读。

## 4. 叠层设计与阻抗控制

### 4.1 叠层设计原则

• 每个信号层应尽量有相邻的完整参考平面；

• 电源平面和地平面成对布置，形成平面电容并降低阻抗；

• 关键高速信号靠近参考平面，减少回路面积；

• 对称叠层可减少翘曲，铜厚和介质厚度尽量对称；

• 介质厚度和铜厚直接影响阻抗，需与板厂确认工艺参数；

• 叠层一旦确定，应在设计文件中固化并作为阻抗计算依据。

### 4.2 常见叠层结构

| 层数 | 典型叠层 | 适用场景 |
| --- | --- | --- |
| 双层板 | 信号 / 地（或电源） | 低速、低成本、简单产品 |
| 四层板 | 信号 / 地 / 电源 / 信号 | 通用数字产品、中低速接口 |
| 六层板 | 信号 / 地 / 信号 / 电源 / 地 / 信号 | 中高速接口、较好EMC性能 |
| 八层板及以上 | 多组信号与平面交替 | 高速总线、DDR、复杂系统 |

四层板是最常见的通用选择，但需要明确哪个信号层以哪个平面为参考，避免"参考平面被分割"的问题。

### 4.3 阻抗控制

• 明确需要控制的阻抗类型：单端50Ω、差分90Ω/100Ω等；

• 阻抗由线宽、介质厚度、介电常数和参考平面共同决定；

• 与板厂确认叠层和阻抗计算模型，而不是仅靠设计软件默认值；

• 关键差分对保持线宽线距一致，避免阻抗突变；

• 阻抗测试条和测试报告应在生产文件中明确。

### 4.4 铜厚、介质与工艺

• 铜厚影响载流能力、阻抗和散热，常用1oz、2oz；

• 介质厚度影响阻抗和串扰，需与板厂工艺能力匹配；

• 玻纤效应在高频差分对中可能造成阻抗和延迟不均，必要时调整走线角度；

• 表面处理（沉金、喷锡、OSP等）影响可焊性和成本；

• 板厚、孔径和厚径比影响加工能力与成本。

## 5. 电源完整性（PI）设计

### 5.1 电源平面与分割

• 电源平面应尽量完整，避免细长"瓶颈"导致压降和噪声；

• 不同电压域可按区域分割，但分割要基于电流路径和回流需求；

• 跨分割的信号会造成回流路径中断，必须避免或提供 stitching 电容；

• 大电流路径要核算铜箔截面积和温升；

• 电源平面与地平面尽量靠近，形成低阻抗平面电容。

### 5.2 去耦电容的布置

• 按"从大到小、就近放置"的原则布置去耦电容；

• 小容量高频电容尽量靠近电源引脚，回路面积最小；

• 电容过孔尽量短粗，减少寄生电感；

• 多个电容并联时注意安装电感和自谐振频率；

• 关键芯片的电源引脚应有专用去耦，不要与噪声电路共用。

### 5.3 电源回路与过孔

• 开关电源的高频环路（输入电容—开关管—电感—输出电容）面积最小；

• 功率路径使用多过孔并联，降低阻抗和温升；

• 反馈采样点从输出电容末端取样，避免受开关噪声干扰；

• 功率地与信号地按电流路径合理汇合。

### 5.4 地平面与回流

• 地平面是信号回流的主要路径，必须保持完整、低阻抗；

• 高速信号的回流紧贴信号走线下方，换层时提供就近回流过孔；

• 避免在地平面上开长槽或大孔，破坏回流路径；

• 连接器、屏蔽罩和结构地的搭接方式要明确。

### 5.5 电源噪声的测量与验证

• 预留电源纹波和噪声的测量点；

• 关键电源可在板上增加π型滤波或磁珠隔离位置；

• 样机阶段测量电源纹波、瞬态响应和压降；

• 对高电流板卡测量不同位置的压降和温升。

## 6. 信号完整性（SI）与高速布线

### 6.1 传输线与阻抗匹配

• 当信号上升时间与走线延迟可比时，必须按传输线处理；

• 单端信号常用50Ω，差分信号常用90Ω或100Ω；

• 保持走线阻抗连续，避免线宽突变、跨分割和长桩线；

• 端接方式根据拓扑选择：串联、并联、戴维南或RC端接；

• 源端串联端接应尽量靠近驱动端。

### 6.2 差分对设计

• 差分对应等长、等距、同层、同参考平面走线；

• 保持差分阻抗一致，避免过孔、跨分割和参考平面切换；

• 差分对内的长度偏差要控制，差分对之间的偏差按接口要求控制；

• 避免在差分对内插入测试点或分支；

• 必要时在差分对周围增加包地和过孔屏蔽。

### 6.3 长度匹配与时序

• 明确哪些信号需要等长，等长公差是多少；

• 区分"对内等长"和"组间等长"，分别控制；

• 等长绕线会引入额外损耗和串扰，避免过度绕线；

• 时钟与数据、选通与数据之间的时序关系要满足接口规范；

• 长度匹配要连同过孔、连接器和封装内部延迟一起考虑。

### 6.4 参考平面与跨分割

• 高速信号必须有连续的参考平面，换层时参考平面要保持一致；

• 避免跨越平面分割，必要时在跨分割处增加缝合电容；

• 参考平面切换时，在信号过孔附近增加回流过孔；

• 电源平面作为参考时，要确保其高频阻抗足够低。

### 6.5 过孔设计

• 过孔会引入寄生电容和电感，造成阻抗不连续；

• 高速信号尽量减少过孔数量，必要时使用背钻或盲埋孔；

• 过孔残桩过长会影响高速信号，需评估背钻需求；

• 差分对过孔应对称布置，并保证回流路径连续；

• 多个过孔并联可用于降低电源路径阻抗。

### 6.6 串扰控制

• 增大线间距，尤其是平行走线长度较长的区域；

• 避免长距离并行走线，必要时用地线隔离；

• 敏感信号远离高摆幅、高边沿速率信号；

• 减小信号与参考平面之间的距离，降低耦合；

• 注意连接器、插座和排针内部的串扰。

### 6.7 常见高速接口要点

DDR：地址、命令、时钟与数据分组管理等长；数据组内等长；参考平面完整；VREF和终端电阻布局合理；电源去耦充分。

USB：差分对等长、等距、阻抗控制；避免跨分割；ESD器件靠近连接器；VBUS大电流路径足够宽。

以太网：差分对阻抗和等长控制；变压器与PHY之间走线短；Bob Smith电路和终端电阻布局合理；注意隔离带。

PCIe/MIPI/HDMI：严格控制阻抗、损耗和长度；交流耦合电容靠近发送端；避免过孔和跨分割；按标准评估插入损耗。

射频：50Ω阻抗控制；走线短直；接地过孔充分；避免直角和分支；屏蔽与隔离到位。

## 7. 时钟、复位与敏感信号布线

• 时钟走线尽量短、直，远离板边和接口区域；

• 时钟下方保持完整地平面，必要时包地并增加接地过孔；

• 复位信号远离时钟和高速信号，必要时串联电阻或滤波；

• 敏感模拟信号避免与数字信号平行长距离走线；

• 对高阻节点和微弱信号，注意漏电流、寄生电容和防护；

• 关键信号预留测试点，方便调试和认证测试。

## 8. 模拟与混合信号PCB设计

### 8.1 分区与接地

• 模拟区、数字区、功率区分区布置，减少相互耦合；

• 模拟地与数字地的连接方式按信号回流路径确定，避免形成地环路；

• 高精度模拟电路优先保证低噪声和稳定参考；

• 混合信号器件的AGND和DGND按数据手册要求处理。

### 8.2 ADC/DAC布局

• 模拟输入走线远离数字信号和时钟；

• 参考电压源靠近ADC，充分去耦；

• 采样时钟走线短且稳定，避免抖动；

• 数字输出与模拟输入分区，避免耦合；

• 地平面在ADC下方保持完整，避免分割穿过器件。

### 8.3 低噪声与基准源

• 基准源远离热源和开关电源；

• 使用开尔文连接减少走线压降的影响；

• 敏感信号采用差分传输或屏蔽；

• 电源采用LDO或π型滤波，降低开关噪声。

### 8.4 传感器与射频

• 传感器尽量靠近被测点，减少引线干扰；

• 射频走线按50Ω控制，接地过孔阵列包围；

• 天线区域净空，避免铜皮和器件干扰；

• 屏蔽罩的接地和开孔设计要合理。

## 9. 接地设计

### 9.1 地平面策略

• 优先使用完整地平面，而不是大量细碎的地岛；

• 地平面分割必须有明确目的和电流路径依据；

• 单点接地适用于低频模拟，多点接地适用于高频和数字；

• 混合接地需要谨慎，避免形成天线或地环路。

### 9.2 数字地、模拟地、功率地与机壳地

| 类型 | 特点 | 处理方式 |
| --- | --- | --- |
| 数字地 | 噪声大、电流跳变快 | 完整平面，低阻抗，靠近信号回流 |
| 模拟地 | 对噪声敏感 | 独立区域，单点或按回流连接 |
| 功率地 | 电流大、压降和温升明显 | 短粗走线，大面积铜皮，多过孔 |
| 机壳地 | 屏蔽和安规相关 | 低阻抗搭接，按安规要求处理 |

### 9.3 地环路与屏蔽

• 避免大面积地环路，必要时使用隔离或共模扼流；

• 屏蔽罩、屏蔽线和结构件要低阻抗搭接；

• 线缆屏蔽层的接地方式按频率和安规要求选择；

• 连接器金属外壳的接地策略要统一。

## 10. EMC设计

### 10.1 辐射与传导干扰

• 辐射主要来自高速信号、时钟、开关电源和线缆；

• 传导主要来自电源输入输出和接口线缆；

• 从源头降低干扰：降低边沿速率、减小环路面积、增加滤波；

• 从路径阻断耦合：分区、屏蔽、隔离和合理接地。

### 10.2 接口滤波与保护

• 对外接口增加共模电感、滤波电容和TVS保护；

• 滤波器件的布局要保证"先保护、后滤波、再进芯片"；

• 滤波电容的接地回路要短，避免滤波效果打折；

• 连接器附近的保护器件要靠近接口，减少耦合路径。

### 10.3 开关电源EMC

• 减小高频环路面积，输入输出电容紧靠芯片；

• 开关节点铜皮面积适中，避免成为辐射天线；

• 必要时增加RC吸收、磁珠或共模电感；

• 反馈和使能走线远离开关节点；

• 变压器、电感和屏蔽措施的选型要匹配频率特性。

### 10.4 结构与屏蔽

• 屏蔽罩的接地过孔要密集，避免缝隙谐振；

• 机壳开孔尺寸与最高频率的波长相关，需评估泄漏；

• 导热垫、导电泡棉和屏蔽材料的搭接要可靠；

• 线缆进出位置的滤波和屏蔽要统一设计。

### 10.5 常见EMC整改手段

| 问题 | 常用手段 |
| --- | --- |
| 时钟谐波辐射 | 串联电阻、降低驱动、包地、屏蔽 |
| 电源传导发射 | 共模电感、X/Y电容、输入滤波 |
| 接口线缆辐射 | 共模电感、磁环、屏蔽和良好接地 |
| 开关电源噪声 | 减小环路、优化布局、增加吸收 |
| 地弹和共阻抗 | 降低地阻抗、优化分区和回流 |

## 11. 热设计

### 11.1 热阻与散热路径

• 从结温到环境的总热阻决定温升，逐段分析热阻；

• 主要散热路径：芯片—焊盘—铜皮—过孔—内层铜—环境；

• 铜皮面积、铜厚、过孔数量和风道直接影响散热效果；

• 高温环境下需要降额设计并留出温度裕量。

### 11.2 铜皮、过孔与散热焊盘

• 散热焊盘应通过密集过孔连接到内层地平面；

• 过孔要有足够数量并分布均匀，避免局部热点；

• 大功率器件下方铺铜，必要时开窗加锡；

• 考虑焊接工艺对散热焊盘的要求，避免虚焊和偏移。

### 11.3 风道与器件间距

• 热敏器件布置在进风口或低温区；

• 高热器件沿风道方向排列，避免相互加热；

• 留出足够的器件间距和空气流通空间；

• 必要时增加散热器、导热垫或风扇。

### 11.4 热仿真与测温

• 对高功耗板卡进行热仿真，识别热点和温升；

• 样机阶段使用热电偶或热像仪实测关键器件温度；

• 在高温、满载和密闭条件下验证散热能力；

• 预留温度传感器和热保护电路。

## 12. 可制造性设计（DFM）

### 12.1 工艺能力匹配

• 最小线宽、线距、孔径和环宽要与板厂能力匹配；

• 厚径比、板厚公差和层间对位精度要考虑；

• 不同表面处理对应不同的焊接和存储要求；

• 高密度设计要与成本和交期权衡。

### 12.2 焊盘与阻焊

• 焊盘尺寸按器件规格和工艺要求设计，避免过大或过小；

• 阻焊桥宽度满足工艺能力，避免连锡；

• 散热焊盘、接地焊盘和过孔的处理方式要明确；

• 避免在焊盘上打孔（除非工艺允许），防止漏锡。

### 12.3 拼板与工艺边

• 拼板方式考虑分板应力、器件方向和利用率；

• 工艺边宽度和定位孔满足产线要求；

• 分板位置避免受力损伤器件和走线；

• 阴阳拼板要注意焊接和装配顺序。

### 12.4 丝印与标识

• 器件位号清晰可读，避免遮挡焊盘和测试点；

• 极性方向、第一脚位置和接口方向标识明确；

• 版本号、板名和日期标识完整；

• 丝印不能覆盖测试点和金手指。

### 12.5 常见DFM问题

• 焊盘尺寸不当导致立碑、偏移或虚焊；

• 阻焊桥过窄导致连锡；

• 过孔塞孔或盖油方式不当导致漏锡；

• 拼板分板应力导致器件开裂；

• 器件间距过小导致无法返修。

## 13. 可测试性与可组装性（DFT/DFA）

### 13.1 测试点设计

• 关键电源、时钟、复位和总线预留测试点；

• 测试点尺寸、间距和位置满足探针或夹具要求；

• 测试点周围留出足够空间，避免被高器件遮挡；

• 关键网络可在不同位置增加测试点，便于分段排查。

### 13.2 产线测试方式

| 方式 | 特点 | 设计要求 |
| --- | --- | --- |
| 飞针测试 | 灵活、无需夹具 | 测试点可达、间距足够 |
| ICT | 速度快、覆盖广 | 测试点布局规则化 |
| 功能测试 | 验证整机功能 | 预留接口和状态指示 |
| 老化测试 | 筛选早期失效 | 考虑散热和供电能力 |

### 13.3 组装与返修

• 器件间距满足贴片、焊接和返修要求；

• 大器件周围留出返修工具空间；

• BGA、QFN等特殊封装考虑返修和检测方式；

• 避免在难返修区域布置关键且易损器件。

## 14. 设计检查与评审

### 14.1 评审流程

1. 自检：设计者按检查清单完成自检；

2. 交叉评审：同级工程师检查布局、布线和规则；

3. 专项评审：电源、高速、EMC、热、结构、工艺等角色参与；

4. 投板评审：确认所有问题闭环后方可发板。

### 14.2 评审角色与关注点

| 角色 | 关注重点 |
| --- | --- |
| 硬件设计者 | 网表、布局、布线、规则完整性 |
| 硬件评审人 | 设计规范、常见错误、可读性 |
| 电源工程师 | 电源路径、去耦、压降、温升 |
| SI/PI工程师 | 阻抗、回流、串扰、电源噪声 |
| EMC工程师 | 滤波、接地、屏蔽、接口 |
| 热工程师 | 散热路径、器件温度、风道 |
| 结构工程师 | 板框、限高、连接器、装配 |
| 工艺工程师 | 焊盘、拼板、工艺能力、可制造性 |
| 测试工程师 | 测试点、夹具、烧录和测试接口 |

### 14.3 常见错误案例

布局类：连接器位置与外壳冲突；晶振靠近电源电感；去耦电容离芯片过远；热源集中布置。

叠层类：四层板参考平面不连续；阻抗计算与板厂工艺不一致；铜厚不足导致压降和温升超标。

布线类：高速信号跨分割；差分对不等长；回流路径中断；大电流走线过细。

EMC类：接口滤波器件位置错误；开关电源环路面积过大；地平面被过度分割。

DFM类：焊盘尺寸不当；阻焊桥过窄；拼板分板应力集中；丝印覆盖测试点。

### 14.4 问题的共性

上述问题的根源通常集中在三点：约束不完整、评审不充分、变更不受控。建立标准化的设计流程和检查清单，比依赖个人经验更可靠。

## 15. 从设计到制造的交接

投板前需要向板厂和产线交付完整的生产文件，并确认关键参数：

• Gerber文件：各层铜箔、阻焊、丝印、钻孔和成型；

• 钻孔文件：孔径、孔数、金属化与非金属化区分；

• 叠层与阻抗报告：层结构、铜厚、介质厚度和目标阻抗；

• 拼板文件：拼板方式、工艺边、定位孔和分板方式；

• 坐标与钢网文件：贴片坐标、钢网开孔和特殊工艺要求；

• 装配图与BOM：器件位置、极性方向、替代料说明；

• 测试与检验要求：测试点、检验标准、阻抗测试和外观要求；

• 变更说明：版本变化、影响范围和验证结果。

交接应以书面形式完成，并在生产过程中保持沟通。设计文件与生产文件必须一致，避免"图纸改了、文件没更新"。

## 16. 结语：PCB设计的四个层次

PCB设计能力可以分为四个层次：

1. 会连：能把网络全部正确连通，完成基本功能。

2. 会布：能按规则布局布线，控制阻抗、回流和串扰。

3. 会防：能预见EMC、热、机械和工艺风险，并提前设计对策。

4. 会交付：能站在产品全生命周期角度，兼顾成本、良率、测试和维护。

从"会连"到"会交付"，靠的不是更多技巧，而是系统化的设计思维、严谨的评审流程和持续的问题闭环。

一块好的PCB，是原理图意图的忠实实现，也是产品可靠性和量产能力的直接体现。

## 附录A：PCB设计评审检查清单

### 一、设计输入与规范

☐ 原理图网表已评审通过，封装与器件一一对应。

☐ 结构文件版本正确，板框、安装孔、限高区确认无误。

☐ 叠层、阻抗、铜厚和工艺要求已确认。

☐ 设计规则和约束完整建立。

☐ 版本变更记录完整。

### 二、布局

☐ 器件均在板框内，无结构干涉。

☐ 按功能分区，信号流向顺畅。

☐ 关键器件靠近对应接口或功能模块。

☐ 电源器件和去耦电容布局合理。

☐ 热源分散，热敏器件远离热源。

☐ 留出焊接、检测和返修空间。

### 三、叠层与阻抗

☐ 每个信号层有完整参考平面。

☐ 叠层对称，铜厚和介质厚度合理。

☐ 阻抗计算与板厂工艺一致。

☐ 差分阻抗和单端阻抗符合接口要求。

### 四、电源与地

☐ 电源平面完整，无细长瓶颈。

☐ 去耦电容就近布置，回路面积最小。

☐ 大电流路径铜厚和过孔数量满足要求。

☐ 地平面完整，回流路径连续。

☐ 跨分割信号已处理或提供缝合电容。

### 五、信号完整性

☐ 高速信号阻抗连续，无跨分割。

☐ 差分对等长、等距、同层。

☐ 等长组公差满足接口规范。

☐ 过孔数量合理，残桩影响已评估。

☐ 串扰控制措施到位。

### 六、EMC与热设计

☐ 接口滤波和保护器件靠近连接器。

☐ 开关电源高频环路面积最小。

☐ 屏蔽、搭接和开孔设计合理。

☐ 散热路径清晰，铜皮和过孔充分。

☐ 高温环境下的温升已评估。

### 七、可制造性与可测试性

☐ 线宽、线距、孔径满足板厂能力。

☐ 焊盘、阻焊和丝印符合工艺要求。

☐ 拼板和工艺边满足产线要求。

☐ 测试点布局满足夹具要求。

☐ 特殊封装的返修和检测方式明确。

### 八、生产文件

☐ Gerber、钻孔、叠层和阻抗报告完整。

☐ 拼板、钢网和坐标文件正确。

☐ 装配图和BOM与设计一致。

☐ 检验和测试要求明确。

## 附录B：设计输入确认表

| 项目 | 内容 | 确认人 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| 原理图网表 | 版本、封装、网络命名 | 硬件 |  |
| 结构文件 | 板框、安装孔、限高、连接器 | 结构 |  |
| 叠层阻抗 | 层数、铜厚、介质、目标阻抗 | 硬件/工艺 |  |
| 电流清单 | 各电压域电流、压降、散热 | 硬件 |  |
| 关键器件 | 数据手册、封装、布局建议 | 硬件 |  |
| 安规要求 | 爬电距离、隔离带、认证标准 | 认证/硬件 |  |
| 工艺能力 | 最小线宽线距、孔径、表面处理 | 工艺/板厂 |  |
| 成本约束 | 层数、面积、工艺复杂度 | 产品/采购 |  |
| 测试要求 | 测试点、夹具、烧录接口 | 测试 |  |
| 交付文件 | Gerber、钻孔、拼板、钢网 | 硬件/工艺 |  |

## 附录C：常用术语速查

| 术语 | 含义 |
| --- | --- |
| PCB | Printed Circuit Board，印制电路板 |
| SI | Signal Integrity，信号完整性 |
| PI | Power Integrity，电源完整性 |
| EMC | Electromagnetic Compatibility，电磁兼容 |
| DFM | Design for Manufacturing，可制造性设计 |
| DFT | Design for Test，可测试性设计 |
| DFA | Design for Assembly，可组装性设计 |
| IPC | 印制电路板设计与制造的国际标准组织 |
| 阻抗控制 | 按目标阻抗设计走线几何和叠层 |
| 参考平面 | 为信号提供回流路径的铜皮平面 |
| 跨分割 | 信号走线跨越参考平面分割区域 |
| 缝合电容 | 连接两个参考平面、提供高频回流的电容 |
| 缝合过孔 | 连接不同层地平面、降低阻抗的过孔 |
| 残桩 | 过孔未使用部分，影响高速信号 |
| 背钻 | 去除过孔残桩的工艺 |
| 叠层 | PCB各层材料、铜厚和介质厚度的排列方式 |
| 拼板 | 将多块小板组合成生产板的方式 |
| 工艺边 | 拼板边缘用于设备和定位的区域 |
| 阻焊桥 | 相邻焊盘之间保留的阻焊层 |
| 载流能力 | 走线或铜皮能安全通过的最大电流 |

本文可作为硬件团队的PCB设计规范和评审基线，建议结合具体产品领域（消费电子、工业控制、汽车电子、通信设备等）补充行业专用要求，并在项目复盘中持续迭代。