二极管器件选型要点

通用入门与内部培训手册

覆盖：通用整流 · 肖特基 · 快恢复/超快恢复 · TVS/齐纳/开关

版本 V1.0　|　适用对象：硬件工程师、采购、来料检验

2026 年 10 月

# 使用说明

本文档面向二极管选型的入门与培训场景，目标是让读者在拿到一份器件规格书（Datasheet）或一张需求清单时，能够快速判断：这类应用该用什么二极管、看哪些参数、哪些参数最容易踩坑。

### 阅读方式建议

- 新手建议按顺序阅读：第 1 章（基础参数）→ 第 2 章（四类器件）→ 第 3 章（选型流程）→ 第 5 章（常见错误）。

- 有经验者可直接跳转第 2 章对应器件的小节，查看选型要点与参数速查表。

- 采购与来料岗位重点关注第 3 章流程、第 4 章可靠性验证与附录 B 的降额表。

### 使用注意

重要：本文档中的参数为通用工程经验值，用于教学与初筛。任何量产设计都必须以厂商最新版 Datasheet 及实际测试数据为准，不得直接以本文档数值替代规格书。

# 目录

# 第 1 章　二极管基础与通用选型参数

无论哪一类二极管，选型时都绕不开同一组核心参数。先建立这套“参数坐标系”，后面看具体器件时就能快速定位关键指标。

## 1.1　核心参数一览

| 参数 | 符号 / 常见写法 | 含义 | 选型时怎么用 |
| --- | --- | --- | --- |
| 最大反向电压 | VRRM / VRRM、PRV | 反向可承受的峰值电压（非重复峰值） | 实际反向峰值电压取安全系数，通常按 50%~80% 使用 |
| 平均整流电流 | IF(AV) / IO | 规定条件下允许通过的平均正向电流 | 按实际工作电流再留 30%~50% 余量 |
| 正向压降 | VF | 规定电流下的正向导通压降 | 直接决定导通损耗，低压大电流场景重点看 |
| 反向恢复时间 | trr | 由导通转为截止所需的恢复时间 | 频率越高、trr 要求越严；工频可忽略 |
| 反向漏电流 | IR / ID | 规定反压下流过的漏电流 | 高温下会显著放大，关注高温规格 |
| 结电容 | Cj / Ct | PN 结等效电容 | 高频与信号场合影响开关速度与信号完整性 |
| 结温 / 存储温度 | Tj / Tstg | 允许的最高结温与存储温度 | 热设计与降额的根本约束，硅器件常为 150℃ |
| 热阻 | RθJA / RθJC | 结到环境 / 结到壳的热阻 | 用于估算结温，决定散热方式选型 |

## 1.2　必须掌握的三条基本定律

第一条：电压要留余量：反向耐压是所有参数的“生命线”。经验做法是：实际最高反向峰值电压 × 1.5~2 = 选型 VRRM。电网波动、感性负载关断尖峰、雷击浪涌都会推高反向电压，余量不足是最常见的失效原因。

第二条：电流要算有效值：不能只看平均电流。整流场合还要算有效值电流（IRMS）与峰值电流（IFSM / IFRM），尤其是开机浪涌、电容充电瞬间，峰值电流可能远大于稳态值。

第三条：损耗要落到结温上：二极管真正的约束是结温 Tj，而不是外表面温度。导通损耗 P = VF × IF，开关损耗与 trr 相关。算出的总损耗必须通过热阻换算成结温，并留出降额余量。

速算示例：某整流二极管 VF = 0.9V，工作电流 1A，则导通损耗约 0.9W。若 RθJA = 60℃/W，环境 40℃，则结温约 40 + 0.9×60 = 94℃，低于 150℃ 上限，安全。若损耗翻倍到 1.8W，结温将升至 148℃，已无余量，必须换封装或加散热。

## 1.3　降额原则

降额不是“保守”，而是为器件寿命与批次一致性买保险。通用入门可先记住下表，详细数值见附录 B。

| 参数 | 建议降额（工业级通用） | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 反向电压 VRRM | ≤ 额定值的 50%~80% | 有浪涌冲击、电感负载时取下限 |
| 平均电流 IF(AV) | ≤ 额定值的 50%~70% | 需按实际温度与散热条件折算 |
| 浪涌电流 IFSM | ≤ 额定值的 80% | 仅承受短时冲击，不可持续 |
| 最高结温 Tj | 留 20~30℃ 余量 | 即硅器件常用 125℃ 作为设计上限 |
| 正向压降 VF | 按最坏温度下的最大值 | VF 随温度上升（硅）或下降（肖特基） |

# 第 2 章　四类二极管的选型要点

## 2.1　通用整流二极管

定位：用于工频（50/60Hz）或低频整流、极性保护、防反接，是使用最广泛、成本最低的一类。典型代表为 1N400x 系列（1A）与 1N540x 系列（3A）。

### 选型要点

- 频率优先判断：工频整流不必追求快恢复，普通整流管 trr 在微秒级完全够用，选快管是浪费成本。

- 电流与散热匹配：1N400x 的 1A 是特定散热条件下的额定值，实际长期 1A 时需要确认封装与铜箔散热面积。

- 浪涌能力：上电瞬间给大电容充电会产生大浪涌电流，需核对 IFSM 是否覆盖最大浪涌。

- 反压按电源峰值取 1.5~2 倍：例如 220V 交流整流，峰值约 311V，应选 600V 或 1000V 档，而非 400V。

- 性价比排序：通用整流管单价低、供货广，非必要不选特殊型号，利于量产与替代。

常用规格速查（典型值，仅作初筛）

| 型号 | IF(AV) | VRRM | VF@额定 | trr | 典型封装 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1N4001~1N4007 | 1 A | 50~1000 V | 约 1.0 V | 约 2 µs | DO-41 |
| 1N5401~1N5408 | 3 A | 100~1000 V | 约 1.0 V | 约 2 µs | DO-201AD |
| 1N5408（大电流档） | 3 A | 1000 V | 约 1.0 V | 约 2 µs | DO-201AD |

易错点：把“1N4007 能过 1A”直接当成长期工作能力。实际额定值依赖引脚长度与散热条件，长引脚、密集布板时 1A 会明显过热。

## 2.2　肖特基二极管（Schottky）

定位：以金属—半导体结代替 PN 结，正向压降低、几乎无反向恢复电荷，适合低压大电流与高频整流，如开关电源次级、续流回路、防反接。

### 选型要点

- 优先看 VF 与实际电流：肖特基的优势在低压降，但 VF 随电流上升较快，必须按实际工作电流查曲线，而非只看规格书的“典型 VF”。

- 反向漏电是最大短板：IR 随温度显著增大，且耐压越高漏电越大。高温、高阻回路场合要格外注意，必要时改选快恢复管。

- 耐压档次有限：常见 20/30/40/60/100/150V，高耐压档漏电与成本都迅速上升，超过 150V 的场合通常改用超快恢复或 SiC 管。

- 热失控风险：漏电增大 → 温度升高 → 漏电进一步增大，可能形成正反馈。必须核对高温下的漏电与热设计。

- 封装按电流走：小电流可选 SOD-123/SMA，大电流需 TO-220/TO-247 并配散热片。

典型参数区间（初筛用）

| 参数 | 典型范围 | 选型关注点 |
| --- | --- | --- |
| VRRM | 20 ~ 150 V | 超过 150V 一般不用肖特基 |
| VF@额定 | 0.3 ~ 0.6 V | 比硅整流管低 0.4V 以上，是节电关键 |
| IR（25℃） | nA ~ µA 级 | 高温下可放大数十倍甚至百倍 |
| trr | 几乎为零（无少数载流子存储） | 高频整流的天然优势 |
| Tj 上限 | 常为 125 ~ 150℃ | 高温漏电是约束，设计常按 100~110℃ |

对比记忆：肖特基 = “低压降、高频、但漏电大、耐压低”。凡是低压大电流、高频、能接受一定漏电的场合，优先考虑它。

## 2.3　快恢复 / 超快恢复二极管

定位：在 PN 结中引入金、铂等复合中心，缩短少数载流子寿命，从而获得纳秒级 trr。用于开关电源、逆变器、PFC 等高频场合的整流与续流。

### 选型要点

- trr 与频率直接挂钩：先按开关频率估算允许的恢复时间。频率越高，trr 要求越短，超快恢复（≤ 50ns）与快恢复（100~500ns）要分清。

- 关注恢复电荷 Qrr 与恢复电流 Irr：高频下真正造成损耗的是 Qrr 与软恢复特性，硬恢复会产生电压尖峰与 EMI。

- 软恢复特性优先：软恢复（soft recovery）器件的 dv/dt 更低，能减少尖峰与干扰，在高频大功率场合价值明显。

- 耐压同样要留余量：高频开关的电压尖峰往往比工频更严重，VRRM 余量建议不低于 2 倍。

- 损耗计算要看开关损耗：在高压高频场合，开关损耗可能超过导通损耗，需把 trr/Qrr 纳入损耗模型。

- 与 SiC 的分界：400V 以上、几十 kHz 以上的高效率场合，SiC 肖特基管（几乎零 Qrr）逐渐取代超快恢复管。

速度档次对照（初筛用）

| 档次 | trr 典型值 | 常见应用 |
| --- | --- | --- |
| 通用整流 | 1 ~ 5 µs | 工频整流、极性保护 |
| 快恢复（FR） | 100 ~ 500 ns | 中频开关电源、续流 |
| 超快恢复（UFR） | 20 ~ 100 ns | 高频开关电源、逆变器 |
| 超高速 / SiC 肖特基 | < 20 ns 或近似零 | 高频高效率、PFC、新能源 |

易错点：只比 trr 数值、忽略 Qrr 与恢复波形。两个 trr 相同的器件，Qrr 差异可能很大，实际损耗与 EMI 表现完全不同。

## 2.4　TVS / 齐纳 / 开关二极管

这三类功能差异大，但都属于“小信号与保护”家族，常在同一块板上共存，放在一起对比记忆效率更高。

### （1）TVS 瞬态电压抑制二极管

定位：用于吸收浪涌、ESD、感性负载反电动势，把电压钳位在安全水平，保护后级电路。

- 核心参数是钳位电压 VC 与峰值脉冲功率 PPP：VC 必须低于被保护器件的耐压，PPP 要覆盖实际浪涌能量。

- 反向关断电压 VRWM 要高于电路最高工作电压，否则正常工作时就会漏电或误导通。

- 区分单向与双向：直流回路用单向，交流或双极性信号用双向。

- 注意结电容影响信号完整性：高速信号线要选低电容 TVS（如 pF 级），否则会拖慢边沿。

- 响应速度极快（ps~ns 级），但持续功率能力很弱，不能长期吸收能量，必须靠自恢复。

### （2）齐纳（稳压）二极管

定位：工作在反向击穿区，用于稳压、限幅、基准电压。

- 按 VZ 与容差选型：同一型号的稳压值有容差档（如 ±2%、±5%），精密场合选紧容差档。

- 注意 VZ 与温度系数：约 5~6V 附近温度系数接近零，低于此值为负温漂，高于此值为正温漂。

- 功耗 PZ = VZ × IZ 必须校核：限流电阻需按最大输入电压计算，防止过流烧毁。

- 低功耗稳压场景功耗余量要足：常见 0.5W/1W 封装，高电压时可用电流很小。

- 动态电阻 RZ 影响稳压精度：RZ 越小，负载变化时电压越稳。

### （3）开关二极管

定位：用于小信号开关、逻辑隔离、限幅，典型代表 1N4148、1N4150，以及高速档 1N914。

- 看 trr 与结电容：小信号高速开关要求 trr 在 ns 级、Cj 小（pF 级）。

- 电流很小：通常 100~300mA 量级，不能用于功率回路。

- 漏电与导通电阻影响信号：高阻信号路径要关注 IR 与 VF 一致性。

- 封装与成本：SOD-123/SOT-23 贴片为主，成本极低，替代料丰富。

三类器件速查对比

| 器件 | 主要用途 | 最关键参数 | 常见误区 |
| --- | --- | --- | --- |
| TVS | 浪涌 / ESD 保护 | 钳位电压 VC、峰值脉冲功率 PPP | 只看耐压，忽略 VC 与被保护器件耐压的配合 |
| 齐纳 | 稳压 / 限幅 / 基准 | 稳压值 VZ、容差、功耗 PZ | 忽略限流电阻功耗与温度系数 |
| 开关二极管 | 小信号开关 / 隔离 | trr、结电容 Cj、漏电 IR | 当整流管用于较大电流回路 |

# 第 3 章　选型流程与决策路径

把前面的知识串成一条可执行的流程，能让选型从“凭经验”变成“有依据”。

## 3.1　六步选型法

- 明确工况：工作电压、工作电流（含浪涌）、开关频率、环境温度、散热条件。

- 定性分类：按频率与电压先选大类——工频整流用通用管，低压高频用肖特基，高压高频用快恢复/超快恢复/SiC，保护用 TVS/齐纳。

- 参数筛选：用 VRRM、IF(AV)、trr、VF、IR 等参数做第一轮筛选，得到候选器件池。

- 降额校核：按第 1.3 节与附录 B 做电压、电流、温度降额，剔除余量不足的候选。

- 热设计估算：用损耗与热阻估算结温，确认是否需要散热片或更大封装。

- 可靠性与供应确认：核对降额曲线、批次一致性、封装可焊性、供货周期与替代料。

## 3.2　决策路径

下面这条路径可以覆盖入门阶段 90% 以上的常见问题：

- 是否需要长期保护电路免受浪涌/ESD？是 → 选 TVS（信号线关注低电容）。

- 是否需要稳定的参考电压或限幅？是 → 选齐纳二极管。

- 是否是小信号开关、逻辑隔离？是 → 选开关二极管（1N4148 等）。

- 是否在低压（≤ 100V）大电流、高频场合做整流/续流？是 → 优先肖特基。

- 是否在高压（> 200V）高频场合做整流/续流？是 → 快恢复/超快恢复，效率要求极高时考虑 SiC。

- 是否只是工频整流或极性保护？是 → 通用整流二极管，优先选成熟型号。

流程使用提示：这六步不是一次性的，实际工程中常需要迭代。第一轮筛选后如果发现热设计不通过，往往要回到第 2 步重新选大类（例如由肖特基改为超快恢复以避免高温漏电）。

# 第 4 章　选型中的常见错误与可靠性验证

## 4.1　十大常见错误

| 序号 | 常见错误 | 后果 | 正确做法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 反向电压余量不足 | 反向击穿、短路失效 | 按 1.5~2 倍峰值电压选 VRRM |
| 2 | 只看平均电流不看浪涌 | 开机瞬间烧毁 | 校核 IFSM 与浪涌波形 |
| 3 | 忽略高温漏电（肖特基） | 漏电上升引发热失控 | 核对高温 IR 与热设计 |
| 4 | 只看 trr 不看 Qrr | 损耗与 EMI 超标 | 关注 Qrr 与软恢复特性 |
| 5 | 结温按壳温估算 | 实际结温超限 | 用损耗 × 热阻估算结温 |
| 6 | 长期工作在额定值附近 | 寿命骤降、批次失效 | 执行降额，留足余量 |
| 7 | TVS 钳位电压选得过高 | 保护无效，后级被击穿 | 确保 VC 低于被保护器件耐压 |
| 8 | 高速信号线用大电容 TVS | 信号边沿畸变、通信失败 | 选低电容 TVS 或改保护方案 |
| 9 | 齐纳限流电阻功耗不足 | 电阻过热或稳压失效 | 按最大输入电压校核电阻功耗 |
| 10 | 忽略封装与散热能力 | 小封装大电流过热 | 按电流与热阻选封装并加散热 |

## 4.2　可靠性验证要点

- 降额验证：在最高工作温度与最大负载下，确认 VRRM、IF、Tj 均满足降额要求。

- 浪涌验证：模拟上电浪涌、感性负载关断、雷击浪涌，确认器件不损坏、钳位有效。

- 热循环验证：反复通断造成温度循环，检查焊点与封装是否出现开裂、虚焊。

- 批次一致性：同一型号不同批次参数离散性要可接受，避免产线波动。

- 替代料验证：替代型号需重新核对全部关键参数，不能只看电流电压“够大就行”。

- 供应商与封装确认：核对封装尺寸、引脚成型、可焊性与供货稳定性。

提示：可靠性验证的重点不是“器件能否工作”，而是“器件在最坏工况下是否仍有寿命余量”。入门阶段至少做到降额与浪涌两项验证。

# 第 5 章　选型检查清单

选型定稿前，用下面这份清单逐项打勾，可以过滤掉绝大多数低级问题。

## 5.1　参数检查

- VRRM 是否满足 1.5~2 倍峰值电压的余量？

- IF(AV) 是否留有 30%~50% 以上余量？

- IFSM 是否覆盖最坏浪涌电流？

- trr / Qrr 是否满足工作频率要求？

- VF 是否按实际工作电流与温度取的最坏值？

- IR 是否核对过高温下的漏电？

- Tj 是否通过损耗与热阻估算并留有余量？

## 5.2　可靠性与工艺检查

- 封装尺寸与散热能力是否匹配实际电流？

- 是否完成降额、浪涌两项核心验证？

- 是否存在可行的替代料，且替代料参数已核对？

- 供货周期与成本是否满足量产要求？

- 是否以厂商最新版 Datasheet 为最终依据？

## 5.3　一句话总结

选型口诀：电压留余量、电流算峰值、损耗看结温、频率定速度、高温防漏电、保护看钳位。

这六句话分别对应 VRRM 余量、IFSM 校核、Tj 估算、trr 选型、肖特基高温 IR、TVS 钳位电压，覆盖了入门阶段最核心的六个判断点。

# 附录 A　术语速查表

| 缩写 | 英文全称 | 中文含义 |
| --- | --- | --- |
| VRRM | Repetitive Peak Reverse Voltage | 反向重复峰值电压（耐压） |
| IF(AV) | Average Forward Current | 正向平均电流 |
| IFSM | Surge Forward Current | 正向浪涌电流（非重复峰值） |
| VF | Forward Voltage | 正向压降 |
| IR | Reverse Current | 反向漏电流 |
| trr | Reverse Recovery Time | 反向恢复时间 |
| Qrr | Reverse Recovery Charge | 反向恢复电荷 |
| Cj | Junction Capacitance | 结电容 |
| Tj / Tstg | Junction / Storage Temperature | 结温 / 存储温度 |
| RθJA / RθJC | Thermal Resistance | 热阻（结到环境 / 结到壳） |
| VZ | Zener Voltage | 齐纳（稳压）电压 |
| VC | Clamping Voltage | TVS 钳位电压 |
| VRWM | Working Stand-off Voltage | TVS 反向关断电压 |
| PPP | Peak Pulse Power | TVS 峰值脉冲功率 |

# 附录 B　快速参考

## B.1　降额速查表

| 参数 | 建议降额 | 优先级 |
| --- | --- | --- |
| VRRM | ≤ 50%~80% | 高 |
| IF(AV) | ≤ 50%~70% | 高 |
| IFSM | ≤ 80% | 中 |
| Tj | 留 20~30℃ | 高 |
| VF / IR | 按最坏温度取值 | 中 |

## B.2　选型决策速查

| 应用场景 | 推荐器件类型 | 首要关注参数 |
| --- | --- | --- |
| 工频整流 / 极性保护 | 通用整流二极管 | VRRM、IF(AV)、IFSM |
| 低压大电流高频整流 | 肖特基二极管 | VF、IR（高温）、VRRM |
| 高压高频整流 / 续流 | 快恢复 / 超快恢复 | trr、Qrr、VRRM |
| 高效率高频（> 400V） | SiC 肖特基 | Qrr（近似零）、VF、成本 |
| 浪涌 / ESD 保护 | TVS | VC、PPP、VRWM、Cj |
| 稳压 / 限幅 / 基准 | 齐纳二极管 | VZ、容差、PZ、RZ |
| 小信号开关 / 隔离 | 开关二极管 | trr、Cj、IR |

本手册为通用入门与培训用途，参数为工程经验值。

实际设计请以厂商最新版 Datasheet 与实测数据为准。