硬件设计参考

光电耦合器器件选型要点

从隔离需求到 BOM 落地的完整选型方法

CTR 降额 · 隔离电压 · 传输速率 · 共模抗扰
封装对照 · 场景选型 · 可靠性与失效规避

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 面向读者 | 硬件工程师 · 电源与电机驱动设计 |
| 文档类型 | 技术选型参考 |
| 版本 | V1.0 |

目录

- 一、为什么选型容易出错：先理解器件本质

- 二、关键参数逐项解读

  - （一）电流传输比 CTR

  - （二）隔离电压

  - （三）传输速率与传输延时

  - （四）共模瞬态抗扰度 CMTI

  - （五）输入侧参数

  - （六）输出侧参数

  - （七）环境与可靠性参数

- 三、封装类型与选型对照

- 四、典型应用场景选型要点

  - （一）数字信号隔离

  - （二）模拟信号传输

  - （三）功率开关驱动

  - （四）栅极驱动

  - （五）高压安全隔离

- 五、选型流程

- 六、选型注意事项与常见坑

- 七、主流型号参考

- 八、选型速查表

- 附：核心结论速览

# 一、为什么选型容易出错：先理解器件本质

光电耦合器（Optocoupler，又称光耦）选型的本质是在隔离能力、信号保真度、可靠寿命、成本封装四者之间找平衡点。本文按「先明确隔离需求 → 再锁定信号类型 → 再看关键参数 → 最后定封装与型号」的顺序，给出一套可直接落地到 BOM 的选型方法。

在进入参数细节之前，先明确各应用方向的首要关注点，可以快速缩小选型范围：

| 表 0 按应用方向的首要关注点 应用方向 | 首选关注参数 |
| --- | --- |
| 数字信号 / 通用隔离 | CTR、传输速率、CMTI |
| 模拟信号传输 | CTR 线性度与温漂（须选线性光耦） |
| 功率 MOS / IGBT 栅极驱动 | 专用栅极驱动光耦，CMTI、峰值电流、UVLO |
| 高压安全隔离（医疗 / 电网） | 隔离电压、爬电距离、安规认证等级 |

光耦由三部分构成：发光二极管（LED）→ 光学传输介质 → 光敏接收器。输入端电流驱动 LED 发光，光被接收端（光敏三极管、光敏二极管、光电 IC）接收后转换为电信号输出，输入输出之间没有电气连接，仅通过光耦合。

这个结构决定了光耦的三个固有特性，也是所有选型矛盾的源头：

- 单向传输：只能从输入传到输出，天然适合同步信号的隔离，不适合双向总线（除非用双光耦背靠背）。

- 存在老化机制：LED 的光输出功率随累计通电时间和结温单调衰减，这是不可逆的物理过程。CTR 衰减是光耦寿命的头号杀手。

- 速度受限于载流子与结电容：光敏三极管型光耦的带宽通常只有几十 kHz 到几百 kHz，高速场景必须换用光电二极管 + 逻辑门或光电 IC 型。

选型最常见的错误：把"能导通"当成"能用"。记住一句话——光耦选型的核心不是"能不能用"，而是"用久了还行不行"。后面的参数体系都是围绕这一点展开的。

# 二、关键参数逐项解读

## （一）电流传输比 CTR

CTR 是光耦最重要的直流参数，定义为输出电流与输入电流之比：

CTR = (I_C / I_F) × 100%

其中 I_C 为输出端集电极电流，I_F 为输入端正向电流。

选型要点：

- CTR 不是一个固定值，而是一个范围。数据手册通常给出 CTR_min 与 CTR_max（例如 50%~600%），甚至按"档位"（rank / bin）分档供货。设计时必须按 CTR_min 做最坏情况计算。

- CTR 随温度变化：多数光耦在低温时 CTR 下降、在高温时反而略升，但高温会加速 LED 老化，长期看 CTR 仍是衰减的。

- CTR 随时间衰减：数据手册一般不直接给寿命曲线，只给"CTR 退化 ≤ 某比例 @ 某条件"的可靠性说明。选型时应主动向厂家索取 CTR 退化曲线，或按保守值（例如 50% 退化余量）设计。

设计公式如下（以共射极输出、上拉电阻 R_L 为例）：

I_C(min) = CTR_min × I_FR_L(max) = V_OL_max / I_C(min)

降额准则：按寿命末期 CTR 的 50%~70% 做设计裕量；长期高温工况（结温 > 85 ℃）建议留到 50%。

## （二）隔离电压

常见指标有三个，含义不同，不能混用：

| 表 1 三类隔离电压指标对照 指标 | 符号 | 含义 | 选型意义 |
| --- | --- | --- | --- |
| 瞬时隔离电压 | V_ISO | 1 秒或 1 分钟的耐压测试值 | 反映介质耐压能力 |
| 工作隔离电压 | V_IORM | 连续工作下允许的最高隔离电压 | 安规设计用这个 |
| 浪涌隔离电压 | V_IOSM | 脉冲条件下的峰值承受能力 | 反映抗瞬态能力 |

选型要点：

- 隔离电压与封装强相关：DIP-4 常规约 3.75~5 kVrms，加宽体（SMD 宽脚距）可达 7.5 kVrms 以上，工业级/安规级器件可到 10 kVrms 量级。

- 不要只看 V_ISO：安规认证（UL 1577、IEC 60747-5-5、VDE 0884-10/11、CQC）看的是 V_IORM 和爬电距离/电气间隙。做医疗、电网、充电桩类产品时，应直接按安规标准要求选型，而非按厂家宣传的耐压值。

- 环境污染等级（Pollution Degree）和过电压类别（OVC）会改变对爬电距离的要求，需结合应用标准计算。

## （三）传输速率与传输延时

按速度可分为三档，直接决定器件类型：

| 表 2 传输速率分档与器件形态 类型 | 典型带宽 / 速率 | 典型器件形态 |
| --- | --- | --- |
| 通用型（光敏三极管） | DC ~ 几十 kHz | 4 脚 DIP/SOP |
| 高速型（光电二极管 + 逻辑输出） | 1 ~ 50 Mbps | 6/8 脚，带使能、图腾柱输出 |
| 超高速（光电 IC / 电容耦合替代方案） | 50 Mbps ~ 150 Mbps | 数字隔离器（可作光耦替代） |

关键延时参数：

- t_PLH / t_PHL（上升/下降传播延时）：直接影响时序裕量。

- 脉宽失真（PWD）：|t_PLH − t_PHL|，对 PWM 信号尤其关键，失真过大会导致占空比偏移。

- 上升/下降时间（t_r / t_f）：决定最高可用频率。

选型准则：信号周期应 ≥ 5~10 倍传播延时，并保证 PWD 在最坏情况下不破坏时序。

## （四）共模瞬态抗扰度 CMTI

CMTI 表示当输入输出之间存在快速共模电压跳变时，光耦输出不发生误翻转的能力，单位通常为 kV/µs。

选型要点：

- 这是高 dv/dt 场景（如电机驱动、逆变器）最容易翻车的参数。普通光耦 CMTI 可能只有 5~10 kV/µs，而专用栅极驱动光耦可达 25~50 kV/µs 以上。

- CMTI 与隔离电容 C_ISO 强相关——C_ISO 越小，共模电流 I_cm = C_ISO × dv/dt 越小，抗扰越强。

- 测试条件必须核对：CMTI 与 V_CM 幅值、温度、电源电压都有关，不同厂家标注条件不同，横向比较时要统一条件。

## （五）输入侧参数

- 正向电流 I_F：推荐工作点通常 5~20 mA，设计时不要顶到最大值。

- 正向压降 V_F：典型 1.1~1.4 V（红外 LED），随温度负漂，低温驱动电流会下降。

- 反向电压 V_R：通常只有 3~6 V，反向耐压很低，必须加反向保护二极管或串联防反。

- 老化与结温：LED 老化速度对结温极敏感，每降低 10 ℃ 结温，寿命大致可延长一倍（近似 Arrhenius 关系）。

实践提醒：驱动光耦 LED 时恒流驱动优于限流电阻。用限流电阻时，V_F 的温漂会让 I_F 随温度大幅波动，直接放大 CTR 的分散性。

## （六）输出侧参数

- 输出类型：光敏三极管（模拟/低速）、光敏达林顿（高 CTR、低速）、光电二极管 + 逻辑门（高速）、光电 IC（高速 + 可控）。

- 输出电流能力 I_O 与饱和压降 V_CE(sat)：决定能驱动多大的后级负载。

- 集电极-发射极耐压 V_CEO：关系到输出侧电源电压上限。

- 输出漏电流 I_CEO：低功耗设计中，漏电流可能造成误判或功耗超标。

## （七）环境与可靠性参数

| 表 3 环境与可靠性参数关注点 参数 | 关注点 |
| --- | --- |
| 工作温度范围 | 工业级 −40~+105 ℃，车规需 −40~+125 ℃ |
| 存储温度 | 影响回流焊工艺窗口 |
| 湿敏等级 MSL | 影响生产前烘烤与开封管理 |
| 认证等级 | UL / VDE / CQC / AEC-Q102（车规光耦） |
| 焊接耐温 | 无铅回流焊 260 ℃ |

# 三、封装类型与选型对照

| 表 4 常见封装与隔离能力对照 封装 | 脚距 / 尺寸 | 隔离电压（典型） | 适用场景 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DIP-4 | 2.54 mm | 3.75~5 kVrms | 通用信号隔离、低成本方案 | 插件，占板面积大 |
| SOP-4 / SSOP-4 | 1.27 mm | 2.5~3.75 kVrms | 高密度板、消费类 | 隔离能力弱于 DIP |
| DIP-6 / SOP-5 | 2.54 / 1.27 mm | 3.75~5 kVrms | 高速光耦、带使能脚 | 常见于通信隔离 |
| 宽体 SOP（Wide-body） | ≥ 8 mm 爬电 | 5~7.5 kVrms | 工业、安规要求高 | 安规设计首选 |
| 大爬电 DIP（加长型） | > 8 mm | 7.5~10 kVrms | 医疗、电网、充电桩 | 需核算爬电距离 |
| 多通道阵列 | 视封装 | 视封装 | 多路并行隔离 | 注意通道间串扰 |

封装选型三原则：

- 隔离等级决定封装下限——安规要求的爬电距离直接排除一批封装。

- 板上空间决定封装上限——高密度板只能在 SOP 级里选，此时需接受隔离能力下降。

- 散热与工艺决定中间选择——大功率驱动光耦需考虑功耗与散热路径。

# 四、典型应用场景选型要点

## （一）数字信号隔离（通信、GPIO、数字 I/O）

关注点：速率、CTR 一致性、电源域匹配。

- 低速（< 100 kHz）：通用光敏三极管光耦即可，成本优先。

- 高速（1~50 Mbps）：选光电二极管 + 逻辑输出型，注意 t_PLH/t_PHL 与 PWD。

- 必须核算输入侧 LED 驱动与输出侧上拉的时序配合，避免占空比失真。

## （二）模拟信号传输（反馈、采样、线性隔离）

关注点：线性度、CTR 一致性、温漂。

- 必须使用专门的线性光耦（内部含匹配双光敏管的伺服反馈结构），普通光耦的非线性误差可达数个百分点，无法用于精密模拟。

- 线性光耦的核心指标是线性度（非线性误差）与增益温漂，而非通常意义上的 CTR。

- 光耦做模拟隔离时噪声与带宽权衡明显，对精度要求高的场合应评估数字隔离 + ADC 的替代方案。

## （三）功率开关驱动（继电器、MOS 开关、负载控制）

关注点：输出电流能力、V_CE(sat)、功耗。

- 需要驱动较大电流时选达林顿输出或带后级缓冲的器件。

- 注意 P_C = V_CE(sat) × I_C 的功耗核算与散热。

## （四）栅极驱动（IGBT / SiC / 功率 MOS）

关注点：CMTI、峰值输出电流、传输延时、欠压锁定（UVLO）。

- 必须选用专用光耦栅极驱动器，普通光耦的驱动能力和 CMTI 都不够。

- 关键参数：峰值输出电流（可达 2~5 A）、CMTI（≥ 25 kV/µs，SiC 场景要求更高）、传播延时与延时匹配。

- 需评估负压关断能力，防止米勒电容导致的误导通。

- SiC/GaN 器件的 dv/dt 更高，选型时应按实测 dv/dt 的 2 倍以上作为 CMTI 需求。

## （五）高压安全隔离（医疗、电网、充电桩）

关注点：安规认证、V_IORM、爬电距离、失效模式。

- 直接对照 IEC 60601-1（医疗）、IEC 61800-5-1（调速电气）、IEC 62109（光伏）等标准计算所需隔离等级。

- 需要评估单点失效安全性（是否会在失效时丧失隔离），部分应用要求增强隔离（Reinforced Insulation）。

# 五、选型流程

以下流程可直接执行，从需求出发逐层收敛到具体型号：

| 表 5 七步选型流程 步骤 | 动作 | 输出 |
| --- | --- | --- |
| Step 1 | 明确隔离需求 | 隔离电压等级、安规标准、爬电距离要求 |
| Step 2 | 确定信号类型 | 数字 / 模拟 / 驱动；速率或精度要求 |
| Step 3 | 制定关键参数门槛 | CTR_min、速率/延时、CMTI、功耗、温度范围 |
| Step 4 | 筛选封装 | 隔离等级 + 板面积 + 工艺 → 候选封装集 |
| Step 5 | 最坏情况计算 | EOL CTR 降额、温度极限、电源与负载容差 |
| Step 6 | 可靠性核对 | CTR 退化曲线、MTBF、认证证书 |
| Step 7 | 成本与供货核对 | 单价、生命周期、第二供应商（Second Source） |

# 六、选型注意事项与常见坑

- 只按标称 CTR 设计——忽略 CTR 分散性与老化衰减，量产后批次不良率高。必须按 CTR_min 并在寿命末期留 ≥ 50% 余量。

- 用隔离电压宣传值代替安规计算——厂家标称的 V_ISO 是测试值，安规看 V_IORM 与爬电距离，两者不可替换。

- 忽略 CMTI 的测试条件——不同厂家条件不同，横向比较前必须统一 V_CM、温度与供电条件。

- 反向电压不设保护——光耦 LED 反向耐压常仅 3~6 V，供电瞬态即可击穿，务必加防反二极管。

- 用限流电阻代替恒流驱动——V_F 温漂会放大 I_F 波动，进而放大 CTR 分散性。

- 忽视 PWD——PWM 应用中占空比失真比速率不足更隐蔽、更致命。

- 高速场景仍用光敏三极管型——带宽不足导致波形严重失真，应改用光电二极管/光电 IC 型或数字隔离器。

- 只看单页数据手册就定型——务必索取可靠性报告、CTR 退化曲线、认证文件与失效模式分析。

- 忽略封装爬电距离与 PCB 开槽要求——即使选了大爬电封装，PCB 上不开槽也达不到标称隔离。

- 不做第二供应商布局——光耦是典型的"单一来源风险"器件，建议同参数等级至少布局两个品牌。

# 七、主流型号参考

下表按应用场景列出行业中常见的选型方向举例，具体型号与参数请以各厂家最新数据手册为准。

| 表 6 按场景分类的常见选型方向 场景 | 典型器件类别 | 常见系列（举例） | 选型关注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 通用信号隔离 | 光敏三极管光耦 | PC817 / EL817 / LTV-817 系列 | CTR 分档、成本 |
| 高速数字隔离 | 光电二极管 + 逻辑输出 | 6N137 / 6N136 / HCPL-2601 系列 | 速率、延时、PWD |
| 线性模拟隔离 | 线性光耦（伺服反馈） | HCNR200 / HCNR201 / IL300 系列 | 线性度、温漂 |
| 栅极驱动 | 光耦栅极驱动器 | HCPL-3120 / HCPL-316J / TLP250 / TLP350 系列 | CMTI、峰值电流、UVLO |
| 高压安规隔离 | 宽体 / 大爬电光耦 | 宽体 SOP 安规系列 | V_IORM、爬电距离、认证 |
| 高速替代方案 | 数字隔离器（电容/磁耦合） | 各厂数字隔离器系列 | 速率、CMTI、通道数 |

替代趋势提示：在 1 Mbps 以上速率、低功耗、多通道场景中，电容/磁耦合数字隔离器已在很多应用中取代高速光耦。评估时应做一次「光耦 vs 数字隔离器」的对比，而非默认沿用光耦。但对于需要 LED 老化可视性、极端高压安规、超长生命周期供货的场景，光耦仍有不可替代性。

# 八、选型速查表

| 表 7 按需求快速定位选型方向 你的需求 | 首选方向 | 最关键参数 |
| --- | --- | --- |
| 低成本通用信号隔离 | PC817 类光敏三极管光耦 | CTR_min、隔离电压 |
| 高速数据隔离 | 6N137 类逻辑输出光耦 / 数字隔离器 | 速率、t_PLH/t_PHL、PWD |
| 精密模拟隔离 | HCNR 类线性光耦 | 线性度、增益温漂 |
| 功率开关驱动 | 达林顿输出光耦 | I_O、V_CE(sat)、功耗 |
| IGBT/SiC 栅极驱动 | 专用光耦栅极驱动器 | CMTI、峰值电流、UVLO |
| 医疗/电网安全隔离 | 宽体大爬电安规光耦 | V_IORM、爬电距离、认证 |
| 高密度多通道 | 数字隔离器 | 通道数、速率、CMTI |

选型没有"最好的光耦"，只有"最匹配的隔离方案"。先算清最坏情况，再谈性价比。

# 附：核心结论速览

- 器件本质：光耦是单向、会老化的隔离器件，LED 光输出随通电时间与结温不可逆衰减，CTR 衰减是寿命头号杀手。

- 参数优先级：数字看 CTR/速率/CMTI；模拟看线性度与温漂；栅极驱动看 CMTI/峰值电流/UVLO；安规看 V_IORM 与爬电距离。

- 设计底线：按 CTR_min 计算，寿命末期留 ≥ 50% 降额余量；CMTI 需求按实测 dv/dt 的 2 倍以上取值。

- 封装选择：隔离等级定下限，板面积定上限，散热工艺定中间选择；安规场景优先宽体/大爬电封装。

- 供应链：光耦是单一来源风险器件，至少布局两家供应商。

- 替代评估：1 Mbps 以上、多通道、低功耗场景应做一次「光耦 vs 数字隔离器」对比再定案。

元信息：面向中级及以上硬件工程师、电源与电机驱动设计工程师；前置知识为基本模拟电路、MOS/IGBT 开关特性与安规隔离基础；数据来源为器件数据手册通用规范、IEC/UL 安规标准体系及行业通用设计实践。具体型号参数以各厂家最新数据手册为准。