硬 件 设 计 指 南

ESD 器件选型要点

从标准、钳位窗口到布局落地的一站式选型方法

项目信息

文档类型：技术选型指南

适用对象：硬件工程师 / 电路设计 / EMC 工程师

2026 年 10 月

目录

- 一、先明确：ESD 到底在防什么

- 二、选型第一步：确定标准与目标等级

- 三、核心指标：五个必须算清的参数

  - （一）钳位电压 V_CL —— 选型的核心

  - （二）寄生电容 C —— 高速接口的生死线

  - （三）漏电流 I_R —— 电池设备的隐性功耗

  - （四）响应时间与峰值脉冲功率

  - （五）通道数与封装

- 四、按接口类型的选型策略

- 五、布局：器件选对了，布错了照样失效

- 六、选型自查清单

- 七、总结：选型的三个常见坑

核心结论

核心结论 ESD（静电放电）防护不是"随便挂一颗 TVS 就行"的事。选型的本质是在 钳位能力、寄生电容、漏电流、响应速度、布局约束 五个维度上做权衡，而权衡的起点是搞清楚被保护接口的电气特性和它要过的认证标准。 一句话流程：先定标准 → 再算钳位窗口 → 按接口配电容 → 按场景配漏电 → 最后用布局落地。

## 一、先明确：ESD 到底在防什么

ESD（Electrostatic Discharge，静电放电）是指带电体之间电荷快速转移的现象。人体带 1~10 kV 静电极常见，接触 IC 引脚时峰值电流可达数十安培、上升时间不到 1 ns。虽然总能量很小（能量级 mJ），但瞬时功率极大，足以击穿栅氧（薄至几纳米）、烧毁 ESD 二极管、引发闩锁（Latch-up）或造成潜在损伤（Latent Damage，出厂时测不出但寿命缩短）。

关键认知：

ESD 事件是"电流源"事件，不是"电压源"事件。 器件能不能扛住，取决于它在给定放电电流（如 IEC 61000-4-2 接触放电 8 kV 对应峰值电流 30 A）下能钳到多低的电压——而不是它的额定电压标得多高。

这一认知直接决定了后面的选型逻辑：看钳位电压，不看标称电压。

## 二、选型第一步：确定标准与目标等级

选型前必须先回答两个问题：过什么标准、防到什么等级。标准选错，后面所有计算都是白做。

| 标准 | 适用场景 | 典型等级 | 关键波形参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| IEC 61000-4-2 | 系统级（整机）ESD 抗扰度 | Contact ±8 kV / Air ±15 kV | 上升时间 0.7~1 ns，峰值电流 30 A @8 kV |
| IEC 61000-4-5 | 系统级浪涌（Surge） | 依产品而定 | 上升时间 1.2/50 µs，能量大得多 |
| HBM（JS-001） | 器件级（IC 自身） | ±1~2 kV 常见 | 上升时间约 25 ns，峰值电流 1.33 A @2 kV |
| CDM（JS-002） | 器件级（封装电荷） | ±250~500 V | 上升时间小于 1 ns，峰值电流高 |
| AEC-Q101 / Q100 | 汽车电子 | 依 ISO 7637-2 / 16750-2 | 门槛远高于消费级 |

常见误区：把 IC 自身的 HBM 等级（±2 kV）当作系统能防 ±8 kV 的依据。两者尺度完全不同——HBM 是器件级测试，系统级 ESD 电流峰值是它的 20 倍以上。系统防护必须靠外部 ESD 器件，IC 内置 ESD 只是"最后一道防线"。

选型时可以做一个简单判据：

- 消费类整机、要过 CE / 3C 认证 → 主看 IEC 61000-4-2

- 车载电子 → 主看 ISO 7637-2 / 16750-2 + AEC-Q101

- 只保护芯片本身 → 参考 HBM / CDM（但系统仍需外部器件）

## 三、核心指标：五个必须算清的参数

下面五个参数决定了 ESD 器件的实际防护效果，选型时须逐项核对，任何一项不达标都可能导致防护失效或信号完整性问题。

### （一）钳位电压 V_CL —— 选型的核心

钳位电压是指定的 ESD 电流（通常为 IEC 61000-4-2 8/20 µs 等效波形下的 30 A）下，器件两端呈现的电压。被保护 IC 的绝对最大额定值必须高于最坏情况下的 V_CL。

钳位电压窗口的计算：

V_CL(30A)  <  V_abs_max(IC) × 安全系数(0.6~0.8)V_RWM      >  信号线最高工作电压（留 10%~20% 余量）

三个电压参数的关系：

- V_RWM（反向工作电压 / Standoff Voltage）：器件正常不导通的最高电压，必须高于信号摆幅，否则会误触发、漏电、削波。

- V_BR（击穿电压）：开始导通的电压，介于 V_RWM 与 V_CL 之间。

- V_CL（钳位电压）：大电流下的残压，越低越好，但通常与电容成反比。

选型口诀：V_RWM 略高于工作电压，V_CL 远低于 IC 耐压。给 3.3 V 信号线选器件，V_RWM 选 5 V 档位，V_CL 要压到 IC 耐压（通常 6 V abs max）以下。

### （二）寄生电容 C —— 高速接口的生死线

ESD 器件并接在信号线上，其寄生电容会与线阻抗构成低通滤波，劣化信号完整性。

| 接口类型 | 速率 | 可接受电容上限 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| USB 2.0 High-Speed | 480 Mbps | 小于 3 pF（每线） | 超过会眼图闭合 |
| USB 3.x / 3.2 | 5~20 Gbps | 小于 0.5 pF | 需超低容专用器件 |
| HDMI 2.1 / DP 2.0 | 高 | 小于 0.3 pF | 差分对必须成对选配 |
| 千兆 / 万兆以太网 | — | 小于 3 pF / 小于 1 pF | 影响回波损耗 |
| 音频 / 低速 GPIO | — | 小于 50 pF 可接受 | 基本不敏感 |
| 电源线 VBUS | — | 无要求（越大越稳） | 可容忍大电容 |

经验规则：电容每增加 1 pF，高速差分对的插入损耗与回波损耗都会可测地恶化。USB 2.0 用 3 pF 器件通常无感，但 USB 3.0 用 3 pF 器件可能直接导致认证失败。

### （三）漏电流 I_R —— 电池设备的隐性功耗

漏电流是 V_RWM 下流过器件的电流，典型值 nA~µA 级。

- 对电池供电（可穿戴、IoT、手机）设备，µA 级漏电流在待机多年后会造成可观的自放电，必须选 nA 级低漏器件。

- 对高阻抗信号链（传感器、ADC 输入），漏电流会引入直流误差，需重点关注。

- 对电源轨，漏电流通常不是问题。

### （四）响应时间与峰值脉冲功率

- 响应时间：ESD 上升沿小于 1 ns，器件必须在亚纳秒级内导通。TVS 二极管靠雪崩击穿，响应比压敏电阻快；压敏电阻（MOV）/ 聚合物器件响应较慢但有其他优势。

- 峰值脉冲功率 P_PPM：必须覆盖最坏 ESD 电流 × 钳位电压。IEC 61000-4-2 8 kV 对应约 30 A × V_CL，例如 V_CL=15 V 时瞬时功率约 450 W，选型需留足余量。

- 浪涌与 ESD 不可混用：IEC 61000-4-5 浪涌能量远大于 ESD，能防浪涌的器件往往电容很大，不能用于高速线。

### （五）通道数与封装

- 通道数：多线接口（USB、HDMI、网口）优先选多通道阵列器件，节省面积、保证通道间一致性。

- 封装：0201/0402 用于高速线（寄生电感小、布局紧凑）；SOD-323/SOT-23 用于低速 / 电源；DFN 用于多通道。

- 寄生电感：封装与走线电感会把 V_CL 抬高——这是布局阶段而非器件手册能体现的隐性风险。

## 四、按接口类型的选型策略

不同接口的"第一约束"不同：高速线看电容，电源线看功率，射频看寄生。先锁定该接口的第一约束，再在满足它的器件里挑钳位电压最低的。

| 接口类型 | 器件形态 | 关键约束 | 典型方案 |
| --- | --- | --- | --- |
| USB / HDMI / MIPI 等高速差分 | 超低容 TVS 阵列 | C 小于 0.5 pF，通道成对 | 多通道超低容 ESD 阵列 |
| 通用 GPIO / 按键 / 低速总线 | 标准 TVS 二极管 / 阵列 | 成本优先，C 小于 50 pF | 单 / 多通道 TVS |
| 电源输入 / VBUS | 大功率 TVS 或压敏 | 功率优先，关注浪涌 | 大功率 TVS，必要时级联 |
| RF 天线 / 射频口 | 超低容、低寄生 | C 小于 0.3 pF，不能影响匹配 | RF 专用超低容 ESD |
| 音频 / 耳机口 | 低容 TVS | 兼顾 THD 与漏电 | 低容 TVS |
| 以太网 PHY 侧 | 低容阵列 | 回波损耗敏感 | 网口专用 ESD 阵列 |

多接口设备的优先级建议：同一块板上若既有高速线又有电源线，不要用同一型号通吃——高速线用超低容器件、电源线用大功率器件，分别选型才能兼顾信号与防护。

## 五、布局：器件选对了，布错了照样失效

布局是 ESD 防护成败的分水岭，器件手册的 V_CL 是基于理想回路测的，实际残压取决于走线。

- 就近放置：器件必须放在连接器引脚与受保护 IC 之间，且紧贴连接器（一般小于 10 mm）。放在 IC 侧等于让 ESD 电流先穿过整条走线再去泄放，残压会额外叠加走线压降。

- 短而粗的接地回路：ESD 电流回路的寄生电感 L 会贡献 V = L·di/dt，di/dt 高达数十 A/ns。接地过孔要多、要短，直连地平面，避免用长细走线或过孔串接。

- 先过器件再进 IC：走线应采用"连接器 → ESD 器件 → IC"的菊花链，禁止"连接器 → IC 分支 → ESD 器件"的 T 型接法。

- 地平面完整：ESD 器件下方应有完整参考地，回流路径不被打断。

- 差分对等长 / 等距：高速差分对的 ESD 器件要对称放置，避免引入共模转换。

## 六、选型自查清单

下单前逐项核对，全部通过才算选型完成：

- 明确了标准与目标等级（IEC 61000-4-2 / HBM / 车规）？

- V_RWM 高于信号最高工作电压并留有余量？

- 最坏电流下的 V_CL 低于被保护 IC 的绝对最大额定值？

- 寄生电容满足接口速率要求（高速线小于 0.5 pF）？

- 漏电流满足电池 / 高阻抗场景要求？

- 峰值脉冲功率覆盖目标 ESD 电流，并区分 ESD 与浪涌？

- 通道数与封装匹配接口形态？

- 布局满足就近、短回路、先器件后 IC、地平面完整？

## 七、总结：选型的三个常见坑

- 只看额定电压，不算钳位电压——ESD 是电流事件，V_CL 才是决定 IC 生死的指标。

- 高速线用了高容器件——电容不达标会让信号完整性认证（眼图 / 回波损耗）直接失败，比 ESD 更早出问题。

- 器件选对了，布局布错了——就近放置与短接地回路的重要性不亚于器件本身，很多"防护失效"案例根因在 PCB。