# TVS管（瞬态电压抑制二极管）器件选型要点

适用范围：电源端口、通信接口、汽车电子等电路防护设计中TVS管（Transient Voltage Suppressor Diode）的选型。

版本：V1.0 ｜ 编制日期：2026-10

## 目录

1. TVS管概述与工作原理

2. TVS管的分类

3. 关键参数详解

4. 选型流程（七步法）

5. 典型应用场景速查

6. 封装与功率等级选择

7. 与其他保护器件的对比

8. PCB布局要点

9. 常见选型误区

10. 选型检查清单

## 1. TVS管概述与工作原理

TVS（Transient Voltage Suppressor，瞬态电压抑制二极管）是一种二极管形式的过电压保护器件，通常并联在被保护线路与地之间。

工作过程分为三个阶段：

| 阶段 | 状态 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 正常工作 | 高阻截止态 | 线路电压低于反向截止电压 VRWM，TVS仅流过微安级漏电流，近似开路，对电路无影响 |
| 瞬态冲击 | 雪崩击穿导通 | 浪涌/ESD尖峰使电压超过击穿电压 VBR，TVS瞬间进入雪崩击穿区，阻抗急剧下降，将瞬态电流泄放至地，并把电压钳位在 VC 附近 |
| 浪涌过后 | 自动恢复 | 电压回落至 VRWM 以下后，TVS恢复高阻态，不影响电路正常工作 |

TVS的核心优势：

• 响应速度快：皮秒（ps）级响应，远优于压敏电阻（MOV）和气体放电管（GDT）

• 钳位精度高：钳位电压接近击穿电压，过冲小

• 无老化退化：与MOV不同，TVS在额定功率内可承受反复浪涌而不退化

• 寿命长、体积小、成本低

关键结论：只要浪涌能量不超过其最大额定值，TVS可以可靠、反复地工作；选型失误则保护失效，甚至烧毁后级芯片。

## 2. TVS管的分类

### 2.1 按极性分

| 类型 | 特性 | 典型应用 |
| --- | --- | --- |
| 单向TVS | 只钳位正极性浪涌（反向雪崩击穿），正向相当于普通二极管（约0.7V导通），可兼顾电源反接保护 | 直流电源轨（5V/12V/24V/48V）、单极性信号 |
| 双向TVS | 正反两个方向对称钳位 | 交流输入、差分总线（RS-485、CAN）、可能承受双极性浪涌的信号线 |

经验法则： 固定直流电位的线路用单向；信号可能正负摆动或交流线路用双向。注意双向TVS的结电容约为单向的2倍。

### 2.2 按应用特性分

| 类型 | 结电容 Cj | 峰值脉冲电流（8/20μs） | 典型应用 |
| --- | --- | --- | --- |
| 通用TVS | 50~500pF | 5~50A | 电源轨、低速信号线 |
| 低电容TVS/ESD阵列 | <1pF（超低容可<0.3pF） | 1~5A | USB 3.x、HDMI、以太网、RF等高速接口 |
| 大功率TVS | 500~5000pF | 100~500A | 电源输入口、电机驱动、光伏逆变、汽车Load Dump |
| 汽车级TVS | — | 20~100A | 符合AEC-Q101认证，车载ECU、传感器端口 |

### 2.3 特殊类型

• 不对称双向TVS：如RS-485总线用的 +12V/−7V 特性器件，匹配总线共模电压范围

• 阵列封装TVS：SOT-23、DFN、QFN等多通道集成，保证差分对之间电容与钳位特性的一致性

## 3. 关键参数详解

### 3.1 反向截止电压 VRWM（Reverse Standoff Voltage，又称反向工作峰值电压）

• 定义：TVS可长期承受、不发生明显导通的最大连续反向工作电压。

• 选型要求：V<sub>RWM</sub> ≥ 线路最大正常工作电压（含电源容差、纹波峰值），通常取最大工作电压的1.1倍以上。

• 若选低了：正常工作时TVS进入雪崩区边缘，漏电流激增至毫安级，待机功耗超标甚至热失效。

• 若选高了：钳位特性变"软"，VC升高，保护裕量减小。

• 常见标准值序列：5V、5.5V、6V、6.5V、7V、8V、9V、10V、12V、13V、15V、18V、24V、28V、33V、36V、40V等。

• 交流场合：需将有效值换算成峰值比较，即 VRWM ≥ V(AC)×1.414。

• 汽车12V系统注意：稳态充电电压可达14.5V，应按最坏工况而非标称值选取。

### 3.2 击穿电压 VBR（Breakdown Voltage）

• 定义：TVS开始明显导通（雪崩击穿）的电压，通常在测试电流1mA下定义，数据手册给出最小/最大范围。

• 典型关系：VBR ≈ 1.1×VRWM（约高出10%~15%）。

• 注意：VBR随温度漂移约0.05%~0.1%/℃，10V器件在125℃时可能钳位在11V。

### 3.3 钳位电压 VC（Clamping Voltage）—— 选型的生死线

• 定义：流过峰值脉冲电流IPP时，TVS两端的最高电压。

• 选型要求：V<sub>C</sub>（在预估浪涌电流下）必须低于被保护器件的绝对最大额定值（Absolute Maximum Rating），并留20%以上裕量（即 VC ≤ 0.8×Vmax）。

• 最常见失误：只核对VBR而忽略VC。VC永远高于VBR——击穿6.4V的TVS满电流时可能钳位到9.2V，足以毁掉5V逻辑IC。

• VC由器件的动态电阻RDYN决定（VC ≈ VBR + ISurge×RDYN），动态电阻越小钳位越好，专用ESD器件RDYN典型0.1~1Ω。

### 3.4 峰值脉冲电流 IPP（Peak Pulse Current）

• 定义：TVS在指定测试波形（常见8/20μs浪涌波形或10/1000μs波形）下能承受的最大浪涌电流。

• 选型要求：IPP额定值必须大于系统预期峰值浪涌电流，建议留30%~50%裕量。

• 估算：IPP(required) = (Vtransient − VC) / Rseries（含串联阻抗）。

• IPP不足时，过大的浪涌能量会导致TVS热损坏或短路失效（常以短路方式失效，彻底丧失保护能力）。

### 3.5 峰值脉冲功率 PPP（Peak Pulse Power）

• 定义：单次脉冲可吸收的最大功率，PPP = VC × IPP，典型按10/1000μs波形定义。

• 常见等级：400W、600W、1500W、3000W、5000W。

• 按防护等级参考：

| 场景 | 推荐PPP |
| --- | --- |
| 信号线ESD防护（IEC 61000-4-2） | 500W / 600W（板级400~1500W通常足够） |
| 电源线防护（IEC 61000-4-5浪涌） | 1500W |
| 大功率电源/工业柜/雷击强浪涌 | 3000~5000W及以上 |

• 温度降额：PPP随温度升高而降低，高温环境必须按降额曲线核算。

### 3.6 结电容 Cj（Junction Capacitance）

• 影响：与线路阻抗构成低通滤波器，造成高频信号衰减、边沿变缓、眼图劣化。

• 高速接口限值参考：

| 接口 | Cj 建议 |
| --- | --- |
| USB 2.0 | ≤ 5~10pF |
| USB 3.0 / USB4（5Gbps+） | ≤ 0.3~0.5pF |
| HDMI / DisplayPort | ≤ 0.5pF |
| 1000BASE-T以太网 | 3~5pF |
| 10MHz以上模拟信号 | ≤ 50pF |
| 10kHz以下低速信号 | ≤ 1000pF 均可 |

• 差分对应使用通道间电容匹配的阵列器件。

• 权衡：低电容器件通常浪涌能力较小（1~5A），切勿把低容ESD管用在大能量电源轨上。

### 3.7 漏电流 IR（Leakage Current）

• 定义：在VRWM下的反向漏电流。

• 选型要求：电池供电、低功耗、精密电路应选超低漏流器件（nA级）。

• 注意：漏电流大约每升高10~15℃翻一倍，25℃下1μA的器件在125℃可能漏20μA以上。

### 3.8 响应时间

• TVS响应时间为ps级（<1ns），远快于任何瞬态上升速度，一般不构成选型瓶颈；对超高速ESD（如IEC 61000-4-2首峰）可关注超低容ESD器件（<0.1ns）。

## 4. 选型流程（七步法）

①明确工况与威胁等级 → ②选VRWM → ③定极性 → ④核对VC裕量

→ ⑤定IPP/PPP等级 → ⑥查结电容/漏流 → ⑦定封装并实测验证

第1步：明确被保护线路的基础工况与威胁等级

• 精确测量最高持续工作电压Vwork（稳态电压+纹波峰值+电源容差）。

• 识别瞬态威胁类型与等级：

| 威胁类型 | 标准 | 典型等级 | 上升时间量级 | 峰值电流 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 静电放电ESD | IEC 61000-4-2 | ±4kV~±15kV（接触/空气） | 皮秒~纳秒级 | ~30A |
| 电快速瞬变脉冲群EFT | IEC 61000-4-4 | ±1kV~±4kV | 纳秒级 | 数十A |
| 浪涌Surge | IEC 61000-4-5 | 1kV/2kV/4kV/8kV | 微秒级（8/20μs） | 可达1kA |
| 抛负载Load Dump（汽车） | ISO 7637-2 / ISO 16750-2 | ~100V级 | 毫秒级 | 大能量 |

第2步：选择反向截止电压V<sub>RWM</sub>

• VRWM ≥ 1.1 × Vwork，确保正常工况下不导通。

• 经验值：5V系统选6~6.5V；12V系统选15V；24V系统选26~28V；48V系统选54~58V。

第3步：确定极性（单向/双向）

• 直流电源、单极性信号 → 单向；交流输入、差分总线 → 双向。

第4步：核对钳位电压V<sub>C</sub>的裕量

• 查阅被保护芯片数据手册的绝对最大额定值，确保满浪涌电流下 VC ≤ 0.8×Vmax。

• 查VC-IPP曲线确认预估浪涌电流下的实际钳位值；若过高，换更低VBR型号或增加串联阻抗、采用多级防护。

第5步：确定峰值脉冲功率P<sub>PP</sub>与电流I<sub>PP</sub>等级

• 按必须通过的浪涌测试标准（测试等级、波形、耦合方式）计算需求，并留20%~50%裕量。

• 注意区分波形定义：同为"600W"，10/1000μs与8/20μs下的实际能力差异很大。

第6步：核对结电容C<sub>j</sub>与漏电流I<sub>R</sub>

• 信号速率超过约1Mbps即需评估电容；高速接口选低容/超低容系列或ESD阵列。

• 电池/低功耗场合选超低漏流器件。

第7步：确定封装并实测验证

• 按PCB空间、散热、功率等级选择封装（见第6节）。

• 理论选型后必须进行实际浪涌测试（IEC 61000-4-2/-4-5等）验证保护效果与TVS自身耐受能力，根据结果回调PPP或VRWM。

## 5. 典型应用场景速查

### 5.1 电源端口

| 场景 | 推荐选型 | 要点 |
| --- | --- | --- |
| 3.3V/5V DC输出轨 | SMAJ/SMBJ系列，VRWM≥最大电压 | 单向；核对后级IC的VC裕量 |
| 12V/24V工业电源、适配器 | SMBJ(600W)/SMCJ(1500W) | 注意24V系统纹波与浪涌等级 |
| AC整流后母线、大功率PSU | SMCJ、1.5KE、5KP(3000~5000W) | AC输入按峰值选取；可与MOV/GDT组成多级防护 |
| PoE供电端 | 专用PoE TVS（VRWM≈57V） | 按IEEE 802.3af/at/bt等级选 |

### 5.2 通信接口

| 接口 | 推荐 | 要点 |
| --- | --- | --- |
| USB 2.0 | Cj≤5~10pF的ESD阵列 | 线上防护以ESD为主 |
| USB 3.x/Type-C | Cj≤0.3~0.5pF超低容阵列 | 超高速差分对必须用专用低容器件；VBUS另配电源TVS |
| HDMI/DP | 超低容ESD阵列（<0.5pF） | 差分对电容匹配 |
| 10/100M以太网 | Cj≤3~5pF | 注意变压器隔离与Bob Smith端接防护 |
| 1000M以太网/车载以太网 | 专用低容网络TVS | 关注回损指标 |
| RS-485/CAN（差分总线） | 双向TVS，VRWM略高于总线共模电压（RS-485可用+12V/−7V不对称型），600~1500W | 长线缆户外走线需兼顾浪涌，可加串联电阻(1~10Ω)与共模电感 |
| RS-232 | 双向，VRWM≈15V | — |

### 5.3 汽车电子

• 必须选用AEC-Q101认证器件，工作温度−40℃~+125℃。

• 电源输入按ISO 7637-2 / ISO 16750-2的Load Dump（抛负载）脉冲选大功率TVS（如SMCJ、5KP、DO-218AB封装的Load Dump专用器件）。

• 12V系统按充电最坏电压14.5V选VRWM（一般选15V以上），冷启动可低至6V不影响选型。

• CAN/LIN总线用双向TVS，注意VC与收发器耐压匹配。

### 5.4 消费电子/智能家居

• USB口、DC插座：SMAJ/SMBJ + 数据线ESD阵列组合。

• 关注低剖面封装（DFN、X2-DFN）与BOM成本平衡。

## 6. 封装与功率等级选择

| 封装 | 峰值脉冲功率（10/1000μs） | 特点 |
| --- | --- | --- |
| SOD-923 / DFN超小型 | ~150W（波形不同有所差异） | 超低容ESD阵列，手机等紧凑设计 |
| SOD-323 / SOT-23 | 200~400W | 板级ESD/小能量防护 |
| SMA / DO-214AC | 400W | 通用，适配器、USB充电器 |
| SMB / DO-214AA | 600W | 工业I/O、网络电源 |
| SMC / DO-214AB | 1500W | 机柜电源、工业控制 |
| 轴向DO-15/DO-201（P6KE/1.5KE） | 600W / 1500W | 高功率、散热好，电源与户外设备 |
| P600（5KP） | 5000W | 电机柜、光伏、强雷击浪涌 |
| DO-218AB | 3600W | 汽车Load Dump专用 |

规律：封装越大→芯片面积越大→浪涌能力越强、结电容越大、成本越高。选型时先定功率等级再筛电压档。

## 7. 与其他保护器件的对比

| 特性 | TVS管 | 压敏电阻MOV | 气体放电管GDT | ESD二极管（低容） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 响应时间 | ps级 | <25ns（较慢） | <100ns（最慢） | <0.1ns |
| 通流能力 | 中（A~数百A） | 高（数百A~kA） | 很高（数kA） | 低（≤10A） |
| 钳位精度 | 高 | 中 | 低（点火电压高） | 高 |
| 老化退化 | 无 | 有（多次冲击退化） | 无 | 无 |
| 结电容 | 数十pF~数nF | — | <1pF | <1pF |
| 典型位置 | 后级精细防护 | 前级粗防护（AC入口） | 前级（强雷击） | 高速数据线 |

多级防护典型架构：GDT（泄放大电流）→ 退耦电感/电阻 → TVS（精细钳位）。TVS凭借超低动态电阻和快响应，负责对电压裕量敏感的后级做精确防护；前级用MOV/GDT分担大能量。

注意：TVS不能代替保险丝——TVS钳位电压，保险丝/PTC切断持续过流，两者需配合使用。

## 8. PCB布局要点

1. 靠近连接器放置：TVS必须是信号进入连接器后的第一级器件。走线每增加1mm都引入寄生电感，快沿瞬态会在TVS导通前产生附加尖峰，实际钳位效果劣化。

2. 低感接地路径：泄放电流回地路径必须短而宽（采用大面积覆铜/过孔阵列），细长地线电感会串入电压，等效抬高钳位电压。

3. 走线先过TVS再分叉：避免被保护器件"绕过"TVS取电。

4. 串联阻抗配合：高能量场合在TVS前加1~10Ω串联电阻（或共模电感），分担能量并降低到达IC的钳位电压，常用于RS-485/CAN/传感器线。

5. 散热焊盘：大功率TVS（SMB以上）应按数据手册要求给焊盘足够覆铜散热。

6. 爬电距离：AC或高压场合注意焊盘间距满足安全规范。

## 9. 常见选型误区

| # | 误区 | 后果 | 正确做法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 只核对VBR，不核对VC与后级耐压 | 浪涌时后级IC仍被击穿 | 核对满浪涌电流下VC ≤ 0.8×IC绝对最大额定值 |
| 2 | PPP选小（用板级ESD器件扛线缆浪涌） | TVS几次冲击后短路失效，彻底失去保护 | 按必须通过的浪涌标准（波形+等级）选功率等级 |
| 3 | 高速数据线用了电源轨TVS | 数百pF电容把信号"滤死"，眼图失效 | 高速线选Cj<0.5pF超低容ESD阵列 |
| 4 | VRWM贴近标称电压 | 电源容差/纹波使TVS常态导通，发热失效 | VRWM ≥ 1.1×最大工作电压 |
| 5 | 差分总线用了单向TVS | 反向浪涌无保护，装反方向甚至完全无防护 | RS-485/CAN/AC必须双向 |
| 6 | TVS远离连接器、地路径细长 | 寄生电感使实际钳位远超规格 | TVS置于端口第一级，地路径短宽 |
| 7 | 忽略温度降额 | 高温下漏流增大、VBR/VC漂移、PPP下降 | 按高温降额曲线核算，留裕量 |
| 8 | 混淆波形定义（10/1000μs vs 8/20μs） | 实际通流能力与标称不符 | 核对PPP/IPP对应的测试波形 |
| 9 | 只做理论选型不实测 | 系统级抗扰不达标 | 必须进行IEC 61000-4-2/-4-5实测验证 |

## 10. 选型检查清单

选型完成后逐项打勾确认：

□ 已确定被保护线路最大正常工作电压（含容差、纹波、启动异常）

□ VRWM ≥ 1.1 × 最大工作电压（交流已换算峰值）

□ 极性正确：DC→单向；AC/差分→双向

□ 满浪涌电流下 VC ≤ 0.8 × 后级最敏感器件绝对最大额定值

□ IPP/PPP满足防护标准要求并留20%~50%裕量（已核对波形定义）

□ Cj满足信号完整性（高速接口已选低容/超低容器件，差分对已匹配）

□ 漏电流IR满足低功耗/精度要求（已考虑高温倍增）

□ 温度范围满足应用环境（汽车场合已确认AEC-Q101）

□ 封装满足PCB空间、散热与功率等级

□ 布局：TVS位于端口第一级，接地低感

□ 已按IEC 61000-4-2/-4-4/-4-5完成系统级实测验证

□ 考虑供货与成本（家族化选型、多平台复用）

## 附录：参数符号速查

| 符号 | 名称 | 定义要点 |
| --- | --- | --- |
| VRWM / VWM | 反向截止（工作峰值）电压 | 不导通的最大连续电压 |
| VBR | 击穿电压 | 1mA测试电流下进入雪崩导通的电压 |
| VC | 钳位电压 | IPP下的最高端电压，保护有效性的核心指标 |
| IPP | 峰值脉冲电流 | 指定波形下可承受的最大浪涌电流 |
| PPP / PPPM | 峰值脉冲功率 | PPP=VC×IPP，按指定波形定义 |
| Cj | 结电容 | 决定对高速信号的负载影响 |
| IR | 漏电流 | VRWM下的反向漏电流 |
| RDYN | 动态电阻 | 导通后等效内阻，决定VC斜率，越小越好 |

*注：具体型号参数请以厂商最新数据手册为准；系统级防护设计应结合整机测试标准（IEC 61000系列、ISO 7637-2等）与实际浪涌测试结果闭环验证。*