# 硬件产品调试与验证要点

从首板上电到量产可靠的系统化方法

## 目录

• 引言：调试与验证是设计意图与真实世界之间的桥梁

• 1. 调试与验证的目标、边界与阶段

• 2. 验证计划与测试准备

• 3. 上电前检查（首板检查）

• 4. 上电与电源调试

• 5. 时钟、复位与启动调试

• 6. 数字接口与总线调试

• 7. 模拟与射频调试

• 8. 功能验证与系统联调

• 9. 性能与一致性验证

• 10. 环境与可靠性验证

• 11. 电源与低功耗验证

• 12. 量产一致性与可制造性验证

• 13. 问题定位与故障分析

• 14. 测试数据与文档管理

• 15. 常见调试误区与案例

• 16. 结语：调试与验证的四个层次

• 附录A：调试与验证检查清单

• 附录B：验证项与需求追溯表

• 附录C：常见故障速查表

• 附录D：术语速查

## 引言：调试与验证是设计意图与真实世界之间的桥梁

设计做完了，样机也焊出来了，真正的考验才刚刚开始。原理图和PCB再漂亮，也要在实物上通电、跑起来、经历边界条件和环境应力的检验。调试与验证的目的，不是"把样机调通"，而是回答一个更本质的问题：这个产品在各种真实条件下，是否都能稳定、一致、可重复地满足需求。

很多团队把调试等同于"出了问题再修"，把验证等同于"出货前跑一遍功能"。这样的做法往往导致后期问题集中爆发：实验室正常、现场死机；常温正常、高温异常；单台正常、批量离散；功能正常、认证不过。根源在于缺少系统的验证规划和严谨的问题闭环。

本文从工程实践出发，系统梳理硬件产品调试与验证的关键要点，覆盖验证计划、首板上电、电源与时钟调试、接口与系统联调、性能与环境验证、量产一致性、故障分析与问题闭环，可作为硬件团队的调试规范、验证基线和复盘参考。

## 1. 调试与验证的目标、边界与阶段

### 1.1 调试与验证要回答的五个问题

1. 功能是否正确：每个功能在正常条件下是否按规格工作。

2. 性能是否达标：精度、速率、功耗、灵敏度等关键指标是否满足要求。

3. 边界是否安全：极限输入、异常工况和误操作下是否可控。

4. 环境是否可靠：高低温、振动、湿热和干扰下是否稳定。

5. 批量是否一致：多台设备之间是否一致、可复现、可量产。

只回答第一个问题，叫做"调通"；能回答全部五个问题，才叫"验证完成"。

### 1.2 验证的三层目标

| 层次 | 目标 | 典型验证内容 |
| --- | --- | --- |
| 功能可用 | 样机能实现预期功能 | 上电、启动、接口、基本功能 |
| 性能达标 | 关键指标满足规格 | 精度、速率、功耗、噪声、时序 |
| 量产可靠 | 批量一致、环境可靠 | 一致性、环境试验、EMC、老化、试产 |

### 1.3 验证阶段划分

| 阶段 | 对象 | 主要目的 |
| --- | --- | --- |
| 单元验证 | 单个电路或模块 | 验证局部设计和器件参数 |
| 单板验证 | 完整单板 | 验证单板功能、性能和接口 |
| 整机验证 | 完整产品 | 验证系统功能、结构和散热 |
| 系统验证 | 产品与外部系统 | 验证接口兼容和系统级性能 |
| 设计验证（DVT） | 设计定型样机 | 全面验证设计是否满足需求 |
| 生产验证（PVT） | 小批量试产 | 验证量产一致性和工艺稳定性 |

### 1.4 验证的责任边界

• 硬件工程师：电路功能、电源、时钟、接口和故障分析；

• 软件工程师：驱动、固件、协议和系统联调；

• 测试工程师：测试用例、测试环境、数据记录和报告；

• 结构工程师：装配、散热、机械可靠性；

• 认证工程师：安规、EMC、无线和行业认证；

• 质量工程师：流程、标准、问题闭环和放行判定。

验证不是某一个角色的事，必须明确每项的负责人、输入和判定标准。

## 2. 验证计划与测试准备

### 2.1 从需求到验证项的可追溯矩阵

验证计划的核心是"每一条需求都要有对应的验证项"。建议建立需求追溯矩阵：

| 需求编号 | 需求描述 | 验证项 | 验证方法 | 判定标准 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R-001 | 输入电压范围 | 电源范围测试 | 可调电源+万用表 | 全范围正常工作 |  |
| R-002 | 通信速率 | 接口误码测试 | 误码仪/示波器 | 误码率低于指标 |  |
| R-003 | 工作温度 | 高低温测试 | 温箱 | 全温区功能正常 |  |
| R-004 | 功耗指标 | 功耗测试 | 功率计 | 不超过规格上限 |  |

追溯矩阵能避免"测了很多，但关键需求没测"的常见问题。

### 2.2 测试计划与用例设计

• 明确测试目的、前置条件、步骤、预期结果和判定标准；

• 覆盖正常、边界、异常和恢复四类场景；

• 对关键指标明确测量方法、仪表精度和不确定度；

• 对破坏性或高风险测试明确保护措施和退出条件；

• 明确测试顺序，避免前序测试影响后续结果；

• 用例应可重复执行，避免依赖个人经验。

### 2.3 测试环境与仪表

• 列出所需仪表、量程、精度和校准状态；

• 确认探头、夹具、线缆和负载的适用性；

• 高速信号测量注意探头带宽和接地方式；

• 电源测试注意限流、保护和测量点位置；

• 温箱、振动台等设备需确认能力和排期；

• 测试环境应记录温度、湿度和供电条件。

### 2.4 通过准则与放行条件

• 每个验证项必须有明确的通过/不通过判据；

• 区分"必须通过"和"观察项"，避免标准模糊；

• 对不通过项明确处理流程：修复、复测或让步接收；

• 放行前确认所有阻塞项已闭环并有证据。

### 2.5 记录与数据管理

• 原始数据、截图、波形和照片要完整保存；

• 记录测试条件、仪器设置、软件版本和样机编号；

• 数据应可追溯到具体样机和测试日期；

• 避免只记录结论、不记录条件；

• 测试报告应包含结论、证据和遗留问题。

## 3. 上电前检查（首板检查）

### 3.1 目视与装配检查

• 检查器件型号、方向、极性和焊接质量；

• 检查是否有漏贴、错贴、偏移、连锡和立碑；

• 检查连接器、插座和排线方向；

• 检查板面是否有异物、锡珠和残留；

• 核对样机版本与测试计划的一致性。

### 3.2 短路与阻抗检查

• 上电前用万用表测量各电源域对地阻抗；

• 阻抗异常偏低要排查短路、器件损坏或焊接问题；

• 检查关键电源之间是否有异常通路；

• 对多电压域系统逐一确认隔离关系。

### 3.3 电源域隔离与保护

• 确认各电源域的开关、跳线和保险状态；

• 对首次上电的板卡，可采用分域供电、逐级验证；

• 准备可调限流电源，设置合理的限流值；

• 确认关键器件已按要求散热和保护。

### 3.4 上电前检查清单

☐ 目视检查完成，焊接和装配无异常；

☐ 各电源域对地阻抗正常；

☐ 电源域隔离和跳线状态正确；

☐ 限流电源和保护措施就绪；

☐ 测试仪表连接和量程正确；

☐ 样机版本和测试计划一致。

## 4. 上电与电源调试

### 4.1 限流上电流程

1. 设定电源电压和较低限流值；

2. 缓慢上电，观察电流变化；

3. 电流异常立即断电排查；

4. 确认电源轨正常后逐步放开限流；

5. 逐域上电，避免多故障同时暴露。

### 4.2 电源轨逐一验证

对每一路电源，验证以下内容：

• 输出电压是否在规格范围内；

• 纹波和噪声是否满足要求；

• 负载调整率和线性调整率是否达标；

• 转换效率和温升是否可接受；

• 上电时序和单调性是否正确；

• 使能、电源正常指示和保护功能是否正常。

### 4.3 纹波、噪声与压降

• 纹波测量使用短地线弹簧或专用探头，避免引入干扰；

• 区分纹波、开关噪声和高频噪声；

• 测量点应覆盖芯片电源引脚和负载端；

• 大电流路径测量压降，确认未超出器件允许范围；

• 记录不同负载条件下的纹波变化。

### 4.4 上电时序

• 多电压域系统确认上电顺序和时间间隔；

• 检查电源单调性和是否存在回勾；

• 确认复位信号在所有电源稳定后释放；

• 检查掉电时序，避免器件闩锁或异常写入。

### 4.5 功耗与待机

• 测量各工作模式下的电流和功耗；

• 对比功耗预算，分析偏差来源；

• 检查待机电流是否满足指标；

• 关注上拉、指示灯和分压电路的静态功耗；

• 记录温度对功耗的影响。

### 4.6 电源异常排查思路

| 现象 | 排查方向 |
| --- | --- |
| 输出无电压 | 使能、输入、反馈、器件焊接 |
| 输出偏高/偏低 | 反馈电阻、基准、负载、器件一致性 |
| 纹波过大 | 输入输出电容、电感、布局回流 |
| 上电打嗝 | 限流、短路、软启动、负载过重 |
| 高温异常 | 降额不足、散热路径、器件参数漂移 |
| 时序错误 | 使能链路、复位、电源正常信号 |

## 5. 时钟、复位与启动调试

### 5.1 时钟测量

• 测量频率、幅度、占空比和上升时间；

• 检查起振时间和稳定性；

• 测量相位噪声和抖动（对高速和射频系统）；

• 注意探头负载对晶振电路的影响；

• 确认负载电容与设计值一致。

### 5.2 复位时序

• 确认复位阈值、脉冲宽度和释放时间；

• 检查复位信号在电源波动时是否可靠；

• 确认手动复位、看门狗复位和上电复位的优先级；

• 观察复位释放与时钟、电源的先后关系。

### 5.3 启动流程

• 确认启动介质、启动模式和配置引脚状态；

• 观察启动过程中的电流和关键信号；

• 检查引导程序是否正常加载；

• 确认启动时间是否满足要求；

• 记录启动失败的复现条件。

### 5.4 烧录与调试接口

• 确认烧录接口连接正确，供电和地一致；

• 检查调试器识别和连接稳定性；

• 预留必要的调试信号和测试点；

• 对量产固件确认调试接口的安全策略。

### 5.5 常见启动失败原因

| 原因 | 表现 | 排查方法 |
| --- | --- | --- |
| 电源异常 | 反复复位或无法启动 | 测电源和复位时序 |
| 时钟异常 | 完全不启动或通信异常 | 测晶振和时钟输出 |
| 启动配置错误 | 无法从目标介质启动 | 检查配置引脚电平 |
| 存储介质问题 | 引导加载失败 | 读取和校验存储内容 |
| 复位异常 | 随机重启 | 观察复位信号和干扰 |
| 焊接问题 | 间歇性故障 | 检查BGA和关键焊点 |

## 6. 数字接口与总线调试

### 6.1 通用调试方法

遵循"先物理层、再协议层、最后应用层"的顺序：

1. 确认供电和地正常；

2. 确认电平和方向正确；

3. 确认时钟和数据波形正常；

4. 确认协议时序和帧结构正确；

5. 确认应用层数据和业务逻辑正确。

跳过物理层直接查协议，往往事倍功半。

### 6.2 I²C总线

• 确认上拉电阻和总线电平；

• 测量SCL/SDA波形和上升时间；

• 检查地址冲突和器件响应；

• 观察总线死锁和恢复机制；

• 注意总线电容和长线影响。

### 6.3 SPI总线

• 确认时钟极性、相位和片选逻辑；

• 检查多从机片选是否误选中；

• 测量时钟频率和建立保持时间；

• 确认MISO/MOSI方向和电平域；

• 注意长走线和串扰影响。

### 6.4 UART

• 确认TX/RX交叉连接；

• 核对波特率、数据位、校验和停止位；

• 测量空闲电平和帧波形；

• 检查电平转换和隔离电路；

• 注意地电位差和共模干扰。

### 6.5 USB与以太网

USB：确认枚举过程、差分信号质量、供电和过流保护；检查Type-C角色和CC协商。

以太网：确认链路建立、自协商、误码和丢包；检查PHY复位、时钟和变压器；必要时做眼图和BER测试。

### 6.6 高速接口

• 使用高带宽示波器和差分探头测量信号质量；

• 检查眼图、抖动、上升时间和过冲；

• 确认参考时钟和均衡设置；

• 通过误码测试验证链路裕量；

• 对不通过项分析是通道、连接器还是器件问题。

### 6.7 总线冲突与误码排查

| 现象 | 可能原因 |
| --- | --- |
| 通信完全无响应 | 供电、方向、片选、器件地址 |
| 偶发误码 | 时序裕量不足、串扰、参考平面 |
| 总线死锁 | 时钟拉伸、主从冲突、干扰 |
| 长线通信失败 | 驱动能力、端接、共模干扰 |
| 高温下通信异常 | 时序漂移、器件参数变化 |

## 7. 模拟与射频调试

### 7.1 基准与电源噪声

• 测量基准源的输出精度、温漂和噪声；

• 检查基准源去耦和负载条件；

• 观察数字噪声是否耦合到模拟电源；

• 必要时用电池或低噪声LDO供电对比。

### 7.2 ADC/DAC精度验证

• 输入已知标准信号，测量输出误差；

• 分别评估偏移、增益、线性度和噪声；

• 检查采样时钟抖动和抗混叠滤波；

• 对比不同采样率和输入范围下的表现；

• 记录温漂和长期稳定性。

### 7.3 运放与滤波电路

• 测量静态工作点和输出失调；

• 检查带宽、增益和相位裕量；

• 观察是否自激或振荡；

• 验证滤波器截止频率和带外抑制；

• 注意高阻节点的漏电流和寄生效应。

### 7.4 射频指标验证

• 测量发射功率、频率误差、EVM和杂散；

• 测量接收灵敏度和邻道抑制；

• 检查天线匹配和回波损耗；

• 评估不同信道、功率和温度下的表现；

• 注意屏蔽、接地和线缆布置对结果的影响。

### 7.5 接地与屏蔽整改

• 优先排查回流路径和地环路；

• 通过分区、单点连接和屏蔽改善噪声；

• 在关键位置预留磁珠、电容和屏蔽罩位置；

• 整改后必须复测并确认没有引入新问题。

## 8. 功能验证与系统联调

### 8.1 功能测试用例

• 覆盖每个功能模块的正常流程；

• 覆盖配置切换、模式转换和状态恢复；

• 覆盖用户误操作和异常输入；

• 覆盖长时间运行的稳定性；

• 明确每项功能的通过标准。

### 8.2 硬件与软件联调

• 确认引脚定义、寄存器配置和驱动一致；

• 使用调试接口观察关键状态和变量；

• 对异常现象区分硬件、软件和接口问题；

• 建立软硬件联合的问题记录和复现方法；

• 避免"软件改一改就好"掩盖硬件缺陷。

### 8.3 边界与异常场景

• 输入电压上下限、负载突变和掉电恢复；

• 通信中断、重连和超时；

• 传感器失效、断线和短路；

• 存储满、数据异常和断电写入；

• 连续操作、快速切换和长时间运行。

### 8.4 接口兼容性

• 与不同品牌、不同版本的外部设备互连；

• 验证线缆长度、转接器和供电差异；

• 验证协议兼容性和异常处理；

• 记录兼容性矩阵和已知限制。

### 8.5 回归测试

• 每次修改后对关键功能进行回归验证；

• 回归范围应覆盖受影响的模块和接口；

• 保留历史测试结果用于对比；

• 避免修复一个问题引入另一个问题。

## 9. 性能与一致性验证

### 9.1 关键指标测量

• 明确指标定义、测量条件和计算方法；

• 使用满足精度要求的仪表并记录不确定度；

• 对指标进行多次测量，评估重复性；

• 区分设计极限和工艺离散带来的差异。

### 9.2 一致性与离散度

• 对多台样机进行同一测试，统计分布；

• 分析均值、标准差和极值；

• 识别批次性差异和个别异常；

• 对关键参数评估工艺能力。

### 9.3 标定与校准

• 明确需要标定的参数和方法；

• 标定应在稳定的环境条件下进行；

• 记录标定数据并建立追溯关系；

• 验证标定后的长期稳定性和重复性。

### 9.4 精度与误差分析

• 区分系统误差和随机误差；

• 分析误差来源：器件、测量、环境和算法；

• 评估最坏情况下的误差预算；

• 必要时通过补偿或校准改善精度。

## 10. 环境与可靠性验证

### 10.1 温度试验

| 试验 | 目的 | 关注点 |
| --- | --- | --- |
| 高温工作 | 验证高温功能和散热 | 器件结温、参数漂移 |
| 低温工作 | 验证低温启动和功能 | 启动能力、液晶和电池 |
| 温度循环 | 验证热胀冷缩可靠性 | 焊点、连接器、材料 |
| 热冲击 | 验证剧烈温变耐受 | 分层、开裂、失效 |
| 高温存储 | 验证长期存储可靠性 | 材料老化和性能恢复 |

### 10.2 湿热、盐雾与腐蚀

• 湿热试验验证防潮和绝缘性能；

• 盐雾试验验证金属件和镀层耐腐蚀能力；

• 关注连接器、螺钉、焊点和外壳的腐蚀；

• 三防漆和密封设计需通过试验验证。

### 10.3 振动、冲击与跌落

• 振动试验验证结构和焊点耐振能力；

• 冲击和跌落验证运输和使用中的机械可靠性；

• 关注大质量器件、连接器和BGA焊点；

• 试验前后进行功能和外观检查。

### 10.4 老化与寿命

• 通过老化筛选早期失效；

• 通过加速寿命试验评估长期可靠性；

• 关注电解电容、风扇、电池等寿命敏感件；

• 建立寿命模型和维护策略。

### 10.5 EMC与ESD预测试

• 辐射发射、传导发射、抗扰度和ESD；

• 提前在实验室内做预测试，降低认证风险；

• 关注时钟、开关电源和接口线缆；

• 整改后复测并保留数据。

### 10.6 安规验证

• 绝缘耐压、漏电流、爬电距离和电气间隙；

• 接地连续性和温升测试；

• 关键器件和材料的认证状态；

• 按目标市场标准执行并保留报告。

## 11. 电源与低功耗验证

• 测量各工作模式和待机模式下的功耗；

• 验证休眠、唤醒和动态电源管理的正确性；

• 检查关断状态下的漏电流和反向供电；

• 测量电池充放电特性和续航时间；

• 验证低电量、掉电和恢复场景；

• 记录温度对功耗和电池性能的影响。

## 12. 量产一致性与可制造性验证

### 12.1 小批试产验证

• 使用正式工艺、正式物料和正式工装生产；

• 验证良率、节拍和测试覆盖；

• 收集过程数据和不良分布；

• 确认首件、抽样和全检策略。

### 12.2 测试工装与产线测试

• 测试工装覆盖关键功能和参数；

• 明确测试项、测试时间和判定标准；

• 保证工装稳定性和可重复性；

• 对测试数据进行统计和追溯。

### 12.3 一致性验证

• 多批次、多样机对比关键指标；

• 识别批次差异和工艺漂移；

• 对超出控制范围的项目进行原因分析；

• 必要时调整工艺窗口或设计裕量。

### 12.4 量产放行

• 确认所有验证项已完成并闭环；

• 确认良率、成本和交期满足要求；

• 确认文件、物料和工艺版本一致；

• 明确量产监控指标和异常升级机制。

## 13. 问题定位与故障分析

### 13.1 系统化定位方法

• 故障树分析：从现象出发逐层分解可能原因；

• 二分法：通过分段隔离快速缩小范围；

• 对比法：与正常样机或参考设计对比；

• 替换法：替换可疑器件或模块验证；

• 注入法：人为注入信号或故障观察响应；

• 边界法：改变电压、温度、负载寻找临界点。

### 13.2 常见问题分类

| 类别 | 典型现象 |
| --- | --- |
| 电源问题 | 不上电、掉电、纹波大、发热 |
| 时钟复位问题 | 不启动、随机重启 |
| 接口问题 | 不通、误码、时通时断 |
| 焊接工艺问题 | 虚焊、空洞、间歇故障 |
| 器件问题 | 批次不良、参数超差 |
| 软件配置问题 | 寄存器、引脚、协议配置错误 |
| 结构与环境问题 | 干涉、散热、振动失效 |

### 13.3 失效分析手段

• 外观检查和显微观察；

• X-Ray检查隐藏焊点；

• 切片分析焊点和镀层；

• 电参数测量和曲线对比；

• 热像分析定位热点；

• 必要时进行材料分析和成分检测。

### 13.4 根因分析与闭环

• 使用5Why、鱼骨图或8D方法分析根因；

• 区分直接原因、根本原因和系统性原因；

• 制定纠正措施和预防措施；

• 验证措施有效性并更新设计和规范；

• 将问题纳入经验库，避免重复发生。

## 14. 测试数据与文档管理

• 测试计划、用例、原始数据和报告统一管理；

• 记录样机编号、软件版本、仪器设置和环境条件；

• 数据应可追溯、可复现、可审计；

• 对关键结论保留原始证据；

• 测试报告应包含结论、遗留问题和风险说明；

• 版本变更后及时更新测试文件。

## 15. 常见调试误区与案例

### 15.1 常见误区

• 只测功能不测边界，导致现场问题频发；

• 只测单台不测一致性，导致量产离散；

• 只记录结论不记录条件，导致问题无法复现；

• 用软件规避硬件缺陷，掩盖根本问题；

• 仪表和探头不合适，测量结果本身不可信；

• 发现问题后直接改板，不做根因分析；

• 测试项没有判定标准，凭感觉放行。

### 15.2 典型案例

案例一：常温正常、高温死机。 根因是电源器件降额不足，高温下输出能力下降。对策是重新核算降额并优化散热。

案例二：通信偶发误码。 根因是差分对跨分割导致回流中断。对策是调整参考平面和布线，增加回流过孔。

案例三：批量虚焊。 根因是钢网开孔和回流曲线不匹配。对策是优化钢网和温度曲线，并加强SPI监控。

案例四：样机正常、量产不良。 根因是器件批次差异和工艺窗口过窄。对策是收紧物料规格并优化工艺裕量。

## 16. 结语：调试与验证的四个层次

调试与验证能力可以分为四个层次：

1. 会测：能按用例执行测试，得到数据。

2. 会判：能判断结果是否达标，识别异常。

3. 会查：能系统定位问题根因，而不是试错。

4. 会防：能通过验证规划和问题闭环，提前预防风险。

从"会测"到"会防"，靠的不是更多仪器，而是系统化的验证思维、严谨的数据管理和持续的问题闭环。

调试与验证不是产品开发的收尾工作，而是贯穿设计、试产和量产的质量保障主线。

## 附录A：调试与验证检查清单

### 一、验证准备

☐ 需求已建立验证项追溯矩阵。

☐ 测试计划、用例和判定标准明确。

☐ 仪表、夹具和环境条件准备就绪。

☐ 样机版本、软件版本和测试计划一致。

### 二、首板上电

☐ 目视检查和焊接质量确认完成。

☐ 各电源域对地阻抗正常。

☐ 限流电源和保护措施就绪。

☐ 分域上电并逐路验证电源。

### 三、电源与时钟

☐ 各路电源电压、纹波和噪声达标。

☐ 上电时序和复位释放正确。

☐ 时钟频率、幅度和起振正常。

☐ 功耗和待机电流满足指标。

### 四、接口与功能

☐ 物理层电平和波形正确。

☐ 协议层时序和帧结构正确。

☐ 功能用例覆盖正常与异常场景。

☐ 软硬件联调问题已记录闭环。

### 五、性能与环境

☐ 关键性能指标满足规格。

☐ 多台样机一致性满足要求。

☐ 高低温、湿热、振动等试验通过。

☐ EMC和安规预测试通过。

### 六、量产与闭环

☐ 小批试产良率满足要求。

☐ 测试工装和产线测试稳定。

☐ 问题根因分析和纠正措施闭环。

☐ 测试数据和报告完整可追溯。

## 附录B：验证项与需求追溯表

| 需求编号 | 需求描述 | 验证项 | 验证方法 | 判定标准 | 责任人 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R-001 |  |  |  |  |  |  |
| R-002 |  |  |  |  |  |  |
| R-003 |  |  |  |  |  |  |
| R-004 |  |  |  |  |  |  |
| R-005 |  |  |  |  |  |  |

## 附录C：常见故障速查表

| 现象 | 优先排查方向 |
| --- | --- |
| 不上电 | 输入电源、保险、使能、短路 |
| 反复重启 | 电源跌落、复位、看门狗、启动配置 |
| 通信不通 | 供电、方向、片选、地址、电平 |
| 偶发误码 | 时序裕量、串扰、参考平面、端接 |
| 高温异常 | 降额、散热、器件温漂 |
| 低温不启动 | 晶振、电池、器件低温特性 |
| 纹波超标 | 电容、电感、回流路径 |
| 间歇故障 | 虚焊、连接器、焊点空洞 |
| 批量离散 | 物料批次、工艺窗口、测试方法 |
| 认证不过 | 滤波、屏蔽、接地、结构 |

## 附录D：术语速查

| 术语 | 含义 |
| --- | --- |
| DVT | Design Verification Test，设计验证测试 |
| PVT | Production Verification Test，生产验证测试 |
| EVT | Engineering Verification Test，工程验证测试 |
| BER | Bit Error Rate，误码率 |
| EVM | Error Vector Magnitude，误差矢量幅度 |
| EMC | Electromagnetic Compatibility，电磁兼容 |
| ESD | Electrostatic Discharge，静电放电 |
| AOI | Automated Optical Inspection，自动光学检测 |
| ICT | In-Circuit Test，在线电路测试 |
| FCT | Functional Circuit Test，功能测试 |
| 5Why | 连续追问原因的问题分析方法 |
| 8D | 八步法问题解决流程 |
| 故障树 | 从现象逐层分解原因的图形化方法 |
| 回归测试 | 修改后重新验证关键功能的测试 |
| 可追溯性 | 数据能够关联到具体样机和条件的能力 |

本文可作为硬件团队的调试与验证规范和评审基线，建议结合具体产品领域和客户要求补充专项验证内容，并在项目复盘中持续迭代。